河川におけるマイクロプラスチック実態把握調査の結果について

１．調 査 日　令和５年９月（25～28日）、12月（４～８日）

２．調査地点

新京阪橋（安威川）、毛馬橋（大川）、石川橋（石川）、高野大橋（大和川）

図-１　調査地点

３．調査方法

・河川・湖沼マイクロプラスチック調査ガイドライン（環境省）に基づき、採取用ネットを用いて漂流するマイクロプラスチックを採取し、プラスチックの形状、色、材質、個数密度等を分析した。

図-２　調査方法

４．調査結果

①個数密度（※）について（※ろ水量１㎥あたりのマイクロプラスチックの個数）

・調査月別の個数密度は、全地点で９月調査の方が多かった。これは、９月調査日の数日前にまとまった降水がみられたことから、降水が影響しているものと考えられる。

・地点別の個数密度は、新京阪橋（安威川）が最も高く、次に高野大橋（大和川）が高かった。

表-１　月別の地点別個数密度（上表：９月、下表：12月）

図-３　月別の地点別個数密度（上図：９月、下図：12月）

②形状別個数密度について

・全地点で破片の割合が高く（５～９割）、次いで、繊維状、膜・シート状の順に高かった。

・その他には、ビーズ及び発泡（発泡プラスチック）が新京阪橋や大和川で数％程度見られ、円柱・球（ペレット）は確認されなかった。

図-４　マイクロプラスチックの形状分類

図-５　月別の形状別個数密度の割合（上図：９月、下図：12月）

③色別個数密度について

・主なプラスチックの色は白色、透明、緑、青、黒であった。いずれの地点でも白色が多い傾向にあった。

図-６　マイクロプラスチックの色分類

図-７　月別の色別個数密度の割合（上図：９月、下図：12月）

④材質別個数密度について

・主な材質は、ポリエチレン（PE■）、ポリプロピレン（PP■）、ポリエチレンテレフタレート（PET■）であった。

・ポリエチレンはポリ袋や食品容器、ポリプロピレンは食品容器やロープ・バンド、ポリエ  チレンテレフタレートは衣料品や飲料容器などに用いられる。

図-８　月別の材質別個数密度の割合（上図：９月、下図：12月）

⑤発生由来の推定

・破片状は、プラスチックが分解され細分化し破片状になったものであり、細分化される前のプラスチックは多岐にわたっているため、材質と色の情報から発生源を特定することは難しい。

・繊維状は、ポリエチレンテレフタレート（PET ■ ）やポリプロピレン（PP ■ ）が多かったため、衣類やロープ・バンド等に由来する化学繊維の可能性が高いと考えられる。

・膜・シート状は、ポリエチレン（PE ■）が多かったが、そのうち白や透明のものはレジ袋等のプラスチック袋に由来している可能性が高いと考えられる。

図-９　９月調査における形状別の素材内訳（上図：破片、中図：繊維状、下図：膜・シート状）

５．参考情報

表-２　採取日及び採取地点の情報（上表：9 月、下表：12 月）

表-３　調査地点ごとの特徴

図-10　調査日及び調査前一月間の降水量（左図：９月、右図：12月）