資料２－１主な改訂内容

ガイドライン記載内容の再整理

（現行ガイドラインに対する主な意見）　※設計者ヒアリング

・義務基準を確認するために使用する場面が多く、望ましい基準に気づきにくい

・基準と解説図をセットで確認したい、なぜこの基準が必要か理解しておきたい　等

現行

義務基準（黒丸）と望ましい基準（白丸）を分けて記載

基準と解説を別セルに配置

解説図の一覧を別表で整理

改訂案（主なポイント）

１基準、設計時に参考となる内容、解説を一目で確認できるよう記載

２義務基準（黒丸）と推奨基準（白丸）を一体的に整理（推奨基準→義務基準の順に整理）

３参照図表番号を基準や解説の横に配置

４記載順を、基本的な考え方、チェック項目、基準・解説の順に見直し

５基準と解説図を一体的に整理（グルーピング）

６ページの端部に見出しを追加など

（（新）福祉のまちづくりのためのバリアフリーガイドライン（仮称）の紙面構成を図で示す）

・紙面の上部に基本的な考え方、その下にチェック項目一覧表（義務基準）、その下に整備基準表を記載

・紙面の右端に見出しを記載

（３）廊下

現行ガイドライン

仕上げ

（くろまる）表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

解説：カーペットの場合は、毛足の長いものは車椅子の操作が極端に重くなるため避ける。
改定案（推奨基準を追加）

仕上げ

（しろまる）床の表面は、転倒に対して衝撃の少ない材料で仕上げる。

現行ガイドライン

照明

（しろまる）廊下の照明は通行に支障のない明るさとする。

解説：適宜、足元灯や非常用照明装置を設置する。

改定案（推奨基準を追加）

照明

（しろまる）床面をより明確に示すため、標準的な照明方法に加え、目の高さより下に取り付ける照明設備も整備する。

（６）エレベーター

現行ガイドライン

出入口

（しろまる）出入口の幅は、車椅子使用者の利便性を考慮し、90センチ以上とする。

改訂案（推奨基準を追加）

出入口

（しろまる）出入口の幅は、車椅子使用者の利便性を考慮し、90センチメートル以上とする。

解説：JIST9201に定められる手動車椅子であれば出入口の幅が80センチメートルでも利用可能であるが、電動車椅子や、スポーツ用の車椅子の場合、利用できないものがある。（例：テニス用車椅子幅87センチ）

（しろまる）車椅子がかご内で転回する必要のない（かごの前面と背面に設置した）2箇所のドアを用いた貫通型とする。

（しろまる）かご及び昇降路の出入口の袖壁は袖なしもしくは片袖で、貫通型が望ましい。

（しろまる）遠くからでもエレベーターが視認できるように、分かりやすい色合いにする等、配色に留意する。

現行ガイドライン

制御装置

（しろまる）ボタンは、指の動きが不自由でも押せる形状とすること。

（しろまる）ボタンはボタン部分と周辺部分とのコントラストを十分に確保する。

（しろまる）制御装置の取り付け位置、配列、ボタンの形状、使い方等を同一建物内で統一する。

（しろまる）一般用制御装置の取り付け位置は、片側の場合は扉に向かって右側とする。

（しろまる）ボタンへの点字表示は、ボタンの左側に設けるようにする。

（しろまる）階数ボタンは浮彫階数表示（さわってわかる表示）とする。

（しろまる）ボタン操作時に応答音による案内とする。
　　改訂案（推奨基準を追加）

（しろまる）制御装置の取り付け位置、配列、ボタンの形状、使い方等を同一建物内で統一する。

解説：車椅子使用者が利用できるエレベーターを複数設置した場合は、車椅子使用者が利用できる乗り場ボタンを１台分だけ設置するのではなく、利用できるエレベーターすべてに設置することが望ましい。

（しろまる）一般用制御装置の取り付け位置は、片側の場合は扉に向かって右側とする。

（しろまる）点字表示は、ボタンが縦配列の場合は左側に、横配列の場合は上側に行う。

解説：点字表示についてはJIS T 0921に基づく。

（しろまる）階数ボタンは浮彫階数表示（さわってわかる表示）とする。

（しろまる）ボタン操作時に応答音による案内とする。

（しろまる）乗り場ボタン及び操作盤ボタンは、大きく、丸い形状のものを利用する。ボタンを押した際に、押せたことが視覚障がい者や、聴覚障がい者でもわかるよう、電飾と音で報せる構造にする。

解説：ボタンは、指の動きが不自由でも押せる形状とする。

（しろまる）ドアの開放時間は10秒程度とする。

（しろまる）ボタンの文字は、周囲との色の明度、色相又は彩度の差が大きいこと等により弱視者（ロービジョン）の操作性に配慮したものであること。

（しろまる）乗り場ボタン・操作盤ボタンは、点字に加え、文字等の浮き彫り、音による案内、その他これらに類するものにより、視覚障がい者が円滑に操作できる構造とする。

（しろまる）点字表示は、かご内の立位で使用する乗り場ボタン、操作盤の各ボタン（階数、開閉、非常呼び出し、インターホン）に設ける。

（８）便所（１/２）

現行ガイドライン

全体計画（配置等）

（しろまる）2 階以上の建物の場合、車椅子使用者用便房は直接地上へ通ずる階と同一の階に設ける。

解説：2 階以上の建物でエレベーターが設置されていない場合でも、車椅子使用者等が利用できるようにするため。

（しろまる）個別機能を備えた便房は、利用者が位置を把握しやすいよう、 他の便所と一体的若しくはその出入口の近くに設ける。

解説：多機能便房（さまざまな機能を備えた便房）は利用者が集中し、混雑することがある。

次の各機能（個別機能）を異なる便房に適切に持たせる（機能分散する）よう計画する。

・車椅子使用者用便房

・オストメイト対応設備

・おむつ交換用のベビーベッド

序章-19 便所における機能分散参照。

オールジェンダートイレ用語集参照

（しろまる）多機能便房は、利用者が集中するため、複数の便房でそれぞれの機能を確保する「機能分散」を図る。

（しろまる）高齢者や知的・発達障がい者等の同伴介助の利用に配慮し、広めの男女共用トイレを設置する。

（しろまる）トランスジェンダー等の利用に配慮し、オールジェンダートイレ（男女共用トイレ）を設置する。
　　改訂案（推奨基準を追加、解説を追加・充実化）

計画

（しろまる）2階以上の建物の場合、車椅子使用者用便房は直接地上へ通ずる階と同一の階に設ける。

解説：２階以上の建物でエレベーターが設置されていない場合でも、車椅子使用者等が利用できるようにするため。

（しろまる）多機能便房は、利用者が集中するため、複数の便房でそれぞれの機能を確保する「機能分散」を図る。

解説：多機能便房（さまざまな機能を備えた便房）は利用者が集中し、混雑することがある。次の各機能（個別機能）を異なる便房に適切に持たせる（機能分散する）よう計画し、付加される機能に応じた広さを確保する。

・車椅子使用者用便房

・オールジェンダートイレ（男女共用トイレ）

・オストメイト対応設備

・おむつ交換用のベビーベッド

（しろまる）個別機能を備えた便房は、利用者が位置を把握しやすいよう、他の便所と一体的若しくはその出入口の近くに設ける。

（しろまる）車椅子使用者用便房へ利用者が集中することを避けるため、男性用便所、女性用便所内においても簡易型車椅子使用者用便房（車椅子使用者が利用可能な出入口の有効幅員と最小限の広さを有する便房）を設ける。

（しろまる）高齢者や知的・発達障がい者等への異性による介助・同伴利用に配慮し、広めの男女共用トイレを設置する。

（しろまる）トランスジェンダー等の利用に配慮し、性別に関わらずすべての人が利用しやすい位置にオールジェンダートイレ（男女共用トイレ）を設置する。

解説：例えば、男性用便所の内部（入口横等）にオールジェンダートイレ（男女共用トイレ）が設置された場合、入りづらいと感じることが生じうるため、全ての人が利用しやすい位置に設けることの配慮が必要。

（しろまる）幼児用便器を設ける場合、ブース化するなどプライバシー保護や安全に配慮して保護者が見守れる形式とする。

（事例を追加：男女共用トイレに機能分散した例）

便所（2/2）

現行ガイドライン

非常時のための設備

（しろまる）聴覚障がい者が便房でも非常時に情報がわかるように文字情報やこれに代わるサインを表示できるディスプレイ装置等を設ける。

改訂案（推奨基準・解説を追加）

非常時のための設備

（しろまる）自動火災報知設備を設置する施設の便所内には、聴覚障がい者をはじめとするすべての人が、火事等の非常時の情報がわかるように、文字情報やサインを表示できるディスプレイ装置、フラッシュライト、パトライト等の光警報装置を、すべての便房内から十分に認識できる位置に設置する。

解説：床面積の合計が10,000㎡未満の建築物にも積極的に設置する。

（しろまる）聴覚障がい者が便房でも非常時に情報がわかるように文字情報やこれに代わるサインを表示できるディスプレイ装置等を設ける。

（事例を追加：便所の光警報装置とピクトグラムの例）

現行ガイドライン

小便器

（しろまる）知的障がい者に配慮し、ターゲットマークや足型を設置する。

改訂案（推奨基準を追加）

小便器

（しろまる）知的障がい者に配慮し、ターゲットマークや足型を設置する。

（しろまる）小便器の間に仕切り板を設置する、個室便房化するなど、プライバシーに配慮する。

（しろまる）小便器の脇に、車椅子（電動含む）に座った状態で、手が届く高さに荷物台を設ける。

（しろまる）小便器は入り口に最も近い位置に設置すること。

（しろまる）視覚障がい者誘導用ブロックを敷設し、手すり付きの小便器への誘導を行う。

標識

現行ガイドライン

設置

（しろまる）設置に関しては、照明計画、コントラスト等について総合的な検討を行

うとともに反射やちらつきがないような配慮をする。

（しろまる）表示板を設置する場合は大き目の文字や図を用い、わかりやすいデザインとする。

解説：色覚障がいのある人に配慮した色の組み合わせ等に関しては、序章-16～17 及び「色覚障がのある人に配慮した色使いのガイドライン」（大阪府作成）参考表示されている内容を読みとることが難しいこともある知的障がい者、発達障がい者、精神障がい者にとって、統一されたデザインによる表示は有効である。

（しろまる）弱視者、色弱者への配慮のため、色の組み合わせや表示の仕方を工夫する。

（しろまる）標識は、視点からの見上げ角度が小さく、かつ弱視者や目線の低い車椅子使用者にも見やすい位置とする等、誰もがわかりやすい位置に設置する。

（しろまる）突出型の標識を設ける場合は、視覚障がい者等の支障とならないような高さに設ける。

（しろまる）自立型標識を設置する場合は危険防止のため、視覚障がい者の 通行の支障がある場所には原則として使用しない。

（しろまる）誘導用の表示板は、曲がり角ごとにわかりやすい位置に設ける。

解説：動線を示す主要な案内板は、必要な情報が連続的に得られるよう配置する。

（しろまる）立体通路や地下街、地下道、鉄道駅に接続している建物においては、移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機があることを表示する標識を、歩道や地下通路から認識できる場所に設ける。

階層移動が難しい車椅子使用者にエレベーターの場所を示す。

（しろまる）JIS Z 8210 に定められていない案内用図記号については、標準案内用図記号ガイドライン改定版（2017 年 7 月）を用いる。

解説：標準案内用図記号ガイドライン改定版：国土交通省の関係公益法人である交通エコロジー・モビリティ財団が 2001 年 3 月に策定したものを、2017 年 7 月に改定したもの。標準案内用図記号参考。

改訂案（推奨基準を追加）

（しろまる）設置に関しては、照明計画、コントラスト等について総合的な検討を行うとともに反射やちらつきがないような配慮をする。

（しろまる）表示板を設置する場合は大き目の文字や図を用い、わかりやすいデザインとする。

（しろまる）図記号（ピクトグラム）や図を用いる場合は、文字表記を併記する。

（しろまる）弱視者、色弱者への配慮のため、色の組み合わせや表示の仕方を工夫する。

解説：色覚障がいのある人に配慮した色の組み合わせ等に関しては、序章-16～17及び「色覚障がいのある人に配慮した色使いのガイドライン」（大阪府作成）参考。

表示されている内容を読みとることが難しいこともある知的障がい者、発達障がい者、精神障がい者にとって、統一されたデザインによる表示は有効である。

（しろまる）標識は、視点からの見上げ角度が小さく、かつ弱視者や目線の低い車椅子使用者にも見やすい位置とする等、誰もがわかりやすい位置に設置する。

解説：突出型の標識は、様々な方向から認識しやすいため、積極的に採用することが望ましい。

（しろまる）突出型の標識を設ける場合は、視覚障がい者等の支障とならないような高さに設ける。

（しろまる）自立型標識を設置する場合は危険防止のため、視覚障がい者の通行の支障がある場所には原則として使用しない。

（しろまる）誘導用の表示板は、曲がり角ごとにわかりやすい位置に設ける。

解説：動線を示す主要な案内板は、必要な情報が連続的に得られるよう配置する。

（しろまる）立体通路や地下街、地下道、鉄道駅に接続している建物においては、移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機があることを表示する標識を、歩道や地下通路から認識できる場所に設ける。

解説：階層移動が難しい車椅子使用者にエレベーターの場所を示す。

（しろまる）JIS Z 8210に定められていない案内用図記号については、標準案内用図記号ガイドライン改定版（2017年7月）を用いる。

解説：標準案内用図記号ガイドライン改定版：国土交通省の関係公益法人である交通エコロジー・モビリティ財団が2001年3月に策定したものを、2017年7月に改定したもの。標準案内用図記号参考。

（しろまる）表示板は、内容が容易に識別できるもの（JIS Ｚ 8210適合）とし、色彩については、図と地色とのコントラストが十分明確になるようにする（明度差は少なくとも0～10段階のマンセル表色系で5以上）。

（しろまる）視覚障がい者にとって識別しやすいように黒字に白抜きのものとする。困難な場合は、濃い色に白抜き、文字に縁取りをするなど濃淡の確保に配慮する。

（しろまる）表示板の大きさは、下記のとおり、視距離に応じたものとする。

視距離と表示板の大きさを順に記す。

L＜7m、60ミリメートル×60ミリメートル

7ｍ＜L＜18m、110ミリメートル×110ミリメートル

L＞18ｍ、200ミリメートル×200ミリメートル

（しろまる）文字の大きさは、下記のとおり視距離に応じたものとする。

視距離、和文文字高、英文文字高を順に記す。

30ｍ、120ミリメートル以上、90ミリメートル以上

20ｍ、80ミリメートル以上、60ミリメートル以上

10ｍ、40ミリメートル以上、30ミリメートル以上

4～5ｍ、20ミリメートル以上、15ミリメートル以上

1～2ｍ、9ミリメートル以上、7ミリメートル以上

案内設備

現行ガイドライン

視覚障がい者への案内設備

（くろまる）建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置を点字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障がい者に示すための設備を設けなければならない。
解説：【国土交通大臣が定める方法】（国土交通省告示第 1491 号）

・文字等の浮き彫り

・音による案内

・点字及び上記 2 つに類するもの

具体的には、点字や文字・配置図等を浮き彫りにした触知図案内板、インターホン等。

触知図案内板の点字の表示方法等については、JIS T0921、情報内容及び形状表示方法等については JIS T0922 が参考となる。
　案内所

（くろまる）案内所を設ける場合には、上記の規定は適用しない。
改訂案（義務基準の解説の内容を充実化）

（しろまる）受付がない場合の触知図案内板には、必要に応じてインターホン（モニター付）を併設する。

（くるまる）建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所、大人用介護ベッド の配置を点字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障がい者に示すための設備を設けなければならない。

解説：【国土交通大臣が定める方法】（国土交通省告示第1491号）

・文字等の浮き彫り

・音による案内

・点字及び上記2つに類するもの

具体的には、点字や文字・配置図等を浮き彫りにした触知図案内板、インターホン等。触知図案内板の点字の表示方法等については、日本産業規格  JIS T0921、情報内容及び形状表示方法等についてはJIS　T0922が参考となる。

点字が読めない、浮彫文字が理解できない障がい者もいるため音声案内を設ける。

設置

現行ガイドライン

（しろまる）案内板等は各フロアに設ける。

改訂案（推奨基準・解説を追加）

（しろまる）バリアフリートイレ（大人用介護ベッドの有無等を含む）やエレベーターなどバリアフリー設備の位置等をフロアマップや館内の案内表示で明示する。

解説：係員が設備の位置等を把握し、案内できるようにすることも重要である。

また、階段やエスカレーターはわかりやすい位置に設置されていることが多いが、エレベーターは施設の奥側など見つけづらい位置に設置されることも多いため、階段やエスカレーターの近くにエレベーターに至る経路を案内することが望ましい。

案内設備までの経路

現行ガイドライン

動線計画

（しろまる）視覚障がい者誘導用ブロック等は、原則として湾曲しないよう直線状に敷設し、屈折する場合は直角に配置する。また遠回りにならないように主動線上の歩行ルートとする。

危険の可能性、歩行方向の変更の必要性を予告する部分には点状ブロック等を使用する。

（しろまる）視覚障がい者誘導用ブロック等は、車椅子使用者や高齢者、肢体不自由者にとっては障害物となることがある。敷設する場所や幅を決めるにあたっては、高齢者や、車椅子使用者が通れる幅を残す等の配慮をする。

（しろまる）視覚障がい者は物や場所を探すことが困難であるため、視覚障がい者誘導用ブロック等の敷設と併せ、物にぶつかることがないように上部の出っ張りはなくすような配慮や、音声により目標の場所を分かりやすくする配慮をする。

（しろまる）視覚障がい者が実際に施設を利用する際の動線を検討して、円滑な利用が可能な経路に設置できるよう配慮する。

（しろまる）視覚障がい者と車椅子使用者の動線はできる限り、交差を避ける工夫をする。

（しろまる）敷地内の通路上に設けられた枡蓋等により、視覚障がい者誘導用 ブロック等による誘導が途切れることがないよう、あらかじめ屋外計画や設備計画と調整を図る。

（しろまる）視覚障がい者誘導用ブロック等は可能な限り標準的敷設方法と する。

（しろまる）歩道から敷地に至る連続的な敷設が得られる場合には、道路管理者と建築主等の十分な協議を行う。
　改訂案（推奨基準を追加）

（しろまる）線状ブロック・点状ブロックは、危険源から300ミリメートル以上離して、全長にわたって敷設する。

改訂案（事例を追加）

ITを活用した案内誘導として、「ナビレンス」と「shikAI」について説明

大阪・関西万博では、ナビレンスやshikAIといったIT技術を活用した案内誘導が導入され、視覚による情報が得にくい人や外国人に向けた移動支援を実施していました。

これらの技術は、交通機関や公共施設、医療施設、商業施設等、幅広い分野で導入が進みつつあります。

【ナビレンス】

視覚障がい者、多言語向けの移動を支援する音声情報提供アプリです。

スマートフォンのカメラで、いろいろな角度からフォーカス不要で読み取ることができます。

大阪ヘルスケアパビリオン館内には100か所近くナビレンスコードを設置しており、移動方法や展示内容がわかる音声が聞くことができました。

【shikAI】

視覚による情報が得にくい人に向けた移動を支援する音声ナビゲーションアプリです。

東西の両ゲート周辺を含む万博会場内広域の点字ブロックに2次元コードが敷設されていました。スマートフォンのカメラで読み取ることで、各地点から目的地までの最適なルートを音声ガイドします。

内装（1/4）

改訂案（推奨基準を追加）

劇場、競技場等の客席、観覧席（車椅子使用者用部分 ）

（しろまる）車椅子使用者用客席を必要数確保するとともに、車椅子でのグループ等の利用や、複数の場所の選択を可能とする客席空間の配置をする。

（しろまる）車椅子使用者用客席の配置にあたっては、１箇所当り２以上の車椅子使用者が同時に利用できる専用スペースを確保する。

（しろまる）車椅子使用者が利用する部分に通ずる客席内の車椅子の転回スペースは1,400ミリメートル角以上とする。

（しろまる）転落するおそれがある場合は、柵や脱輪防止用の立ち上がりを設けること。その場合、車椅子使用者がとともに快適に過ごせるよう、その空間には配慮する。

（しろまる）電動車椅子等の充電のために、コンセントを屋内の車椅子使用者用客席の固定席5席に1箇所程度設ける。

（しろまる）センサリールーム及びカームダウン/クールダウンルームを設置する。

（しろまる）センサリールーム及びカームダウン/クールダウンルーム内には、車椅子で利用できるスペースを確保する。

（しろまる）同伴者の座席は、車椅子使用者用客席と同じ数を設ける。

（しろまる）同伴者の座席は、一般座席と同じ仕様とする。

（しろまる）客席が200席程度以下であれば、客席空間を自由に配置できる土間形式とする。

（しろまる）とりわけ、客席は、出入口、ロビー、客席までの経路、トイレ、休憩ゾーン、ステージ等を一体的かつ連続的に設計する。

内装（2/4）

改訂案（推奨基準を追加）

劇場、競技場等の客席、観覧席（車椅子使用者用部分 ）

（しろまる）座席番号、行、列等はわかりやすく読みやすいフォント（UDフォント等）を用いて表示するとともに、大きさ、コントラスト、素材、取り付け位置等に十分配慮する。

（しろまる）視覚障がい者にも座席番号がわかるよう、座席番号付近に日本産業規格  JIS T 0921に基づく点字表示をする。

（しろまる）付加アメニティ席（車椅子を使用していないが、歩行困難で杖等補助具を使用する人、補助犬ユーザー、大柄な人等、何らかの理由で配慮された席が必要な人のための席）を総座席数の1％以上用意する。

（しろまる）付加アメニティ席の横には、幅500ミリメートル程度のスペースを確保する。

（しろまる）センサリールーム及びカームダウン/クールダウンルームの設置位置については、来場者の動線、行動プロセスに考慮し、当事者の意見を聞いて検討を行う。

（しろまる）カームダウン/クールダウンルームやセンサリールームの部屋の前には、利用方法や目的等に関する表示を設ける。

（しろまる）センサリールーム、及びカームダウン・クールダウンルームの出入口のドアの前後に高低差がないようにする。

（しろまる）多様なニーズに対応するため、多様で複数の休憩室、スペースを提供し、各人のペースや好みで選択できるようにする。

（しろまる）大規模な空間に多数の来場者が集まる施設及び音や光、映像等刺激の強い演出を行う施設では、気持ちを落ち着かせることができるカームダウン/クールダウンルーム（個室又はスペース）を設ける。

（しろまる）聴覚や視覚による情報が得にくい人等、多様な人々がそれぞれに適した方法で種々の演出を楽しめるよう、別途策定する展示・催事に関するガイドラインの規定に対応するうえで必要な設備（ヒアリングループなど）やスペースを用意する。

解説：車椅子使用者用客席にもヒアリングループを設置する。また、聴覚障がい者が舞台を利用することも考慮し、ヒアリングループは舞台上にも設置することが望ましい。

（しろまる）情報保障設備（ヒアリングループ等）が設置されていることの表示を分かりやすい位置に設ける。

改訂案（事例を追加）

客席の座席番号の設計例の写真を追加

内装（3/4）

改訂案（事例を追加）

ヒアリングループシステムの設計例を追加

改訂案（推奨基準を追加）

劇場、競技場等の客席、観覧席（車椅子使用者用部分 ）

（しろまる）座席エリアの階段の上下端部には点状ブロックを敷設する。

（しろまる）客席に設ける階段には、段を容易に識別できるよう、階段の段鼻部分は踏面の色との明度、色相、彩度の差を大きくすることに加え、足元灯を設置する。

（しろまる）縦通路沿いに、転倒・転落防止のための手すりや手がかりとなる部材・部品等を設ける。

内装（4/4）

改訂案（推奨基準を追加）

劇場、競技場等の客席、観覧席（車椅子使用者用部分 ）

（しろまる）サイトラインの確保については、小学校低学年の車椅子（バギー）使用児の眼高（700～800ミリメートル）を採用する。

改訂案（解説を追加）

劇場、競技場等の客席、観覧席（聴覚障がい者用設備等）

（しろまる）難聴者のために難聴者用集団補聴装置（磁気ループ）やＦＭ補聴装置（無線式）、赤外線補聴装置、字幕を表示する装置等を設置する。

解説字幕がスクリーンの下部に表示されると確認することができないので配慮する。また、手話通訳を投影する際のスクリーンが見えにくい場合を考慮し、サブスクリーンを設置することが望ましい。

知的障がい・精神障がい（発達障がい含む）支援設備

現行ガイドライン

休憩スペース

（しろまる）長い廊下や広い空間に接する場所に、休憩の場所を設ける。

（しろまる）パニック等を起こした際に落ち着くための部屋を設ける。

（しろまる）カームダウン、クールダウンへの対応として個室や簡易な仕切りを用

意する。
改訂案（推奨基準を追加）

センサリールーム

（しろまる）大規模な空間に多数の来場者が集まる施設及び音や光、映像等、刺激の強い演出を行う施設では、明るすぎない照度と、遮音が施され、人混みや周囲の視線を避けた安心できる空間、防音ガラス越し等で鑑賞が楽しめる空間（センサリールーム）を設ける。

解説：設置位置については、来場者の動線、行動プロセスに考慮し、当事者の意見を聞いて検討を行う。

カームダウン/クールダウンルーム

（しろまる）大規模な空間に多数の来場者が集まる施設及び音や光、映像等、刺激の強い演出を行う施設では、気持ちを落ち着かせることができるカームダウン/クールダウンルーム（個室又はスペース）を設ける。

解説設置位置については、来場者の動線、行動プロセスに考慮し、当事者の意見を聞いて検討を行う。

（しろまる）以下の機能を有するカームダウン/クールダウンルームを設ける。

・遮光性、遮音性を確保する。

・壁は柔らかい素材とすること（衝突への緩衝を備えること）

・照明は照度調整、配光機能を備えること

・防犯（施錠、緊急連絡ブザー等）に十分に備えること。

（しろまる）混雑時に備えて、可動式で吸音性のあるカームダウン/クールダウンルームを準備しておく。

（しろまる）カームダウン/クールダウンルームを必要とする人の同伴者も一緒に利用できる大きさとする。

（しろまる）内部の利用状況が確認できるカメラや非常時に外部に連絡するための設備を設置する場合には、その旨を表示する。

（しろまる）視覚障がい者や聴覚障がい者の利用に配慮し、管理者等とコミュニケーションを取ることが可能な設備を設置する。

必要とされる機能・設備

（しろまる）時間を伝える設備、落ち着いて座れるいす、給水設備や自動販売機を設置する。

（しろまる）車椅子使用者用便房やセンサリールーム、カームダウン/クールダウンルームの中に物を置かない。

解説：知的障がい、精神障がい発達障がいのある方が利用する際に、突発的な事故を避けるため、当該部屋には不必要なものを置かないようにする。

（しろまる）センサリールーム、及びカームダウン/クールダウンルーム内には、車椅子で利用できるスペースを確保する。

（しろまる）センサリールーム、及びカームダウン/クールダウンルームの出入口のドアの前後に高低差がないようにする。