資料3-2、福祉のまちづくりのための施設整備バリアフリーガイドライン　別冊

当事者参画によるバリアフリー取組事例集（素案）

目次

『当事者参画』とは

はじめに

本ガイドラインの対象施設

『当事者参画』の意義ともたらす効果

当事者参画導入の留意点

当事者参画の取組事例１　万博ユニバーサルデザインガイドライン

当事者参画の取組事例２　大阪・関西万博　大阪ヘルスケアパビリオン

当事者参画の取組事例３　大阪・関西万博　日本館

当事者参画の取組事例４　関西国際空港

当事者参画の取組事例５　大阪府堺市公共施設等のバリアフリー化推進協議

当事者参画の取組事例６　大阪府豊中市市有施設の建設時における当事者参画

当事者参画の取組事例７　兵庫県　チェック＆アドバイス制度

『当事者参画』とは

はじめに

年齢、性別、国籍、障がいの有無等に関わらず、すべての利用者にとって使いやすい施設を整備するためには、バリアフリー法や大阪府福祉のまちづくり条例に基づく基準、望ましい基準や配慮等を示すバリアフリーガイドラインによる整備を進めることにとどまらず、建築プロジェクトの構想、設計、施工、維持管理・運営の各段階において、施設利用者が参画して施設固有の事情や立地に対するユーザビリティを確認しながら、検討・整備を進めることが有効です。

令和７年５月に国土交通省が策定した「建築プロジェクトの当事者参画ガイドライン」では、当事者参画を進める上での基本原則のほか、具体的な企画の進め方、実施する際の留意事項、各段階における具体的な実施内容が示されています。

本書では、国土交通省のガイドラインを補完し、当事者参画により整備が進められた具体的な事例を示すことで、当事者並びに建築主（発注者）、設計者、施工者、施設管理者及び施設運営者における当事者参画の重要性の理解増進を図るとともに、建築プロジェクトにおける当事者参画の自発的な実施を促進することを目的としてとりまとめたものです。

施設整備・運営に携わる皆様におかれましては、国土交通省のガイドラインと併せて本書を参考にして、「当事者参画」に取り組んでいただけるよう、ご理解・ご協力をお願いいたします。

本ガイドラインの対象施設

本ガイドラインの対象となる建築物は、公共、民間に関わらず、不特定多数の者が利用する建築物又は主として高齢者・障がい者等が利用する建築物を対象としています。

例：庁舎等の事務所、劇場、集会場、スポーツ施設、病院、福祉施設 等

なお、その他の建築物においても、利用者の特性等を勘案し、可能な限り本ガイドラインを踏まえた検討を進めることが大切です。

『当事者参画』の意義ともたらす効果

当事者参画とは、建築プロジェクトのプロセスにおいて、当事者が意見表明すること、当事者間で意見交換すること、ワークショップ等に参加すること等を通じて、施設の整備・運営の完成度を高めることに関与することです。

建築プロジェクトの各段階で当事者参画が実施されることが望ましいですが、まずは、どんなことからでも取り組みやすい当事者参画を始めることが重要です。

設計・計画段階での当事者参画が進むことで以下に示す効果が期待できます。

１．当事者と事業者等の相互理解（必要性と課題の理解）が深まることにより、多様なニーズを反映した納得感のある質の高い施設整備につながる。

２．事業者等にとっては、多様な方々のニーズに対する理解が深まる。

３．当事者にとっては、施設整備の全体像や施設整備に係る制約（建築条件、法令等の制約、予算、工期等）に対する理解が深まる。

４．当事者間でニーズが一致しない場合に、当事者参画のプロセスを通じて、相互理解が深まる。

当事者参画導入の留意点

当事者参画の仕組みを導入する際の主な留意点を以下に記します。

１．多様な当事者の参加の確保

・障がい種別や年齢等、異なる複数の当事者に参加いただき、特定の視点への偏りを防ぐ。

２．情報保障の補助する仕組みづくりの構築

・手話通訳や要約筆記、点字資料等による情報提供により、誰もが平等に議論に参加できる環境を整備することで参画の質を高める。

３．ソフト整備の検討

・ハード面の整備だけでなく、比較的導入しやすい情報提供等のソフト面についても積極的に検討する。

４．安全・快適な議論空間の整備

・会場のバリアフリー対応に配慮する。（段差解消、誘導サイン、人的サポート等）

・対面のみでなく、オンラインで参加できる環境を整え、移動負担を軽減する。

５．当事者参画のプロセスの発信

・検討の流れやプロセス等を関係者や一般に公開することでさらなる普及を促進する。

６．継続的改善（スパイラルアップ）の仕組み

・継続的な改善を重ねることで、より質の高いバリアフリー環境の実現を目指す。

参考：建築プロジェクトの当事者参画ガイドライン（国土交通省）令和７（2025）年５月公表

当事者参画の取組事例①万博ユニバーサルデザインガイドライン

万博ユニバーサルデザインガイドライン

大阪・関西万博では、「いのち輝く未来社会のデザイン」というテーマと「多様でありながら、ひとつ」という会場デザインコンセプトを踏まえ、すべての来場者にとって、より利用しやすい博覧会会場を実現するため、障がい当事者や学識経験者等を意見を伺う検討会を開催するとともに、Tokyo2020アクセシビリティガイドライン等昨今の事例を参考に、議論や知見を反映し、ユニバーサルデザインガイドラインの改定を行った。

概要

・目的：国・地域、文化、人種、性別、世代、障がいの有無に関わらず、誰もが安心・快適に楽しみ、安全に避難できる万博会場を実現するための環境整備の実現を目的として、施設整備に関する共通の基準と考え方を示したもの。

・作成：2025年日本国際博覧会協会

・経緯：2021年７月に「施設整備に関するユニバーサルデザインガイドライン）」を制定・公表。

2022年３月に国際パラリンピック委員会の原則や東京2020オリンピック・パラリンピックのアクセシビリティガイドラインを踏まえ、障がい当事者や専門家との共創によって全面改定。

客席に関する検討会

参加メンバー

学識経験者・聴覚障がい者・身体障がい者・各障がい者支援団体　計10人

実施方法・開催数

ワークショップ形式　全3回

概略

・座面高さ、車いす席への動線の検討、通路やスロープに人を立ち止まらせないための人的対応等の検討

・平土間部分に必要席数分の車椅子スペースを国際シンボルマークなどで明示する等の検討（だれが見ても車椅子使用者のスペースであることが分かるように）

・サイトライン、車いす席の分散配置、ヒアリングループの導入、階段段鼻の輝度比

エレベーター／エスカレーターに関する検討会

参加メンバー

学識経験者・視覚障がい者・聴覚障がい者・身体障がい者・各障がい者支援団体　計11人

実施方法・開催数

ワークショップ形式　全２回

概略

・エレベーターの仕様、円滑な垂直移動の確保のための設置方針、ボタンの操作性等について検討

・エスカレーターの速度や手すり部分の照明、逆侵入防止等、安全対策について検討

・緊急時に備えた対策の検討

・大屋根リングのエレベーターを１箇所追加設置

カームダウン/クールダウンスペース

参加メンバー

学識経験者・身体障がい者・精神障がい者・各障がい者支援団体　計10人

実施方法・開催数

ワークショップ形式　全２回

概略

・8箇所の休憩施設については全て個室タイプかつ会場内分散配置、また一部車いすで利用可能な広さを確保

・カームダウン・クールダウンスペースと

授乳室･おむつ交換室は離して配置

・内装の色は場所によって選択できる

よう検討

・外部デザインは分かり易いピクトグラム

表示

・ガイドラインに基づく調光

トイレに関する検討会

参加メンバー

学識経験者・視覚障がい者・身体障がい者・各障がい者支援団体　計11人

実施方法・開催数

ワークショップ形式　全3回

概略

・主要動線からの誘導方法についての具体的検討

・トイレ前の触知案内板は中のレイアウトが分かるように

・省スペースのトイレ内の誘導方法

・機能分散の有効活用を考えた、扉へのサイン表示、床へのサイン設置

・床材を変えた注意喚起、ベンチの設置箇所等

・バリアフリートイレの出入りに大型ベッドが干渉しないレイアウト

・大便器の男女比をスフィア基準（１：３）同等に設定、男性用大小便器比は日本サッカー協会スタジアムの基準を参考に概ね１：２

移動/案内/誘導

参加メンバー

学識経験者・視覚障がい者・身体障がい者・精神障がい者・各障がい者支援団体　計14人

実施方法・開催数

ワークショップ形式　全5回

概略

・サインが設置される足元に植栽帯を設けないことや屋外のサインの見つけやすさ

・ひらがな表記は、行動起点となる広場名称に対して併記

・コントラストにも配慮したカラープラン

・必要な情報、視認距離、文字サイズを確保しつつ大きくなり過ぎず調整、遠方からでもよりサインを認識しやすいデザイン

・施設誘導サインに距離表記

・暴露試験を実施し、色あせに配慮

全体スケジュールを示す。

当事者参画の取組事例②　大阪・関西万博　大阪ヘルスケアパビリオン

大阪・関西万博 大阪ヘルスケアパビリオン

大阪ヘルスケアパビリオンは、REBORNをテーマに500以上の企業や団体、府・市が一丸となって出展し、550万人もの来館者が訪れた。出展にあたっては、「いのち輝く未来社会」「SDGs先進都市」の実現に向けた貢献として、ユニバーサルデザイン（ＵＤ）への考え方や発想を変える取組みにチャレンジした。

概要

建築諸元

・敷地面積：約10,500㎡

・延べ面積：約9,725㎡（本館棟、XD HALL、バックヤード棟）

・階数/高さ：地上２階建て/最大20ｍ

体制とプロセス

・2022年3月にＵＤのエキスパートとして石塚裕子先生を招き、様々なお困りごとのある当事者へのヒアリングをスタート

・2023年３月には、当事者や作り手となる企業とともにUD推進チームとして団結

・「進め方がユニバーサル」という考え方のもと、「みんな一緒に」を大切な視点として取り組んだ

＜UD推進チームのメンバー＞

・エキスパート：石塚裕子先生（東北福祉大学）

・お困りごと当事者：車椅子使用者、視覚障がい者、聴覚障がい者、精神障がい者、知的障がい者、発達障がい者、LGBTQ、医療的ケア児、子育て世帯

・作り手企業：TOTO株式会社、株式会社シブタニ、株式会社サイエンス

・展示・建築・運営の業務受託者：乃村工藝社・三菱UFJリサーチ＆コンサルティング共同企業体、株式会社東畑建築事務所、株式会社竹中工務店

・事務局：公益社団法人2025年日本国際博覧会大阪パビリオン

取組みポイント

進め方がユニバーサル

・建築基本設計当初に、当事者に対して建築設計に必要なヒアリングを実施。ヒアリングでのコメントを踏まえ、初期段階から、建築だけでなく、楽しめる展示や安心安全な運営、会期中の検証、会期後の発信までトータルでの取組みスケジュールを設定のうえ取り組んだ

・これまでの当事者参画においては設計者が作成した素案に対して意見や要望を聴取する進め方が多くとられていたが、多様なお困りごとを抱える当事者メンバーが関係者とともにお困りごとを共有し、正解のない課題に対して質問や提案をしながら、成解をいっしょに考えた

・作り手企業や展示・建築・運営受託者も参画することで、ワークショップ（WS）において建設的な対話が進んだ

・当事者が参加しやすいWSの準備と進行を工夫した

（「UD推進チーム」ワークショップ等の開催について表で示す）

当事者が参加しやすいワークショップ（WS）の準備と進行の工夫

論点を明確にするなどわかりやすい資料づくり、ゆっくりと簡潔な説明

・班分けにより十分な発言機会を確保。事務局も班に参加し、疑問点などへ細やかに対応

・視覚障がいの方には音声で確認できるよう資料をテキスト化し、図面は立体コピーを事前に送付。動線の説明には模型を活用

・聴覚障がいの方にはUDトークの準備や手話通訳者を配置

・日程が合わない方向けに同内容のワークショップを別途できる限り開催

・当事者の参加に要する経費（報酬及び交通費）の予算確保

・WS会場までの車いす使用者が利用できるルートの作成

・最寄駅からWS会場まで視覚障がいの方を誘導

ハードからソフトへの引継ぎ

・２階への移動手段はみんなが同じルートで楽しめるよう自走式カートからリフトライドに変更した。

変更により、車いす使用者向け等の別枠予約の設定が不要となり、優先レーンも設けない運用を可能とした

・アテンダント研修に当事者と対話するカリキュラムを設けた。研修を経て、アテンダントはマニュアルでは伝わらないお困りごとや寄り添い方への理解が深まり、お困りごとのある人に対し積極的に声掛けができた

・運営担当がハード検討の段階から、また展示・建築担当は運営のWSに携わった。その結果、設計から運営に至るまで、お困りごとに寄り添った検討や現場対応ができた

取組みのシンボル「みんなトイレ」

みんなが自由に選べて自然に使える、既成概念を変えるトイレの実現にチャレンジ

当事者や作り手企業など、みんなでお困りごとを共有し、いっしょに成解を考える

進め方

①トイレのお困りごとを知る

・ヒアリングの場やショールームでの確認を通して、例えば、車いす使用者の方それぞれにお困りごとが違う、まわりには気づかれにくいお困りごとがあることなどを知ることができた

②みんなでトイレプランを考える

UD推進チームメンバーが３班に分かれ、トイレブースなどのパーツを使った福笑い方式でレイアウトプランを考えた

・３つのプランに込められた想いをもとにコンセプトとプラン案を作成した

③使いやすさを確認する

・実物大の図面を床に広げ、機能が分散されたトイレブースをどのように選ぶのか、混雑時の並び方や空いたトイレブースに自分が必要な機能がない場合にどうするか、といった課題を検討した

④実際の使われ方を確認

会期中、アンケート調査や視察時のヒアリングで使われ方を確認した

・視察時の当事者からの改善提案に対応した

改善例：手洗いの使い方や扉鍵開閉のサイン設置、アイキャッチの追加、カーテンタッセルの追加、ナビレンスコードの位置調整

プランの特徴

入口は一つ、空間も一つの男女共用トイレ

・トイレブースは機能分散の考え方で設定。男性小便器と女性用ブースも機能のひとつとして設置

運用の工夫

機能分散したトイレブースを選びやすいように、トイレブースの扉の横にピクトサインを設置、満空表示モニターにもピクトを表示

・混雑時に空いたトイレブースをゆずりあってもらえるように、満空表示モニターとみんなトイレの想いを伝えるコンセプトボードを設置

当事者参画の取組事例③　大阪・関西万博　日本館

大阪・関西万博　日本館

日本館では、「いのちと、いのちの、あいだに」をテーマに、いのちを取り巻く多彩な「循環」を体感できる建築や展示が特徴である。また、全体を緩やかなスロープでつなぐ円環構造を採用し、誰もが一緒に移動し楽しめる空間を実現した。さらに、基本設計から施行までワークショップを重ね、障がい者を含む多様な当事者から意見を設計・施工に反映し、誰もが使いやすいユニバーサルデザインを具現化を目指し検討が進められた。

敷地面積：約12,950㎡

建築設計：日建設計

施工：清水建設

UDWS参加者：学識経験者、障がいを持ちながら活用している有識者、LGBTQ、子育て支援の有識者等

主な取組内容

参加メンバー

設計段階：学識経験者７名　　障がい当事者２５名　　計３２名

施工段階：学識経験者３名　　障がい当事者２２名　　計２５名

（身体障がい者、視覚障がい者、聴覚障がい者、精神障がい者、LGBTQ、各支援団体等）

実施方法・開催数

設計段階：ワークショップ形式　６回

施工段階：ワークショップ形式　３回　　モックアップ　２回　　取りまとめ・報告会含む　６回

概略（スロープ、手すり）

・スロープ・踊場の床材の材質や色について三和土の表面を滑らかにし、勾配に変化が付くスロープの上下端に濃い色の三和土をライン状に入れることで視認できるようにするなど改善

・手すりは夏場の暑さ対策も考慮しフィルムシート貼りとし、手すりは、握りやすさ、使いやすさを考慮

・円形回廊の手すりについては、身体を支える役目のほかに、レールガイド、ラインガイド（後述）と併せて視覚障がい者の誘導のための役割をもっており、回廊内に連続して敷設

概略（レールガイド・ラインガイド）

・日本館の円形回廊では、視覚障がい者が一人できても移動が可能な移動空間をめざして、誘導ブロックに代わる誘導機能持たせた、新たな「レールガイド」「ラインガイド」を設置

・「レールガイド」は、円形回廊にそった手すりの下部に、高さ５cmの金属の板を設置し、視覚障がい者が白杖を添わせて移動方向を確認できるものとして設置

・「ラインガイド」は、レールガイドが途切れる通路の渡りの部分などに高さ3mmの金属の突起を2列で敷設し、連続性を確保。ラインの隙間に白杖を当てるようにして誘導

概略（視覚障がい者用誘導ブロック）

・敷設範囲の色は黄色で統一

・誘導は箇所により線状・点状ブロック、係員、手すり・レールガイド・ラインガイドと設定

・避難階段、トイレの触知図案内板の床に点状ブロックを敷設

・スロープについて意見にもとづき、点状ブロックは設置せず弱視者などのためにスロープの端の色を変えることで、視認を高めるよう改善略（授乳室）

・ベビーベッドの直上の照明は光が直接目に入らない位置に調整

概略（トイレ）

・『できる限り多くの人が利用しやすいトイレ』を目指してタイプの違うトイレを用意し、全体として多様な人が使いやすいバランスで配置し、日本館周辺エリアのトイレが受け持つ機能も考慮したタイプを計画

・車いす対応便房に姿見を設置（計5箇所）

・バリアフリートイレの大型ベッドは車いす利用者が操作しやすい跳ね上げ式に変更、洗面台の手すりの間の幅を550mmに変更し、肘を支持できるように改善し、実際にモックアップで550mmが問題なく使いやすいことを確認

・壁付リモコン類と壁は同系色をやめ、リモコン背景を3種類で整理を行いリモコンの認識がしやすいように改善

・個室型男女共用便房の手洗いカウンターの形状を台形から丸みのある三角形に変更、他の設備も調整し、トイレブース内の使い勝手を改善

・呼出ボタンは日本館周辺施設と種類や配置を統一

・フック位置は出入口扉のブース内側に統一して設置し安全に配慮した形状とした

・扉の仕様は全開時ストッパーを整備、軽い力（UDガイドラインの30N以下）で開閉可能とし、バリアフリートイレの内部側に補助手すりを設置

・通路は幅がある程度広く、T字路部に誘導スタッフを配置するため鏡の設置は無しとした

概略（カームダウン・クールダウンルーム）

・内装の仕様は柔らかいクッション材を採用。色はウォーム系の薄いグレーとした

・照明は部屋の利用者が調光可能な照明を設置

概略（その他）

・床面点字に関してはトイレの広さや、色彩計画でコントラストをつけているため、ある程度認識できると思われるという意見から設置はしない

・フラッシュランプ点灯の説明文を掲示

・トイレブースと通路、カームダウンクールダウンルーム、授乳室にフラッシュランプを設置

・非常時にはスタッフによる避難誘導がなされるため、文字情報による表示は行わない

全体スケジュールを示す。

事例、スロープ、誘導関係

ポイント

・基本設計から施工まできめ細やかに当事者とワークショップを実施し。様々な障がい者等から意見を聴収し、それを設計・施工に反映した。

・誰もが一緒に移動し、同じ空間を楽しめるよう、会場全体を緩やかなスロープで連続的につなぐ設計を採用した。

・来館者が円形の回廊を入口から一方向で移動し、進行方向へ一筆書きの歩行ルートにそって、視覚障がい者誘導ブロックに代わる、視覚障がい者の誘導機能を持たせた日本館独自の新たな試みとして、「レールガイド」と「ラインガイド」を設置した。

UDWSの意見等に基づく施工内容

ご意見

・5%で通行に問題はない（参加者共通意見）

施工内容（UDへの配慮事項）

・スロープの勾配は設計当初から５％を前提として、多様な人が同じように使いやすくしている

ご意見

・三和土のざらつきは足が不自由な人、高齢者等にとって、つまづきやすくなる

施工内容（UDへの配慮事項）

・床材は自然性が高く、リサイクルしやすい三和土を採用している。三和土の表面を滑らかにし、車いす、高齢者、片麻痺の人などがつまづかないようにする

ご意見

・スロープと踊り場の微妙な色の違いや表面仕上げの違い（なめらか・ざらざら）は分かりにくい

施工内容（UDへの配慮事項）

・設計段階は5%勾配のスロープと踊り場を三和土の表面仕上げで区別するよう計画していた（点状ブロックの敷設は不要と確認していた）。

・施工段階の検証の結果、表面仕上げの違いではなく、スロープの上下端に濃い色の三和土をライン状に入れることで視認できるようにする。

当事者参画の取組事例④　関西国際空港

関西国際空港

関西国際空港は1994年に開港され、国内有数の国際線・国内線のネットワークを提供する国際拠点空港です。関西国際空港では、誰もが安心して利用できる空港を目指して、段差のない旅客搭乗橋の導入やオールジェンダートイレの新設等のバリアフリー化に積極的に取り組んでいます。これらの取組にあたっては、当事者も含めてフォローアップ会議や検討会を複数回開催し、対話しやすい環境づくりを心がけながら、課題の本質を追求し、真に必要なものを見極め、利用者にとってより快適で安全な空港づくりを進めています。

所在地：大阪府泉南郡田尻町

面積：１期空港島：約510ha　２期空港島：約545ha

航空旅客数：約30百万人/年

主な取組内容

参加メンバー

学識経験者、身体障がい者、視覚障がい者、聴覚障がい者、精神障がい者、各障がい者支援団体、子育て支援団体、施設管理者等、地方公共団体　計３１人

実施方法・開催数

検討会　全８回　　現地見学会　全５回

フォローアップ会（EVフォローアップ検証、トイレモックアップ含む）全１４回

概略（階段）

・２段手すりの設置

概略（カームダウン・クールダウンスペース）

・出国手続き後のエリアに4カ所設置（国内線保安検査場の前後2カ所など）

概略（一般トイレ）

・機能分散として、近隣に授乳室がある場合は、ベビーシート設置取りやめ車いす優先トイレを設置

・一般トイレに車いすで利用可能な個室の設置→奥行寸法を、1900～2000mmに広げる。（新設トイレ22カ所のうち11カ所）

・足元スペースの確保や洗面鏡高さ変更する等、車いす対応の洗面台を設置

・個室ブースの工夫として、折れ戸の表裏の色を変えて、使用中か一目で分かるようにする。

・フラッシュライトの設置

・トイレ入口に音声案内の設置

・トイレ入り口のピクトグラムの変更

概略（多機能トイレ）

・男女共用できる位置に設置（異性介助者等への対応のため）する等、レイアウトを検討

・便座に座っている状態や転倒時でも対応できる位置に緊急呼び出しボタンを設置

・開閉スイッチを押しやすい位置に設置変更

・荷物掛けフックを利用しやすい高さに変更

概略（エレベーター）

・かごサイズの見直し。検証の中で４台同乗が可能と判明し、カゴのサイズの大型化・出入り口を拡幅した。また片袖化にする効果は大きい。

・緊急時に文字通話ができる2次元バーコードを整備

全体スケジュールを示す。

事例　エレベーター緊急通報システム

ポイント

・対話しやすい環境づくりを心がけ、それぞれの課題に対して、当事者間での意見交換を含め、話しやすい場をつくる工夫を行ったことで、課題の本質を追求し、本当に必要なものは何かを導き出した。（全体会議だけでなく、小規模でのフォローアップ会議の開催）

・対面とWEBを併用したことで、より多くの方に検討会やフォローアップ会に参加していただいた

エレベーター緊急通報システムの設置までの主な検討の流れ（意見への対応が難しい中、代替案を検討した事例）

１．EVに緊急時の音声通話装置だけでなく、緊急時対応のモニターがほしい

２．全EVに設置すると多額のコストがかかってしまう…。過去実績からEV内閉じ込めが発生する頻度は年１回程度

（意見交換会を重ね、課題の本質を追求）

３．モニターがあることが重要ではなく、緊急時に聴覚障がい者が使用できる連絡手段が必要

４．緊急時にチャットで連絡できるシステムを構築