| 地区名 | 想定地震 | 津波浸水想定 | 震度分布 | 液状化の可能性 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大阪北港 | 南海 トラフ | 地区東側は３～５ｍが大半 地区西側は１～３ｍが過半 | 震度６弱 | ＰＬ値２５以上が大半 |  |
|  | 東南海 ・南海 | 浸水なし | 震度６弱及び震度５強 | ＰＬ値０～１０以下が過半 |  |
| 堺泉北臨海 | 南海 トラフ | 堺地区は０．０１～２ｍが過半 泉北地区は０．３～２ｍが大半 | 震度６弱 | ＰＬ値２５以上が過半 |  |
|  | 東南海 ・南海 | 堺地区は０～０．５ｍが大半 （一部０．５～１．５ｍ） 泉北地区は０．５～１．５ｍが大半 | 震度６弱及び震度５強 | ＰＬ値０～１０以下が過半 泉北地区でＰＬ値２５以上の区域あり |  |
| 関西国際空港 | 南海 トラフ | 給油センター地区周辺等で０．０１～１ｍ | 震度６強及び震度６弱 | なし |  |
|  | 東南海 ・南海 | 浸水なし | 震度５強及び震度５弱 | なしが大半 |  |
| 岬 | 南海 トラフ | 護岸部周りで０．０１～０．３ｍ | 震度６強 | ＰＬ値１５～２０が過半 |  |
|  | 東南海 ・南海 | 浸水なし | 震度５強及び震度５弱 | ＰＬ値５～１５が大半 |  |

各地区の津波浸水想定等の比較

注）　上段：南海トラフ巨大地震による津波被害想定等（平成25年８月）、下段：東南海・南海地震による津波被害想定等（平成19年3月）

- 12 -