大阪府エコタウンプラン

平成１７年７月　策定

（令和２年６月　改訂）

大　阪　府

エコタウンプランの部分改訂について

大阪府エコタウンプランは、平成17年度に、府域における廃棄物の適正処理・リサイクルの課題に対応した、先進的な廃棄物処理・リサイクル施設の整備等の具体的な方針を示すため策定した。

本プラン策定後15年が経過した今日、プラスチック廃棄物による海洋汚染の問題が顕在化しており、令和元年に開催されたＧ２０大阪サミットにおいては、2050年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロにすることを目指す「大阪ブルーオーシャンビジョン」が共有された。

また、近年、アジア各国においてプラチック廃棄物の輸入規制が急速に広がったことからも、日本国内におけるプラスチック廃棄物の資源循環をさらに推進していく必要が生じている。

さらに、令和元年末頃から発生した新型コロナウイルスの感染症対策の一環として、プラスチック製衛生製品の需要が急増しており、プラスチック廃棄物の増加が懸念される。

これらの社会的緊急課題に即応するプラスチック製衛生用品の製造及びリサイクル等に取組むため、本プランについては、「Ⅲ　事業の具体的な内容」にこのたび新たに「４　新たな施設整備(ハード事業)」の項目を追加する改訂を行うこととする。

令和２年６月

【　目　次　】

エコタウンプランの部分改訂について

Ⅰ　基本構想　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・　　　１

１　エコタウンプラン策定の背景とその意義　　　　　　　　　　　　･･･　　１

２　大阪府域の現状　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･･･　　７

３　物質フローの状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･･･　　８

４　廃棄物処理の現状　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･･･　　10

Ⅱ　資源循環型地域形成上の基本的な考え方及び独創性、先駆性 　　 ・・・　　１４

１　基本的な考え方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･･･　　14

２　独創性、先駆性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･･･　　20

３　資源循環型地域形成上の効果　　　　　　　　　　　　　　　　　･･･　　22

４　廃棄物処理・リサイクル施設の立地対象とする地域　　　　　　　･･･　　25

Ⅲ　事業の具体的内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ・・・　　２６

１　施設整備（ハード事業）に関する事項　　　　　　　　　　　　　･･･　　26

(1)　亜臨界水反応による廃棄物再資源化事業

(2)　混合廃棄物リサイクリングアソートセンター事業

(3)　食品系・木質系廃棄物総合リサイクル事業

(4)　食品残渣の飼肥料化及び廃プラスチック等原燃料化事業

- 廃木材等によるバイオマスエタノール製造事業

- 都市型製鉄所における廃棄物適正処理リサイクル事業

- 容器包装プラスチック１００％再利用高品質パレット製造事業

２　普及啓発・情報提供等の事業（ソフト事業）に関する事項　　　 ･･･　　40

３　今後の展開　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ･･･　　45

４　新たな施設整備（ハード事業）　　　　　　　　　　　　　　　 ･･･　　46

Ⅰ　基本構想

１　エコタウンプラン策定の背景とその意義

①　はじめに

２１世紀において、天然資源の消費を抑制し、次世代に良好な環境を継承するためには、豊か

さや利便性を優先してきたこれまでの価値観を見直すとともに、あらゆる主体が様々な機会を捉えて積極的な環境行動を行うことが求められており、そのためには、社会経済システムや生活様式の変革を進めていくことが必要となってきている。

このようなことから、大阪府では、産業廃棄物については、産業廃棄物多量排出事業者への指導、廃棄物アセスメントの実施、堺第７－３区における埋立処分事業、近畿圏における広域処分場を整備する大阪湾広域臨海環境整備事業（大阪湾フェニックス事業）など先見的・長期的展望に立ち諸施策を進めてきた。また、一般廃棄物については、府民団体、事業者団体、行政等で構成する「大阪府廃棄物減量化・リサイクル推進会議」を発足させ、減量化・リサイクルの実践活動を内容とする「ごみ減量化・リサイクルアクションプログラム」を策定するなど、ごみの減量化・リサイクルに向けた施策を進めてきた。

このような諸施策の推進等により廃棄物の排出に一定の減量はみたものの、高度に都市化が進んだ府域においては、依然、大量の廃棄物が排出され、廃棄物のリサイクル率が他地域に比べ低い状況であるにもかかわらず、新たな廃棄物処理・リサイクル施設の設置が困難な状況にある。さらに、廃棄物最終処分場跡地の有効活用、地球環境問題への対応としての廃棄物分野での未利用エネルギー活用など、新たな課題に直面している。また、環境関連産業の振興を通じた大阪産業の活性化が求められている。

これらの課題にも対応し、大阪都市圏に循環型社会の全国的なモデルを形成することを目指すため、新たな技術やシステムを導入したリサイクル施設の整備が重要なものと考えられる。

②　都市再生プロジェクトと大阪エコエリア構想の策定

都市再生本部において、平成１３年６月に第１次都市再生プロジェクトとして、大都市圏におけるゴミゼロ型都市への再構築が決定された。

京阪神圏においても、ゴミゼロ型都市を構築する上での課題を解決し、その取組みの着実な推進を図るため、平成１４年７月に、「京阪神圏ゴミゼロ型都市推進協議会」（構成：内閣官房都市再生本部、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、京都市、大阪市、神戸市）を設置し、平成１５年３月に「京阪神圏におけるゴミゼロ型都市への再構築に向けて」として取りまとめを行った。

この取りまとめは、９府県市が広域的な役割分担の下で相互に連携・協力し、国の施策との連携を図りながら、廃棄物処理・リサイクル対策を推進する上での共通の取組みとして策定したものであり、廃棄物減量化目標を設定し、その達成のため、廃棄物処理・リサイクル施設の整備や静脈物流システムの構築などに積極的に取り組むこととしている。また、公共関与による施設整備の取組みとして、大阪市域へのＰＣＢ廃棄物の広域的処理施設の設置が位置付けられている。

図Ⅰ－１　廃棄物処理・リサイクル施設整備に係る各府県市の今後の取組み

（「京阪神圏におけるゴミゼロ型都市への再構築に向けて」

（京阪神圏ゴミゼロ型都市推進協議会取りまとめ）から抜粋）

－　大阪湾フェニックス事業　－

大阪湾圏域の広域処理対策区域において生じた廃棄物の適正な海面埋立による処理及びこれによる港湾の秩序ある整備を図るため、環境の保全に留意しつつ大阪湾における広域処理場を建設管理等を行うもの。

表Ⅰ－１　大阪湾フェニックス事業・最終処分場の概要

| 処分場 | 面積（ha） | 容量（万ｍ３） | 受入開始 |
| --- | --- | --- | --- |
| 泉大津沖 | ２０３ | ３，１００ | Ｈ４．１ |
| 尼崎沖 | １１３ | １，６００ | Ｈ２．１ |
| 神戸沖 | ８８ | １，５００ | Ｈ１３．１２ |
| 大阪沖 | ９５ | １，４００ | 護岸工事中 |

※泉大津沖及び尼崎沖は、既に管理型処分場の受入を終了している。

－　大阪ＰＣＢ廃棄物処理事業－

国の出資により設立された日本環境安全事業㈱が、京阪神圏２府４県から排出されるＰＣＢ廃棄物（高圧トランス、高圧コンデンサ等の電気機器、廃ＰＣＢ等のＰＣＢ油）を分解・無害化する広域的な処理施設を設置し、処理を行うもの。

表Ⅰ－２　大阪ＰＣＢ廃棄物処理事業の概要

| 施設の立地場所 | 大阪市此花区北港白津２丁目 |
| --- | --- |
| 処理対象 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県にある次のＰＣＢ廃棄物 ・ 高圧トランス、高圧コンデンサ等の電気機器 ・ 廃ＰＣＢ等のＰＣＢ油 |
| 処理方式 | - ＰＣＢ分解：触媒水素化脱塩素化分解法 - 容器・内部部材からのＰＣＢ除去： 溶剤洗浄法及び真空加熱分離法 |
| 処理能力 | ２トン／日（ＰＣＢ分解量） |
| 操業開始時期（予定） | Ｈ１８年度操業開始 |

大阪府においては、このような取組みの推進のため、府域における民間リサイクル施設の立地について検討を重ね、その基本的考え方を示すとともに、廃棄物最終処分場跡地を活用し、自然とふれあう場を創造するという取組みを提唱する「大阪エコエリア構想」を平成１５年３月に策定した。

この構想は、「リサイクル施設の整備構想」と「自然とふれあう場の整備構想」のふたつから構成される。

（リサイクル施設の整備構想）

リサイクル施設の整備構想については、府が平成１４年５月に行ったリサイクル施設整備についての提案募集に応募された事業計画について、事業化に向けたそれぞれの課題を整理し、一定の評価を行ったうえ、３２の事業計画を位置付けたものである。

－　大阪エコエリア構想における民間事業計画の策定経緯　－

○　平成１４年５月１５日から６月２１日までの約１ヶ月間、民間事業者からリサイクル施設整備の事業提案を募集。１００事業の提案があった。

○　平成１４年８月から、事業者において、対象とする廃棄物の種類等により１２の研究会が設置され、事業計画の具体化等について検討が行われた。

○　平成１４年１１月から、事業計画の中間報告が順次提出され、「大阪エコエリア構想推進検討委員会において検討が行われた。

○　事業者による精査を経て提出された３２の事業計画を、一定の評価を行ったうえ位置付けた「大阪エコエリア構想」を策定した。

○　これら３２事業計画のうち、「当面整備が望ましい」「先進的な技術を用いており更に実証研究を進めるべき」とした１４事業（その後１事業が計画を取下げたため、１３事業）について、当面、その具体化に向けた支援を行うこととし、平成１５年４月、府と立地予定４市で構成する「大阪エコエリア構想推進協議会」を設置した。

○　現在、１３事業計画のうち、７事業が、中心的事業として、事業実施に向けて具体的な取組みが進められている。

このうち「当面整備が望まれる」などとした１３事業計画は、次のとおりである。

| 表Ⅰ－３ 「大阪エコエリア構想」・主要１３事業の概要 | 事 業 名 | 事 業 概 要 |
| --- | --- | --- |
| 大阪市臨海部 | 都市型製鉄所における廃棄物 適正処理リサイクル事業 | 回転炉床炉で製鉄ダストから回収した還元鉄を鉄鋼原料として利用。同時にシャフト炉式ガス化溶融炉でシュレッダーダスト等処理困難廃棄物を溶融処理。 |
|  | 使用済み飲料缶有効利用事業 | 使用済み飲料缶の胴体部分の鉄と上部部分のアルミを、溶融処理で分離・回収し、再商品化。 |
|  | 木質系廃棄物によるバイオマス発電 | 廃木材を集荷し、ＣＣＡ難処理材を含む廃木材を高効率サーマルリサイクル、難処理木材の安全処理を行う。 |
| 堺 市等臨海部 | 亜臨界水反応による廃棄物 再資源化事業 | 有機塩素系廃溶剤を亜臨界水反応により脱塩素化し、アルコール、有機酸等に分解し工業原料としてリサイクル。 |
|  | 混合廃棄物リサイクリングアソ ートセンター事業 | 建設混合廃棄物を分別し、製紙、製鉄等のリサイクル原料を製造。 |
|  | 食品系・木質系廃棄物総合リサイクル事業（炭化・液化） | 食品系・木質系バイオマスを炭化･液化･分留することにより、廃棄バイオマスを再資源化し、新たな高付加価値バイオマスを生産。 |
|  | 食品残渣の飼肥料化・廃プラ等 原燃料化事業 | 外食産業、スーパー等から排出される食品廃棄物を高速発酵処理し、飼料、肥料等を製造。また、弁当箱や食品梱包材等の事業系廃プラスチックから再生原料・固形燃料等を製造。 |
|  | 廃木材等によるバイオマス エタノール製造事業 | 建設廃木材を主原料に、バイオマスエタノールを製造しガソリンの添加剤としてリサイクルすることにより、石油資源及び二酸化炭素の削減に寄与。 |
|  | 建設廃棄物の高度選別リサイクル事業 | 建設廃棄物を高度機械選別することにより、再資源化。 |
|  | 廃棄物発電施設及び処理困難 廃棄物等の溶融処理事業 | 建設廃棄物等を主とした高効率発電と有害廃棄物の溶融処理により、エネルギーやスラグとしてリサイクル。 |
| 府内陸部 | 容器包装プラスチック１００％ 再利用高品質パレット製造事業 | 廃容器包装プラスチックを原材料に、選別・破砕・洗浄・乾燥・減容・成型し、高品質な物流パレットを製造する。 |
|  | 廃蛍光管ガラス等処理困難 ガラスのリサイクル事業 | 廃蛍光管ガラスや混カレット類等の処理困難ガラスを、路盤材等の高機能なリサイクル製品の原料としてリサイクル。 |
|  | 難処理紙廃棄物の循環マテリアルリサイクル事業 | 機密性書類、紙製飲料容器、ビニール・アルミホイル引き加工紙等の難処理紙ごみの再生化。 |

（自然とふれあう場の整備構想）

また、自然とふれあう場の整備構想については、主に堺第７－３区廃棄物最終処分場跡地に緑の拠点を創出するという「共生の森」構想の課題や基本コンセプトの考え方を整理したものである。

「共生の森」構想は、自然の少ないベイエリアにおいて、堺第７－３区廃棄物最終処分場跡地の一部（約100ha）を対象に、自然の力を活かしながら、府民、NPO、企業など多様な主体との協働により森づくりに取り組み、活動を通じて環境教育の場、自然とのふれあいの場として活用しようとする構想である。

③　大阪府エコタウンプランの策定

今回策定する「大阪府エコタウンプラン」は、豊かな環境都市大阪を創造することを目指し、府の環境に関する総合計画である「大阪２１世紀の環境総合計画」や廃棄物処理法に基づき策定した「大阪府廃棄物処理計画」とも整合を図りつつ、京阪神圏域における広域連携のもと、大阪エコエリア構想の具体化を促すとともに、大阪産業の再生に資するための環境関連産業の育成の観点にも配意しながら、府域における廃棄物処理・リサイクル施設の整備をはじめとした各種事業を推進するに当っての具体的な方針を示すものである。

大阪２１世紀の環境総合計画

○　豊かな環境の保全及び創造に関する施策

を総合的かつ計画的に推進するため策定

大阪府廃棄物処理計画

○　府民，事業者，行政が廃棄物の発生抑制、

リサイクル、適正処分に取り組むための規範

となる計画として策定

大阪エコエリア構想

○　府域へのリサイクル施設の立地についての基本的考え方を示すとともに、廃棄物最終処分場を活用し自然とふれあう場を創造するという取組みを提唱

大阪府エコタウンプラン

京阪神圏におけるゴミゼロ型都市への再構築に向けて

（京阪神圏ゴミゼロ型都市推進協議会取りまとめ）

○　京阪神圏９府県市が広域的な役割分担の下で相互に連携・協力し、国の施策との連携を図りながら、廃棄物処理・リサイクル対策を推進する上での共通の取組として策定

廃棄物処理法

リサイクル関連諸法

大阪府総合計画

図Ⅰ－２　他計画等との関係概念図

２　大阪府域の現状

①　面積・人口等

府の総面積は約１,８９４万㎡で日本全体の０．５％を占めるにすぎないが、人口では約　　８８３万人（平成１５年１０月１日現在）と日本の人口の７．０％を占めている。

土地利用については、平成１３年において、宅地（住宅地、工業用地、その他の宅地）が　　　３１．０％、森林・原野が３１．１％、農用地が７．９％等となっている。

- 産業活動等

平成１４年度の府内総生産は約３９兆９,６６８億円で、国内総生産に占める割合は７．９％

となっている。産業別に見ると、製造業の製造品出荷額等は１５兆７,９７４億円（平成１４年）、サービス産業総収入額は１７兆２,７３６億円（うち廃棄物処理業は２,４０５億円）（平成１１年）であり、農業産出額は３６６億円（平成１４年）、林業産出額は４億６千万円（平成１４年）、漁業産出額が６１億円（平成１４年度）であった。

特に製造業では、大阪府は他の主要都道府県に比べ中小企業の占める割合が高く、製造品出荷額でみると、中小事業所の占める割合は６４．７％と、東京都（５３．０％）、神奈川県　　　（３９．３％）、愛知県（３３．２％）の各都府県の中で最も大きくなっている。

表Ⅰ－４　製造業の事業所規模別にみた事業所数等（平成１４年度）

| 府県 | 事業所規模 | 事業所数 (ヶ所) | 従業員数 (人) | 製造品 出荷額等 (億円) | 構 成 比 （％） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 事業所数 | 従業員数 | 製造品出荷額 |
| 大 阪府 | 総数 中小規模事業所 大規模事業所 | 26,902 26,735 167 | 561,771 444,478 117,239 | 157,974 102,217 55,757 | 99.4 0.6 | 79.1 20.9 | 64.7 35.3 |
| 東 京都 | 総数 中小規模事業所 大規模事業所 | 23,051 22,939 112 | 425,625 328,053 97,572 | 117,498 62,280 55,219 | 99.5 0.5 | 77.1 22.9 | 53.0 47.0 |
| 神奈川県 | 総数 中小規模事業所 大規模事業所 | 11,656 11,424 232 | 439,712 262,979 176,733 | 179,637 70,515 109,122 | 98.0 2.0 | 59.8 40.2 | 39.3 60.7 |
| 愛 知県 | 総数 中小規模事業所 大規模事業所 | 24,216 23,898 318 | 792,304 465,837 326,467 | 345,249 114,768 230,481 | 98.7 - 3 | 58.8 41.2 | 33.2 66.8 |
| 全 国 | 総数 中小規模事業所 大規模事業所 | 290,848 287,634 3,214 | 8,323,589 6,023,924 2,299,665 | 2,693,618 1,377,763 1,315,856 | 98.9 1.1 | 72.4 27.6 | 51.1 48.9 |

※ 中小規模事業所：従業者１～２９９人、大規模事業所：従業者３００人以上

３　物質フローの状況

投入された資源が、どれだけ再び資源として循環しているかといった物質の流れを把握することが重要であるため、府域における物質の流れについて、「資源投入、製品生産、販売・購入、消費・廃棄、処理・処分」の５項目の断面と「財の蓄積・既存ストック」を設定し、各断面について工業統計表など各種統計を加工することにより、「平成１２年度における重量ベースによる物質フロー」を推計した。

①　資源投入【断面１】

府域で生産活動を行うために投入された資源の総量【断面１】は、約7,740万トンとなっている。このうち、再生資源としてリサイクルされた資源の投入量は約1,250万トンで、資源投入量全体の約16％を占めており、残りの約6,490万トンが化石燃料や鉱物など自然界から摂取した天然資源である。

②　製品生産【断面２】

府域で生産される最終製品（生産工程で排出される産業廃棄物を含む）の総量【断面２】は、約6,080万トンとなっており、資源投入量に比べ約1,660万トン減少しているが、これはエネルギーを得るために燃料として消費した約1,800万トンの減少が大きな部分を占めているほか、農産物の成長や中間製品の移輸出入（他府県や外国との間の移動）の差などによるものである。

③　販売・購入【断面３】

府域で販売・購入され、日常生活を営むために新たに供給された最終製品（生産工程で排出される産業廃棄物を含む）の総量【断面３】は約7,770万トンとなっており、製品生産【断面２】から約1,690万トン増加している要因は、最終製品の他府県等との移輸出入の差によるものである。

④　消費・廃棄【断面４】

府域で消費・廃棄された物質の総量【断面４】は、約1,970万トンとなっており、その約38％に当たる約750万トンが再生資源にリサイクルされている。これは、府域で生産活動を行うために投入された再生資源量の約60％に相当する。

⑤　処理・処分【断面５】

廃棄物として処理・処分された総量【断面５】は約1,260万トンとなっている。このうち、焼却等の中間処理で減量された総量は約550万トンで、廃棄物最終処分として埋め立てられた総量は約230万トンとなっており、残りの約480万トンが再生利用されている。

図Ⅰ―３　大阪府の物質フローの状況

４　廃棄物処理の現状

（一般廃棄物の処理状況）

平成１４年度における大阪府の一般廃棄物の排出総量は、４１８万トンである（団体集団回収量は含まない）。焼却処理されている量は３９９万トン(９５％)であり、そのうち３２５万トン(７７％)が減量化され、７２万トン(１７％)が焼却残さとして埋立処分されている。また、排出総量のうち資源化されている量は１７万トン(焼却施設からの資源化量約２万トンを含む)であり、団体集団回収量（約２４万トン）を合わせた総資源化量は約４２万トン（リサイクル率９．４％）となっている。

注）リサイクル率＝資源化量合計÷（排出総量＋団体集団回収量）×１００

ブロック別の排出量をみると、大阪市が１６６万トン(４０％)で最も多く、以下、南ブロック１０１万トン(２４％)、東ブロック７７万トン(１８％)、北ブロック７４万トン(１８％)の順となっている。また、排出総量のうち、生活系ごみが２２３万トン、事業系ごみが１９５万トンとなっている。

図Ⅰ－４　大阪府における一般廃棄物の処理系統図（平成１４年度）

表Ⅰ－５　一般廃棄物の地域別排出・処理状況（平成１４年度）　（単位:トン／年）

| 地域区分 |  | ごみ排出総量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 生活系ごみ | 事業系ごみ |
| 大阪市 |  | 1,663,752 | 649,355 | 1,014,397 |
| 北ブロック |  | 740,582 | 432,105 | 308,477 |
|  | 高槻市、茨木市、摂津市、箕面市、吹田市、 池田市、豊中市、（豊能郡）豊能町、能勢町、 （三島郡）島本町 |  |  |  |
| 東ブロック |  | 769,685 | 485,600 | 294,085 |
|  | 東大阪市、枚方市、寝屋川市、交野市、 四條畷市、門真市、守口市、大東市、八尾市、柏原市 |  |  |  |
| 南ブロック |  | 1,010,712 | 667,593 | 343,119 |
|  | 堺市、高石市、和泉市、泉大津市、岸和田市、 貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市 （泉北郡）忠岡町 （泉南郡）熊取町、田尻町、岬町 松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、河内 長野市、大阪狭山市 （南河内郡）美原町、太子町、河南町、千早赤阪村 |  |  |  |
| 大阪府合計 |  | 4,184,731 | 2,234,653 | 1,950,078 |

（一般廃棄物処理施設の概要）

市町村等が設置するごみ処理施設について、焼却施設は、平成１４年度末において４９施設　９１炉があり、１日あたりの処理能力は１６,３８１トンである。

粗大ごみ処理施設（粗大ごみの破砕、圧縮、選別施設）は、２９施設があり、１日あたりの処理能力は１,７９３トンである。

不燃物処理・資源化施設（粗大ごみ処理施設以外の選別、圧縮・梱包施設等）は、１２施設があり、１日あたりの処理能力は１７０.８トンである。

（産業廃棄物の処理状況）

平成１２年度における大阪府の産業廃棄物の総排出量は、１,７６８万トンである。種類別にみると、汚泥が１,２２１万トン(６９％)、がれき類３３２万トン(１９％)、鉱さい６３万トン(４％)、金属くず２２万トン(１％)、木くず２２万トン(１％)、廃プラスチック類２０万トン(１％)、ガラス･陶磁器くず１８万トン(１％)などとなっている。ブロック別にみると、大阪市が６４２万トン(３６％)で最も多く、以下、南ブロック４７２万トン(２７％)、東ブロック３７９万トン　　　(２１％)、北ブロック２７５万トン(１６％)の順となっている。

委託中間処理量は８１２万トンであり、総排出量の４６％に当たる。処理の委託先をブロック別にみると、南ブロックが３０１万トン(３７％)で最も多く、以下、大阪市２３０万トン(２８％)、東ブロック１５０万トン(１９％)、大阪府外１１０万トン(１４％)、北ブロック１９万トン(２％)の順となっている。

処理処分の内訳は、中間処理による減量化量が１,１５７万トン（６５％）、再生利用量が　　　４６４万トン（２６％）、最終処分量が１４７万トン（８％）となっている。

図Ⅰ－５　種類別排出量（産業廃棄物）　　　図Ⅰ－６　地域別排出量（産業廃棄物）

図Ⅰ－７　委託先別委託中間処理量(産業廃棄物)

（産業廃棄物処理施設設置状況調査）

平成１３年度現在の府域における産業廃棄物処理施設の設置状況調査によると、大阪府の産業廃棄物処理業者数は２５２であり、地域別では大阪市が８９で最も多く、以下、南ブロック７１、東ブロック６５、北ブロック２７の順となっている。

処理業者が保有する産業廃棄物処理施設（法定外の産業廃棄物処理施設を含む。）は大阪府全体で３５３施設であり、地域別では大阪市が１３９施設で最も多く、以下、東ブロック９１施設、南ブロック８６施設、北ブロック３７施設の順となっている。

種類別で見ると､ガラス･陶磁器くず､廃プラスチック類､がれき類などを対象とした破砕･切断施設が最も多く､次いで汚泥の脱水･乾燥施設､木くず･廃プラスチック類の焼却施設が多くなっている。

がれき類は路盤材等に用いられる再生骨材等として、木くずはチップ化され木質ボード等の原材料や燃料として、また、金属くずは分別後に金属工業の原材料としてリサイクルされている。

表Ⅰ－６　地域別事業者数・施設数・許可品目(抄)件数

| 地域 | 業者数 | 施設種類 | 施設数 | 施設許可品目(抄)件数（重複あり） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 汚泥 | がれき類 | 鉱さい | 金属くず | 木くず | 廃ﾌﾟﾗｽ ﾁｯｸ類 | ｶﾞﾗｽ･陶磁器くず |
| 大阪市 | 89 | 破砕・切断施設 | 59 | 0 | 44 | 5 | 38 | 39 | 41 | 40 |
|  |  | 選別施設 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 焼却施設 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 |
|  |  | 脱水・乾燥施設 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 中和施設 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 油水分離施設 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | その他施設 | 24 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 5 |
|  |  | 計 | 139 | 30 | 47 | 7 | 51 | 48 | 58 | 49 |
| 北 ブロック | 27 | 破砕・切断施設 | 26 | 1 | 11 | 0 | 11 | 11 | 13 | 18 |
|  |  | 選別施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 焼却施設 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|  |  | 脱水・乾燥施設 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 中和施設 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 油水分離施設 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | その他施設 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
|  |  | 計 | 37 | 2 | 11 | 0 | 12 | 15 | 16 | 18 |
| 東 ブロック | 65 | 破砕・切断施設 | 51 | 2 | 23 | 1 | 24 | 24 | 28 | 35 |
|  |  | 選別施設 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
|  |  | 焼却施設 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 |
|  |  | 脱水・乾燥施設 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 中和施設 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 油水分離施設 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | その他施設 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
|  |  | 計 | 91 | 11 | 24 | 2 | 27 | 30 | 35 | 38 |
| 南 ブロック | 71 | 破砕・切断施設 | 47 | 1 | 22 | 3 | 15 | 16 | 20 | 23 |
|  |  | 選別施設 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 |
|  |  | 焼却施設 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 |
|  |  | 脱水・乾燥施設 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 中和施設 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 油水分離施設 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | その他施設 | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 |
|  |  | 計 | 86 | 14 | 25 | 4 | 21 | 29 | 32 | 29 |
| 大阪府 合計 | 252 | 破砕・切断施設 | 183 | 4 | 100 | 9 | 88 | 90 | 102 | 116 |
|  |  | 選別施設 | 13 | 0 | 7 | 1 | 11 | 8 | 9 | 11 |
|  |  | 焼却施設 | 30 | 9 | 0 | 0 | 3 | 17 | 12 | 2 |
|  |  | 脱水・乾燥施設 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 中和施設 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 油水分離施設 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | その他施設 | 64 | 23 | 0 | 3 | 9 | 7 | 18 | 5 |
|  |  | 計 | 353 | 57 | 107 | 13 | 111 | 122 | 141 | 134 |
| ※ 法定外の産業廃棄物処理施設を含む。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ⅱ　資源循環型地域形成上の基本的な考え方及び独創性、先駆性

１　基本的な考え方

①　廃棄物処理・リサイクルの課題

大阪府における廃棄物処理・リサイクルの現状や、「京阪神圏ゴミゼロ型都市推進協議会」における広域的な廃棄物リサイクルについての議論も踏まえ、天然資源の消費が抑制され、環境への負荷をできる限り低減する循環型社会を形成するためには、次に示す諸課題を克服していく必要があると考えられる。

―　廃棄物処理・リサイクルをめぐる諸課題　―

○　大量に発生する廃棄物／全国レベルに比べ低いリサイクル率

平成１４年度に府域から排出された一般廃棄物は約４１８万トンと、前年度よ

り約１２万トン減少したものの、依然として高い水準にある。国の調査結果（「日本の廃棄物処理　平成１３年度版」環境省）によると、都道府県別排出量は東京都に次いで全国２番目、一人あたりの排出量は１,３６３ｋｇ／人・日と最大となっている。また、産業廃棄物も平成１２年度で約１,７６８万トンとなっており、全国平均（約８６４万トン）の２倍以上と大量に排出されている。

これに対し、堺第７－３区や大阪湾フェニックス等の廃棄物最終処分場を整備

するなど、自治体の連携のもと廃棄物の適正処理が進められてきたが、一方で、国におけるリサイクル関連諸法の整備、自治体による分別収集の推進など、リサイクルに関する取組みも進められてきた。

しかし、府域におけるリサイクル率は、一般廃棄物が９．４％（平成１４年度）、産業廃棄物が２６％（平成１２年度）となっており、全国に比べ（一般廃棄物：１５％、産業廃棄物：４６％）低い状況である。

○　困難な廃棄物処理施設等の整備／懸念される有害化学物質による環境汚染

豊能郡美化センターのダイオキシン問題、頻発する産業廃棄物の不適正処理問

題などにより住民の廃棄物処理への不安や不信感が高まっており、特に全域にわ

たり都市化が進展している大阪府においては、新たな廃棄物処理施設の設置が住

民の反対などにより困難になっている。

○　跡を絶たない不適正処理

産業廃棄物の不適正処理件数は、平成１２年度４３４件、平成１３年度４１１

件、平成１４年度６４７件と、平成７年～９年に比べ概ね倍増しており、特に建

設廃棄物によるものが９割以上を占めている。

○　新たな課題

上記の諸課題に加え、ⅰ)堺第７－３区廃棄物最終処分場が平成１６年３月に廃棄物の受入れを終了したこと、フェニックス泉大津沖処分場が跡地利用を検討する時期を迎えていることから、終焉を迎える廃棄物最終処分場跡地の有効活用を図る必要があること、ⅱ)地球温暖化問題への取組みのひとつである二酸化炭素などの温暖化ガスの排出削減に貢献することや、一般廃棄物に比べ進んでいない産業廃棄物の処理時に発生するエネルギーの有効利用のため、廃棄物処理時に発生する未利用エネルギーの活用を図る必要があること、ⅲ)低迷が叫ばれて久しい大阪経済の再生のため、循環型社会形成の担い手である環境関連産業の振興が望まれていること、などの新たな課題が山積している。

②　課題解決の方向

このような課題を解決するためには、発生抑制・リサイクルの推進により最終処分量を減らすこと、処理困難な廃棄物の適正処理・リサイクルの進展により廃棄物処理の安全性を高めること、規制・指導の徹底による不適正処理を撲滅することに合わせて、積極的にリサイクルや適正処理のための施設の整備を進めることが重要と考えられる。

特にリサイクル施設の整備については、廃棄物最終処分場跡地等遊休地の有効活用、大阪都市圏全体における廃棄物・リサイクルの広域的なシステムの構築、廃棄物処理の際に生じるエネルギーの有効利用及び循環型社会の一方の担い手である環境関連産業の振興を進めるとの見地から、民間事業者を主体として進めるべきものと考えられる。

③　リサイクル施設整備についての考え方

循環型社会形成のための取組みを進めるためには、社会を形成するあらゆる主体が連携した廃

棄物の発生抑制・リサイクルを推進することが要請されているが、このためには、以下に示すような廃棄物分野について受け皿となるリサイクル・適正処理のための施設整備が必須である。

■　有害物質を含む等処理困難な廃棄物

大阪府では、内陸部を中心に中小企業が多く立地しており、最近では東大阪市域において、これまで大阪経済を支えてきた従来型の製造業に加えて、精密機械産業や宇宙産業の一翼を担う先進技術を駆使した業種も育ちつつある。しかし、一般に中小企業においては、経営基盤が脆弱な場合も少なくなく、産業廃棄物の処理に要するコストが経営面での負担になる場合も多い。

特に、機械洗浄に使用した有機塩素系廃溶剤など有害物質を含む産業廃棄物の処理施設は近畿圏に少なく、府域から発生する特別管理産業廃棄物の全委託処理量１８．３万トンの５９％にあたる１０．８万トンが府域外処理されている（平成１２年度）など、広域移動を余儀なくされるため、輸送コストが高額となっている。

このため、このような有機塩素系廃溶剤などを安価に処理し、他の工業原料としてリサイク

ルすることは、育ちつつある先端技術を駆使する中小企業群への側面的な支援につながり、非常に重要である。

その他に、府域外処理されている特別管理産業廃棄物のうち６割を占めるばいじんについても、府域内処理を図ることが重要である。

■　最終処分される量及び比率が高い廃棄物

京阪神圏においては広域連携のもと「大阪湾フェニックス最終処分場」が運営されているが、

一方で昭和４９年以降、４,９００万トンもの産業廃棄物を受入れてきた「堺第７－３区廃棄物

最終処分場」が平成１６年３月をもって受入を終了しており、また、新たな廃棄物最終処分場

の設置が困難な状況であることから、「最終処分される量及び比率が高い廃棄物」のリサイクル

を進め、貴重な最終処分場の延命化を図ることが重要となっている。

（建設廃棄物）

府域では、昭和４０年代の高度成長期の急激な都市化の進展が進んだため、建設業から排出

される産業廃棄物量が平成２２年度において６１３万トンと、平成１２年度に比べ７９万トン増加すると予測されるなど（「大阪府廃棄物処理計画」：平成１４年３月）、今後、更新時期を迎える建築物の解体に伴う建設廃棄物の増加が予想される。

また、建設廃棄物は、不法投棄など不適正処理の事案も多く、適正処理及び建設リサイクル

法に基づくリサイクルの徹底を図っているところであるが、とりわけ、分別されずに排出される建設混合廃棄物（建設リサイクル法で分別解体・再資源化が義務付けられた廃棄物を除く。以下同じ。）への対応が課題となっており、建設混合廃棄物の選別による木質廃棄物等の種類に応じたリサイクルの推進を図ることが必要である。

（廃プラスチック類）

一般廃棄物の廃プラスチック類は、第３期大阪府分別収集促進計画において、その他プラスチ

ック製容器包装の回収量を平成１９年度には約７万４千トンと、平成１５年度の約４.５倍に増

加すると見込んでいるなど、分別収集の進展が予想されるとともに、順調に回収・リサイクルが

進んでいる家電製品についても、今後は、プラスチック部分のリサイクルが課題となることが予

想される。産業廃棄物の廃プラスチック類は、製造業、建設業をはじめとしてあらゆる業種・規

模の事業所から排出され、リサイクルしにくい複合素材製品に起因する廃プラスチックなど、排

出量の約半分が最終処分される状況にある。このため、再生プラスチックの用途拡大や原料化な

どによるリサイクルの推進を図ることが必要である。

■　資源として有用性があり更に有効利用を進めるべき廃棄物

国においては順次リサイクル関連諸法の整備を進められているが、「自動車リサイクル法」が

平成１７年１月に本格施行されたこと、食品リサイクル法に基づき定められた基本方針の目標年

次（平成１８年度において年間排出量の２０％再生利用等）が目前に迫ってきていることなどか

ら、「資源として有用性があり更に有効利用を進めるべき廃棄物」のリサイクルが重要となって

いる。

（容器包装廃棄物）

一般廃棄物に占める割合の高い容器包装廃棄物（容積比で６割、重量比で約２～３割）につい

ては、簡易包装やリターナブル容器の利用の促進など発生抑制に努めるとともに、平成１２年度から対象となったその他プラスチック製容器包装などの分別収集を一層促進し、これら容器包装廃棄物の更なる再商品化を推進する必要がある。第３期大阪府分別収集促進計画においては、容器包装廃棄物の回収量を平成１９年度で約２２万トンと、平成１５年度に比べ約７万トン増加すると見込んでおり、さらに平成１７年度には平成１８年度からの５ヵ年計画として第４期計画を策定する予定であり、計画策定を機に市町村による分別収集のより一層の促進が期待される。

（食品廃棄物）

府域における食品廃棄物は、産業廃棄物（食品業系廃棄物）が約４１万トン／年（平成１２年

度）、一般廃棄物（厨芥）が約３８万トン／年（平成１４年度）と大量に排出されており、リサイクル率は、産業廃棄物が４７％で、一般廃棄物はほとんどが焼却処理されている。

これらは食材の効率的な利用などにより発生抑制に努めるとともに、食品リサイクル法等に基

づき、堆肥化、飼料化、バイオガス化などの再生利用等を進めていく必要がある。

（使用済自動車関係）

府域における自動車廃車台数は年間約３５万台（平成１４年度）にものぼっており、自動車リ

サイクル法が平成１７年１月に本格施行したことを踏まえ、使用済自動車のリサイクルが円滑に実施されるよう、適切なリサイクルシステム、特に処理困難とされるシュレッダーダストのリサイクルシステムの構築が求められている。

（家電製品）

家電リサイクル法の対象である廃家電４品目の部品や材料として利用されている銅、アルミ、

ブラウン管ガラスなどはリサイクルが進められているが、各機器のボディ部分に使用されている

プラスチック類は、資源として更にリサイクルを進めていく必要がある。

以上の諸点に考慮すると、先導的に整備すべきリサイクル施設は、次のような分野になる。

―　先導的に整備すべきリサイクル施設　―

○　有害物質を含む等処理困難な廃棄物の適正処理・リサイクル施設

○　建設廃棄物などの｢最終処分される量及び比率が高い廃棄物｣を対象としたリサイクル施設

○　容器包装廃棄物や食品廃棄物などの「資源として有用性があり更に有効利用を進めるべき廃棄物」を対象としたリサイクル施設

これらのリサイクル施設の立地にあたっては、周辺地域への環境影響など、当然配慮」すべき基本的な考え方に立って事業の具体化を図っていくこととするが、廃棄物処理法、都市計画法、建築基準法、港湾法、大阪府循環型社会形成推進条例、大阪府環境影響評価条例などに係る諸手続きを経る必や要があることは言うまでもない。

また、大阪府域に先駆的に循環型社会を形成し、他地域のモデルとすることを目指すことから、リサイクルの技術面又は廃棄物の収集・再生品の販売等のシステム面において先進性を有するものが望まれる。

これらのリサイクル施設の立地にあたっては、周辺地域への環境影響など、当然配慮すべき基本的な考え方に立って事業の具体化を図っていくこととするが、廃棄物処理法、都市計画法、建築基準法、港湾法、大阪府循環型社会形成推進条例、大阪府環境影響評価条例などに係る諸手続きを経る必要があることは言うまでもない。

―　配慮すべき基本的な考え方　―

○　周辺への環境影響を可能な限り回避・低減

○　近隣府県等との広域連携による適正な施設配置

○　関連する廃棄物処理・リサイクル施設相互の連携が容易となる施設配置

○　産業構造の変化により臨海部を中心に発生している

民間所有地を含めた遊休地の活用

○　循環型社会形成のモデルとして、広大な未利用地である廃棄物最終処分場跡地の活用

○　リサイクルの取組みを一層推進するため、

地域に密着したリサイクル施設の整備を計画的に進めている地域への施設配置

２　独創性、先駆性

１「基本的な考え方」に示した考え方や経緯を踏まえ、本プランにおいては表Ⅱ－１の７事業計

画を「先導的に整備すべきリサイクル施設」に選定する。

これらのリサイクル施設計画は、大阪エコエリア構想に位置付けられた事業のうち、現在事業実

施に向けて具体的な取組みが進められているものであり、また、本プランの「先導的に整備すべき

リサイクル施設」に整合し、周辺地域への環境影響への配慮など基本的考え方に沿ったものである。

なお、今後、「大阪エコエリア構想」に位置付けられているその他の事業計画が、立地場所の確

定、国庫補助金の導入等資金計画の具体化、施設建設に向けた法的手続きへの着手など、具体化が

大きく進捗した場合は、状況に応じ本プランに追加選定することとする。

以下に本プランの独創性、先駆性を示す。

①　臨海部の遊休地を活用した新技術・新システムを導入したリサイクル施設の立地

大阪府臨海部の遊休地には、大阪府立大学において「２１世紀ＣＯＥプログラム(文部科学省)」に採択され、研究が進められている新技術を用いた「亜臨界水反応による廃棄物再資源化事業」や、製鉄ダスト等を回転炉床式還元炉によりリサイクルした還元鉄を、ガス化溶融炉により処理困難物を溶融処理する時に発生する熱エネルギーとともに製鉄プロセスに利用するという「都市型製鉄所における廃棄物適正処理リサイクル事業」などの新技術や新システムを導入したリサイクル施設が立地する。

②　中小企業から排出される有害産業廃棄物のリサイクル施設の立地

「亜臨界水反応による廃棄物再資源化事業」により、機械洗浄に使用した有機塩素系廃溶剤など中小の製造業から排出される有害物質を含む産業廃棄物を安価に処理し、他の工業原料としてリサイクルすることが可能となる。これは、府域に多く立地する中小企業群への側面的な支援につながる。

③　地球温暖化対策にも貢献するリサイクル施設の立地

石油資源や二酸化炭素の削減に寄与するものとして、環境省の「地球温暖化対策ビジネスモデルインキュベーター事業」に採択され、事業化を図る「廃木材等によるバイオマスエタノール製造事業」や、カーボンニュートラルな木質系廃棄物や食品系廃棄物などのバイオマス資源のリサイクル施設の立地により地球温暖化対策にも貢献する。

④　自然再生の取組みとの連携により、廃棄物最終処分場跡地を循環型社会形成のモデル地区として再生

本プランでは、廃棄物最終処分場跡地（堺第７－３区）をリサイクル施設の主要な立地場所としているが、同跡地に複合的に立地するリサイクル施設を公開し、リサイクルを実感できる場を提供するとともに、平成１３年１２月に大阪都市圏に必要な施策として国の都市再生本部に提案し、都市再生第３次プロジェクトに採択された「共生の森」構想を、同エリアにおいて、並行して推進することとしている。この構想は、府民・ＮＰＯ・企業など多様な主体が植樹による森づくりに参加することを通じて、環境学習の場・自然とふれあう場として活用するなど、啓発的効果を発揮しようとするものである。

このような自然再生の取組みとリサイクル施設整備の取組みを通じて、昭和４９年から、産業廃棄物最終処分場として大阪府の高度経済成長期における廃棄物の適正処理を支えてきた堺第７－３区全体を、循環型社会形成のモデル地域として再生しようとするものである。

表Ⅱ－１　７事業計画の概要

|  | 事 業 名 | 処理能力 | 対象廃棄物 | リサイクル製品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 堺 第 ７ ― ３ 区 | ①亜臨界水反応による廃棄物再資源化事業 （近畿環境興産㈱） | 脱塩再資源化システム ５０トン／日 バイオディーゼル燃料製造システム ２０トン／日 | 有機塩素系廃溶剤 動植物性油脂 | アルコール 塩化ナトリウム バイオディーゼル燃料 低級燃料油 等 |
|  | ②混合廃棄物リサイクリングアソートセンター事業 （㈱ＲＡＣ関西） | 破砕・選別・圧縮・梱包 施設 ５００トン／日 | 建設系混合廃棄物 工場系混合廃棄物 | 製紙原料 ＲＰＦ原料 再生骨材 等 |
|  | ③食品系・木質系廃棄物総合リサイクル事業 （㈱関西再資源ネットワーク） | 圧搾・乾燥・炭化・液化・分留 施設 １０５トン／日 実証研究：Ｈ１６年度～ ※ 実証研究後、商用施設を具体化 | 食品系・木質系 廃棄物 | 炭化物 食酢液 木酢液 タールピッチ |
|  | ④食品残渣の飼肥料化及び廃プラスチック等原燃料化事業 （太誠産業㈱） | 食品発酵施設 ５０トン／日 廃プラ圧縮梱包･破砕･圧縮固化施設 ６０トン／日 | 食品残渣 弁当箱 梱包材 | 飼料、肥料、 固形燃料（ＲＰＦ） |
|  | ⑤廃木材等によるバイオマスエタノール製造事業 （バイオエタノール・ジャパン・関西㈱） | 破砕施設 １３０トン／日 発酵施設 ８２トン／日 ボイラー施設 ８５トン／日 | 建設混合廃棄物 紙くず 食品残渣（おから等） | 燃料用エタノール 電力 |
| 大 臨 阪 海 市 部 | ⑥都市型製鉄所における廃棄物適正処理リサイクル事業 （中山エコメルト㈱) | ガス化溶融炉 ３２０トン／日 回転炉床炉 ５３０トン／日 | 建設系混合廃棄物シュレッダーダスト（ＡＳＲ）製鉄ダスト 等 | 還元鉄 スラグ メタル 等 |
| 府 内 陸 部 | ⑦容器包装プラスチック100%再利用高品質パレット製造事業 （㈱リサイクル・アンド・イコール） | 破砕・選別・再生品製造 施設 ４８トン／日 | 容器包装プラスチック（その他プラスチック） | 物流パレット |

３　資源循環型地域形成上の効果

本プランの７事業が実現することにより、大阪府域の廃棄物・資源リサイクルを巡る状況は、大きく変化することが期待される。

①府域の廃棄物リサイクルに与える効果

○　大阪経済を担う中小企業から排出される有害廃棄物の適正処理が進展

○　建設系や木質系廃棄物のリサイクルが進み、府廃棄物処理計画の目標（最終処分量半減）達成に大きく貢献

亜臨界水反応という最新の技術を利用した全国初のリサイクル施設が稼動し、機械洗浄等に使

用・排出される有機塩素系廃溶剤を安価に処理・リサイクルすることにより、大阪経済を担う中小企業におけるリサイクルの促進に直結するものである。（表Ⅱ－１の①）

また、不適正処理件数の９割を占めている建設系廃棄物について、徹底した分別・リサイクルを行う事業が計画されているが､予定では日量５００トン（年間約１４万トン）の処理が見込め、建設系廃棄物の適正処理・リサイクルが大きく前進する。（表Ⅱ－１の②）

リサイクル率の低い木くず、食品系廃棄物のうち、木くずのリサイクルは、２事業（バイオエタノール化事業、炭化事業）が予定されており、日量１４０トン（年間約４万トン）がリサイクル可能となり、木くずのリサイクル率の大幅な向上につながる。（表Ⅱ－１の③、⑤）

さらに、食品系廃棄物については、２事業（飼料・肥料化事業、炭化事業（木くずと同一事業））が予定されており、日量１４０トン（年間約４万トン）がリサイクルされ、食品リサイクル法に基づく目標の達成に大きく貢献する。（表Ⅱ－１の③・④）

溶融施設については、大阪市に計画されており、処理困難な産業廃棄物など日量３２０トン（年間約９万トン）の処理が見込まれている。（表Ⅱ－１の⑥）

容器包装廃棄物のリサイクル施設が寝屋川市域に予定されているが、これは、その他プラスチック製容器包装のマテリアルリサイクルのモデルとなり得るものであり、他地域への波及が期待される。（表Ⅱ－１の⑦）

これらリサイクル施設の稼働により、廃棄物を原料として、細粒鋼、燃料用エタノール、工業用アルコール等の種々の工業用原材料や、プラスチック製物流パレットや肥・飼料、炭化物等のリサイクル製品が製造販売されることが期待される。

②府域の経済に与える効果

７事業合計の施設整備費　約２５０億円、直接雇用　約３３０人

環境産業は、今後、大阪経済を支える柱のひとつに成長するものと考えられ、環境産業の中でもリサイクルビジネスは大きなウエイトを占めると想定されている。今回の７事業の実現は、静脈産業と動脈産業の連携による新たなビジネスの誕生ともいえるが、これにより、建屋建設費、機械設備費を合わせた初期投資額として約２５０億円程度が予定されている。また、他産業への波及効果も加味した経済効果（生産誘発額）は、初期投資によるものが約２４８億円、廃棄物処理やリサイクル製品の生産といった運用投資によるものが約１７７億円とも試算される。

雇用面でも、直接的には約３３０人程度の新たな雇用が見込まれ、事業活動に伴い誘発される労働力は２,６４０人とも試算されるなど、低迷する大阪経済に大きなインパクトを与えるものと期待される。

※　誘発労働力は労働力係数（労働者数を府内生産額で除したもの）を基に計算しているが、現実には生産額と労働力の間に比例関係が存在するとは限らない。

さらに、これら７事業の波及効果として、これらの先進的なリサイクル施設が地域の核となって、リサイクルの輪を広げ、大阪から近畿へ、そして全国へ拡大されるとともに、同種の施設立地が促進されるなど、経済的なプラス効果はかなりのものが期待される。

また、このように府域に多量の廃棄物をリサイクルする施設が稼動すると、特に、全国のほぼ１０社のうち１社に相当する約３万３千社の企業が大阪に集積し、年間約１８兆円の出荷額と約５兆円の付加価値を生み出す製造業の競争力の強化に貢献することが期待される。

③地域における循環型社会形成の端緒として効果

堺第７－３区（廃棄物最終処分場跡地）をリサイクル施設の拠点に

堺第７－３区には、５つの事業が計画されており、建設混合廃棄物分別施設で分別した資源物を他のリサイクル施設へ搬入することや、食品系廃棄物や木質系廃棄物では同種のリサイクル施設の複数立地などにより、施設間の相互のリンケージが可能であると考えられる。

なお、リサイクル施設は、法的には廃棄物の中間処理施設であり、一般的に周辺への環境影響などの懸念から地元コンセンサスが得にくい場合が多いが、立地する先進的なリサイクル施設は、循環資源の再生工場とも言え、環境学習の良好なフィールドとしての活用も目指しているものであり、地域社会に融合した施設となることが期待される。

―　１３事業による効果　―

本プランの７事業は、大阪エコエリア構想で「当面整備が望まれる」などとした１３事業のうち

事業実施に向けた取組みが特に進んでいる事業であるが、１３事業が実現した場合には、施設整備費

が約４５０億円、直接雇用が約４４０人と見込まれる。

なお、本プランの７事業以外の６事業は、次のとおりである。

表Ⅱ―２　７事業以外の事業概要

|  | 事 業 名 | 処理能力 | 対象廃棄物 | リサイクル製品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 阪 市 臨海部 | ・使用済み飲料缶有効利用事業 （㈱栗本鐵工所） | 溶融分離施設 ９６トン／日 | スチール飲料缶 | 鉄原料 アルミニウム二次合金地金 |
|  | ・木質系廃棄物によるバイオマス発電 （木材廃材処理研究会） | 焼却発電施設 １８０トン／日 (発電規模３千～５千kw) | ＣＣＡ保全処理木材 等 | 焼却発電 木材チップ |
| 堺 市等臨海 部 | ・建設廃棄物の高度選別リサイクル事業 （堺クリーン環境研究会） | 機械粗選別・再生砂品製造 ・建廃ﾀﾞｽﾄﾘｻｲｸﾙﾗｲﾝ ３５０トン／日 | 建設混合廃棄物 | 高品質再生砂鉄スクラップ 等 |
|  | ・廃棄物発電施設及び処理困難廃棄物の溶融処理事業 （なにわエコ２１） | 焼却発電施設 240トン／日 溶融処理施設 ６７トン／日 | 建設混合廃棄物 焼却灰 等 | 焼却発電 スラグ |
| 府内陸部 | ・廃蛍光管ガラス等処理困難ガラスのリサイクル事業 （ダイソーエンジニアリング㈱） | バックライト ８０万本／日 水銀ランプ 1.1万本／日 粉砕減容化施設２０トン／日 | 液晶用バックライト 各種水銀ランプ混みカレット | 屋上緑化基盤材 インターロッキングブロック |
|  | ・難処理紙廃棄物の循環マテリアル リサイクル事業 （大和板紙㈱） | 再生製造施設 ４０～５０トン／日 | 機密性書類紙製飲料容器 等 | 再生パルプ最終紙製品 |

４　廃棄物処理・リサイクル施設の立地対象とする地域

立地対象とする地域は、大阪府全域とする。

①

⑤

④

③

②３２

事業予定地

■ 府内陸部

◎容器包装プラスチック100％再利用高品質ﾊﾟﾚｯﾄ製造事業

■ 大阪市臨海部

◎ 都市型製鉄所における廃棄物適正処理リサイクル事業

■ 堺第７－３区

亜臨界水反応による廃棄物再資

源化事業

混合廃棄物リサイクリングアソート

センター事業

食品系･木質系廃棄物総合リサイ

クル事業

食品残渣の飼肥料化・廃プラ等

原燃料化事業

廃木材等によるバイオマスエタノ

ール製造事業

「先導的に整備すべきリサイクル施設」に選定した７事業計画の立地地域は、下図のとおりである。

図Ⅱ－１　立地対象地域と施設配置図

Ⅲ　事業の具体的内容

１　施設整備（ハード事業）に関する事項

①　亜臨界水反応による廃棄物再資源化事業

■ 事業概要

亜臨界水反応を利用し、化学工業、機械・金属・鉄鋼業など様々な業種から排出される有

機塩素系廃溶剤等を脱塩素化し、アルコール、有機酸、塩化ナトリウム、低級燃料油などに

分離・分解し、工業原料として製造する（脱塩再資源化システム）ほか、同システムから回

収されるメタノールと動植物性油脂製造時に発生する精製残渣等から、亜臨界水反応により

軽油代替燃料であり、クリーンエネルギーであるバイオディーゼル燃料を製造する（バイオ

ディーゼル燃料製造システム）。

■ 事業主体

近畿環境興産株式会社

■ 立地予定地

堺市築港新町（堺第７－３区内）

■ 敷地面積

約１０，０００㎡

■ 対象廃棄物と処理能力

対象廃棄物：有機塩素系廃溶剤、動植物性油脂製造残渣及び廃食用油

処理能力：脱塩再資源化システム　５０トン／日

バイオディーゼル燃料製造システム　２０トン／日

■ リサイクル製品とその用途

アルコール：工業用アルコールとして利用

塩化ナトリウム：工業原料、融雪剤

バイオディーゼル燃料：ディーゼル代替燃料

粗グリセリン：工業原料

低級燃料油類：セメント焼成用補助燃料原料

注）亜臨界水反応：水の温度・圧力を３７４℃、２２Ｍpa（臨界点）以上まで上げると、水(液体)でも水蒸気（気体）でもない状態となるが、この臨界点よりもやや低い近傍の領域の水（亜臨界水）を用いた反応

■ 特徴

大阪府立大学において「水を反応場に用いる有機資源循環科学・工学」(「２１世紀ＣＯＥ

プログラム」（文部科学省）に採択）として研究が進められている新技術を用いた事業である。

水が亜臨界状態になると、加水分解能力や反応溶媒としての効果が大きくなり、有機物を

分解したり、目的物質を抽出したりすることが可能になる。この特性を用いて、主に有機性廃棄物を対象に、アミノ酸や糖類、コラーゲンなどの有用物質を目的対象物として分離・分解し、回収することで高付加価値なリサイクルを実現することができる。

■ 事業費

約８億円

■ スケジュール

平成１７年度　着工

脱塩再資源化システム

バイオディーゼル燃料製造システム

図Ⅲ－１　亜臨界水反応による廃棄物再資源化事業・処理フロー

②　混合廃棄物リサイクリングアソートセンター事業

■ 事業概要

リサイクル推進の大きな課題となっている建設・解体系や工場系の混合廃棄物を受け入れ、

ヤード選別、手選別、破砕、機械選別、圧縮･梱包、成形等の工程を経て､製紙、製鉄・非鉄精錬、再生プラスチック、再生ガラス、再生砂等のリサイクル原料及び固形燃料等のリサイクル燃料・原料を製造し、大阪府エコタウンプランに位置づけられた他のリサイクル施設等に供給する。

■ 事業主体

株式会社ＲＡＣ関西

■ 立地予定地

堺市築港新町（堺第７－３区内）

■ 敷地面積

約２５，０００㎡

■ 対象廃棄物と処理能力

対象廃棄物：建設系混合廃棄物、工場系混合廃棄物

処理能力：　５００トン／日

■ リサイクル製品とその用途

選別後の再生資源

・紙くず：製紙原料、ＲＰＦ原料

・木くず：製紙・燃料用チップ原料、炭化原料

・金属くず：製鉄・精錬原料

・廃プラスチック：再生プラスチック原料、ＲＰＦ原料

・がれき類：再生骨材、路盤材原料

・ガラスくず：再生ガラス原料

■ 特徴

関西環境保全事業協同組合をベースにした効率的な廃棄物物流ネットワークによる廃棄

物量の確保、的確・効率的な前処理によるリサイクル原料の質の向上、適切なリサイクル先

へのコーディネートと安定供給を実現することにより、混合廃棄物のリサイクル率の向上を

図る。

本事業は堺第７－３区に立地予定であり、同地区内に併せて立地予定の他のリサイクル施

設との原料供給面での連携を図っていく。

■ 事業費

３４．５億円

■ スケジュール

平成１６年度　着工

平成１８年度　施設稼働

２次手選別ライン

建

設

・

解

体

系

・

工

場

系

混

合

廃

棄

物

〔ヤード選別〕

受

入

れ

重

機

選

別

・

粗

破

砕

手

選

別

・再生砂、

再生砕石等

・不燃性残さ

回収不燃物

・精選可燃物

・可燃性残さ

・ダスト

回収可燃物

ダスト

集塵設備

１次手選別ライン

〔手選別ライン〕

磁

選

機

スクリーン

不燃物精選機

磁

選

機

〔機械選別ライン②〕

比重差選別機

・不燃物回収

磁選機

粗選別機

〔機械選別ライン①〕

比重差選別機

トロンメル

スクリーン

破

砕

機

・可燃物回収

圧縮・梱包ライン

・段ボール、新聞紙

・その他紙くず

紙くず

・柱材、

・合板・小割材等

・天然繊維くず

・合繊・ゴムくず

・PET、塩ビ等

・軟質・硬質プラ

・ガラス

・石膏ボード

・外装材

・アスファルトがら

・コンクリートがら

・アルミ、銅、鉛

等

２次手選別ライン

２次手選別ライン

２次手選別ライン

２次手選別ライン

２次手選別ライン

２次手選別ライン

木くず

繊維・ゴムくず

廃プラスチック類

非鉄金属くず

鉄くず

ｶﾞﾗｽ陶磁器くず

がれき類

図Ⅲ－２　混合廃棄物リサイクリングアソ－トセンタ－事業・処理フロー

③　食品系・木質系廃棄物総合リサイクル事業

■ 事業概要

食品系・木質系バイオマスを炭化･液化･分留することにより、廃棄バイオマスを再資源化

し、農畜産業を中心とした利活用を促進し、新たな高付加価値バイオマスの生産を行う。

■ 事業主体

株式会社関西再資源ネットワーク

■ 立地予定地

堺市築港新町（堺第７－３区内）

■ 敷地面積

約８，０００㎡

■ 対象廃棄物と処理能力

対象廃棄物：食品系廃棄物、木質系廃棄物

処理能力：　１０５トン／日

■ リサイクル製品とその用途

木炭等炭化物　：土壌改良材、水質改良材、建築資材など

食酢液・木酢液：水耕栽培用液肥、植物活性用資材、害虫忌避材など

タール・ピッチ：燃料、医薬品原材料

■ 特徴

食品系廃棄物（厨房厨芥・動植物性残渣）及び木質系廃棄物（農業残滓・剪定枝・林地残材）を炭化-液化-分留処理することにより廃棄バイオマスを再資源化し、その再資源化バイオマス（炭化生成物）の農畜産業を中心とした高度カスケード利用を実現するものであり、食品リサイクルの促進に寄与する事業である。

本事業は堺第７－３区に立地予定であり、同地区内に併せて立地予定の廃棄物リサイクル施設との連携等により、原料等の円滑な運搬・搬出入が期待できる。

■ 事業費

１５億円

■ スケジュール

平成１８年度　施設稼動

※ 本事業の事業性や再資源化物の品質をより高めるため、再資源化対象廃棄物の性状

等のバラツキによる運転管理手法及び再資源化物の品質解析等の検証について、本事業

を大阪エコエリア構想に提案した法人のもと、平成１６年度から試験・研究開発を実施。

図Ⅲ－３　食品系・木質系廃棄物総合リサイクル事業・処理フロー

④　食品残渣の飼肥料化及び廃プラスチック等原燃料化事業

■ 事業概要

外食産業、スーパー等から排出される食品廃棄物を高速発酵処理し、飼料、肥料、土壌

改良材等を製造するとともに、弁当箱や食品梱包材等の事業系廃プラスチックを破砕、圧縮・固化、圧縮・梱包し、再生原料・固形燃料等の製造を行う。

■ 事業主体

太誠産業株式会社

■ 立地予定地

堺市築港新町（堺第７－３区内）

■ 敷地面積

約８，０００㎡

■ 対象廃棄物と処理能力

対象廃棄物：期限切れ食品等及び事業系廃プラスチック

処理能力　：食品残渣　　　　　５０トン／日

廃プラスチック類　６０トン／日

圧縮・梱包　４０トン／日

破砕　　　　１０トン／日

圧縮・固化　１０トン／日

■ リサイクル製品とその用途

飼料・肥料：農業用飼肥料

ＲＰＦ：代替燃料

プラスチックペレット：リサイクル原料

■ 特徴

これまで手選別で分別していた賞味期限切れの弁当などを、機械選別技術を導入すること

により効率的なリサイクルを行うものであり、食品リサイクル法に基づく再生利用等の目標（平成１８年度に年間排出量の２０％）達成に寄与する事業である。

本事業は堺第７－３区に立地予定であり、同地区内に併せて立地予定の廃棄物リサイクル

施設との連携等により、原料等の円滑な運搬・搬出入が期待できる。

■ 事業費

６．５億円

■ スケジュール

平成１６年度　着工

平成１７年度　施設稼働

肥料化

飼料化

再 商 品 化

圧縮固化

圧縮梱包

土壌改良剤化

破 砕

攪　拌

異物除去

異物除去

高速発酵機

分 別

食品残渣

分　　　別

プラスチック

原　料　受　入

図Ⅲ－４　食品残渣の飼肥料化及び廃プラスチック等原燃料化事業・処理フロー

⑤　廃木材等によるバイオマスエタノール製造事業

■ 事業概要

都市にストックされた森林資源といわれる建設廃木材を主原料に、バイオマスエタノー

ルを製造し、ガソリンの添加剤としての燃料エタノール市場を開拓することにより、石油資源及び二酸化炭素の削減に寄与する。

■ 事業主体

バイオエタノール・ジャパン・関西株式会社

■ 立地予定地

堺市築港新町（堺第７－３区内）

■ 敷地面積

約１５，０００㎡

■ 対象廃棄物と処理能力

対象廃棄物：建設廃木材、紙くず、食品残渣（おから等）

処理能力  ：破砕設備　　１８０トン／日

発酵設備　　　８２トン／日

ボイラー設備　８６トン／日

発電設備　　１,４５０ｋｗ

■ リサイクル製品とその用途

燃料用エタノール：ガソリンの添加剤

電力：木材チップを原料として発電し、エタノール製造プロセスに使用

■ 特徴

国が進めている地球温暖化対策において、民生・運輸部門の中核的な施策として位置付

けられている燃料用エタノールを製造・販売する事業であり、世界で初めて建設廃木材を

バイオマス資源として取り上げ、廃木材の有効利用を図るとともに、製造されたエタノー

ルを燃料添加剤として使用することで、化石資源の使用量の削減による二酸化炭素排出量

の削減に有効な手段となる。

技術的には、希硫酸による糖化法と遺伝子組み替え菌（ＫＯ１１）と酵母の２種類の菌

体を用いてエタノール製造を行うものであり、新エネルギー・産業技術総合開発機構

（ＮＥＤＯ）の産業技術実用化開発費助成事業を活用して実証研究を行い、環境省の「地

球温暖化対策ビジネスモデルインキュベーター事業」に採択され、事業化を図る施設である。

本事業は堺第７－３区に立地予定であるが、同地区内に併せて立地予定の廃棄物リサイ

クル施設との連携等により、原料等の円滑な運搬・搬出入が期待できる。

■ 事業費

３０数億円

■ スケジュール

平成１６年度実施設計

※地球温暖化対策ビジネスモデルインキュベーター事業補助対象（平成16年度環境省補助・石油特会）

平成１７～１８年度建設工事

植物性残渣

紙くず

木くず

エタノール

不適物

（適正処理）

焼却灰

（適正処理）

ボイラー・発電機

排水処理

エタノール残渣

蒸気

蒸留

破砕

破砕

糖化発酵

再利用水

（場内利用）

図Ⅲ－５　廃木材等によるバイオマスエタノール製造事業・処理フロー

⑥　都市型製鉄所における廃棄物適正処理リサイクル事業

■ 事業概要

鉄鋼業等で発生する酸化鉄を多く含むダスト等を還元・金属化し、鉄鋼原料としてリサイクルするとともに、処理困難な産業廃棄物（シュレッダーダスト、医療廃棄物等）を溶融処理し、スラグ又はメタルとしてリサイクルする事業である。

■ 事業主体

中山エコメルト株式会社

■ 立地予定地

大阪市大正区（株式会社中山製鋼所敷地内）

■ 敷地面積

約３０，０００㎡

■ 対象廃棄物と処理能力

対象廃棄物：処理困難産業廃棄物、鉄含有廃棄物、ばいじん・焼却灰

処理能力  ：回転炉床式還元炉　５３０トン／日

ガス化溶融炉　３２０トン／日（発電能力：１２,０００ＫＷ）

■ リサイクル製品とその用途

還元鉄：製鉄原料

溶融処理時に発生する熱エネルギー：電力を製鉄プロセスに利用

スラグ：路盤材、アスファルト骨材、コンクリート骨材

メタル：銅製錬原料、重機等のカウンターウェイト

■ 特徴

製鉄ダストや鋼材圧延スケール等を回転炉床式還元炉によりリサイクルした還元鉄を、鉄スクラップ、鉄含有廃棄物とともに原料として鉄鋼精錬を行うとともに、ガス化溶融炉により処理困難物を高温溶融し、そのときに発生する熱エネルギーを電力として製鉄プロセスに利用するという、地域のゼロエミッションに貢献する都市型製鉄所のモデルとなる事業である。

また、シュレッダーダスト等の処理困難廃棄物の溶融処理・リサイクルは、不適正処理の未然防止、平成１７年１月に完全施行された自動車リサイクル法の円滑な推進の観点から重要なものであり、近隣府県に同様の施設が無いことからも先導的に整備すべき施設である。

■ 事業費

約１４０億円

■ スケジュール

平成１９年度　着工

平成２０年度　回転炉床式還元炉竣工

平成２１年度　ガス化溶融炉竣工

図Ⅲ－６　都市型製鉄所における廃棄物適正処理リサイクル事業・処理フロー

⑦　容器包装プラスチック１００％再利用高品質パレット製造事業

■ 事業概要

廃容器包装プラスチックを原材料に、選別・破砕・洗浄・乾燥・減容・成型し、高品質

な物流パレットを製造する。

■ 事業主体

株式会社リサイクル・アンド・イコール

■ 立地予定地

寝屋川市打上

■ 敷地面積

約９，０００㎡

■ 対象廃棄物と処理能力

対象廃棄物：容器包装プラスチック（その他プラスチック）

処理能力　：４８トン／日

■ リサイクル製品とその用途

リサイクル製品：物流プラスチックパレット

製造能力　　　：２０万枚／年

■ 特徴

一般廃棄物容器包装プラスチックを１００％原材料とし、ＪＩＳ規格に相当し、かつ低

廉な物流プラスチックパレットを一貫製造する。

地域においてリサイクルを行ってきた事業者、物流ソリューション事業を手がけてきた

事業者等が参画する事業であり、ノウハウの融合による事業性の向上を目指したモデルケースとなるものである。

また、施設は建設中の第２京阪国道に隣接しており、生成するリサイクル製品（物流パ

レット）の円滑な搬出・流通が期待できる。

■ 事業費

約１９億円

■ スケジュール

平成１６年春　着工

平成１６年秋　竣工

平成１７年度　施設稼働

●分別指導

●プラ収集

自治体回収

容器包装

プラスチック

容リプラ100％パレット一貫製造システム

物流パレット製造

２０万枚／年

解砕

ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ選別

破砕

洗浄

乾燥

減容

パレット成型

手選別

容器包装

プラスチック

１２，０００トン/年

（新インジェクションプレス方式）

パレット

販売・

利用

図Ⅲ－７　容器包装プラスチック100％再利用高品質パレット製造事業・処理フロー

２　普及啓発・情報提供等の事業（ソフト事業）に関する事項

①　現状の取組み

大阪府では、循環型社会の形成のため、従来から次に示すような諸施策を推進している。

－　大阪府における循環型社会形成に向けた取組み例　－

- きれいな環境都市創造推進事業

循環型社会の形成を促進し、大阪を魅力あるきれいな環境都市とするための仕組みづくりのひとつとして、平成１５年３月に制定した「大阪府循環型社会形成推進条例」の普及・啓発に努めるとともに、施行規則を定め、平成１６年１月より完全施行している。また、同条例の規定に基づき、循環型社会の形成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本方針を策定した。

■　ごみ減量化・リサイクルアクションプログラムの推進

大阪府、市町村、住民団体、事業者、団体等で構成する「大阪府廃棄物減量化・リサイクル推進会議」において、減量化・リサイクルの実践活動を内容とする「ごみ減量化・リサイクルアクションプログラム」に基づき、各主体が連携してごみの減量化・リサイクルに取り組んでいる。

■　エコショップ制度の普及

「エコショップ制度」の普及・啓発を行うため、「グリーン購入／ＮＯ！！包装キャンペーン」の実施等を行っている。

■　リサイクルフェアの開催

環境美化・ごみ減量化・リサイクルポスター展やリサイクルマーケット等を内容とする「リサイクルフェア」を開催している。

■　リサイクルに関する研究開発の推進

大阪府内の大学や各種研究機関においては、循環型社会の構築に向けた様々な研究開発が実施されている。

例えば、大阪府立大学においては、オカラをはじめとする各種食品加工副産物を廃棄物と考えず、資源として新しい食素材、化学的素材として再生、高付加価値化を行って

いる。

また、府立産業技術総合研究所では、廃棄物処理･リサイクル技術、省資源・省エネ技術関連の研究開発を行っており、「廃羊毛からの有用タンパク質の回収・利用」などの廃棄物の資源化･有効利用に関する研究に取り組んでいる。

■　リサイクル製品認定制度

大阪府内における廃棄物のリサイクルをより一層促進するとともに、府内のリサイクル関連産業を育成し、循環資源の循環的な利用の促進に特に資する再生品を認定・普及させるための「リサイクル製品認定制度」を創設・運営している。

■　環境技術コーディネート事業

大阪府環境情報センターにおいて、循環型社会の構築や環境関連産業の振興のため、大阪

産業及び自治体が抱える環境問題の克服に役立つ環境技術を中心に、大阪府の関係機関と連携して、研究開発の奨励、技術支援及び技術情報の提供などを行っている。

また、中小・ベンチャー企業が開発した環境技術の普及を促進するため、資源循環に配慮

した製品などの新しく開発された技術の環境保全効果等を技術評価し、その情報を周知する「環境技術評価・普及事業」を行っている。

②　今後の取組み

大阪府域において循環型社会を形成していくためには、府民、研究機関、企業、行政等の関係

者が、密接な連携のもと、それぞれが積極的に役割を果たしていく必要がある。

大阪府では、これまでの事業を継続して実施するとともに、関係者間の協調・連携を深めていくため、新たに、エコタウン推進機能の構築等、地域における循環型社会づくりに向けた取組みを進める。

１） 府民・研究機関・企業・行政の協力・連携

大阪エコエリア構想の推進のため、大阪府、リサイクル施設立地予定市で設置している「大

阪エコエリア構想推進協議会」を中心に、本プランに位置付けたリサイクル施設の運営事業者

をはじめ、府民、その他民間企業、大学等の参画を得て、循環型社会形成のための種々の取組

みを共に行うためのネットワークを形成し（以下、「資源循環ネットワーク」（仮称）という。）、

エコタウンプランの推進を図る。

「資源循環ネットワーク」（仮称）は、資源循環の拠点として府域へのリサイクル施設の立地

促進や、循環資源・リサイクル製品についての海上輸送の活用検討、リサイクル施設が複合的

に立地する地域における環境と調和したまちづくりなどについて、各主体が議論を交わし、その実現に共同して実践活動を行っていくための場である。

「資源循環ネットワーク」（仮称）では、ソフト事業の推進につき、例えば、次のような共

同取組みを進めることにより、リサイクルに関する情報の共有・交換、情報の発信、知見の向

上、認識の普及・高揚を図るものとする。

（共同取組み例）

- エコタウンプランに位置付けた事業の円滑な運営推進

- 循環型社会づくりに関する各種調査の実施

- 参画する各主体の交流、認識の向上を目指し、研究会、意見交換会等の開催

- エコタウンプランの普及・啓発、資源循環に関する情報発信のためのシンポジウム、

研究発表会等の開催　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

イベント等の開催

研究会等の開催

府 民 等

排　出

事業者

行　政

(府、地元市)

大　学

リサイクル

事業者

本プランの

リサイクル事業者

情報の発信・知見の向上／

認識の普及・高揚

⇒シンポジウム・研究発表会

情報の共有・交換

⇒各種調査の実施

⇒研究会・意見交換会

イベント等への参加

技術開発

情報の提供

シンポジウム等の開催

技術的助言

図Ⅲ－８　「資源循環ネットワーク」（仮称）イメージ

２）堺第７－３区における取組み

堺第７－３区（廃棄物最終処分場跡地）においては、同区内に計画している「共生の森」

構想をコアとして、次に例示するような、取組みを進めることにより、循環型社会形成のモデル地区形成を図る。

（取組み例）

○ リサイクル施設の施設見学、「共生の森」での植樹を中心とした環境学習の実践

・ 府、民間事業者が結成した法人、ＮＰＯなど多様な主体による実践

○ リサイクル製品として生成する肥料・土壌改良剤の「共生の森」での利用検討

○ 「共生の森」で発生する剪定枝等をリサイクル施設の原料として使用

－　「共生の森」構想　－

自然の少ないベイエリアにおいて、堺第７－３区（廃棄物最終処分場跡地）の一部（約100ha）

を対象に、自然の力を活かしながら、府民、NPO、企業など多様な主体との協働により森づくり

に取り組み、活動を通じて環境学習の場、自然とのふれあいの場として活用する。

図Ⅲ－９　堺第７－３区全景

（一次処分地）

H16.4　処分場閉鎖

（二次処分地）

H16.3　廃棄物受入終了

共生の森整備区域（100ha）

丘陵

みなと堺

ｸﾞﾘｰﾝ

ひろば

芝生

ひろば

風車

ひろば

②

①

⑤

③

④

①亜臨界水反応による廃棄物再資源化事業

②混合廃棄物ﾘｻｲｸﾘﾝｸﾞｱｿｰﾄｾﾝﾀｰ事業

③食品系･木質系廃棄物総合リサイクル事業

④食品残渣の飼肥料化･廃プラ等原燃料化事業

⑤廃木材等によるﾊﾞｲｵﾏｽｴﾀﾉｰﾙ製造事業

リサイクル施設整備区域

湿地

図Ⅲ－１０　堺第７－３区整備イメージ

３　今後の展開

本プランに位置付けたリサイクル施設の整備事業は、民間事業者が主体となって進めるものであるが、施設の整備・運営には課題も多い。このため、２に記述した「資源循環ネットワーク」（仮称）が立地支援センター的役割及び環境教育センター的役割も担うこととし、多様な主体の参画により推進するソフト施策とも連携し、当該施設が循環型社会形成の拠点として開かれた施設となるよう、立地市とともに可能な支援を行うこととする。

（支援策例）

- 「資源循環ネットワーク」（仮称）に参画する学識経験者等からの意見も踏まえ、開か

れた施設として運営がなされるようアドバイスを行う。

- 立地事業者間の連携促進を図る。

- 「資源循環ネットワーク」（仮称）が実施する情報発信事業（研究会、シンポジウム等）

を通じた啓発活動、「リサイクル製品認定制度」への登録等により、事業内容の周知・広報を図る。

- 循環資源の安定確保やリサイクル製品の販売のための情報提供を行う。

- リサイクル施設の立地・運営に係る人材育成のため、処理技術、法制度、運営管理等

に関する研修を実施する。

- 整備、運営にあたり府内市町村等との調整が必要な場合はこれを行う。

なお、新たな技術を導入する５つのリサイクル施設が複合的に立地する堺第７－３区は、「共生の森」とも連携しつつ、循環型社会の形成に向けたモデル地区としていくため、「資源循環ネットワーク」（仮称）として、地元との調整を図りつつ取り組みを進める。

４　新たな施設整備（ハード事業）

⑧　プラスチック製衛生製品（マスク等）製造・備蓄・再資源化事業

■ 事業概要

プラスチック製衛生製品（マスク等）製造、衛生製品の備蓄及び再資源化に係る実証研究

■ 事業主体

株式会社関西再資源ネットワーク

■ 立地予定地

堺市築港新町（堺第７－３区内エコタウン事業拡張用地）

■ 敷地面積

約１０，０００㎡

■ 対象廃棄物と処理能力

対象廃棄物：プラスチック製衛生製品(マスク等)

処理能力：実証研究のため未定

■ 実証研究内容

プラスチック製衛生製品リサイクル（回収・再資源化）に関する研究

バイオマスプラスチックを使用したプラスチック製衛生製品の製造に関する研究

■ 特徴

新型コロナウイルスを始めとした感染症予防のために必要なプラスチック製衛生製品（マスク等）について、国内製造・備蓄能力の増強に資する施設の整備と、使用済マスク等の回収・再利用・再資源化及び環境負荷の少ないバイオマスプラスチックを使用した製品製造に関する研究を一貫して実施する。

衛生製品の製造・輸入事業と堺７－３区においてリサイクル事業を手がけてきた事業者が新たに取り組む事業であり、緊急的社会ニーズに対応した、衛生産業とリサイクル産業の融合による事業性の向上を目指したモデルケースとなるものである。

■ 事業費

約１５億円

■ スケジュール

令和２年　施設稼働