| ケース | 治 水 手 法 |  | 検 討 項 目 |  |  | 総 合 評 価 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中 下 流 部 | 上 流 部 | コ ス ト | 実 現 性 | 効 果 |  |
| １ | ダ ム ＋ 河川改修 （65ミリ対策） | ダ ム ＋ 河床掘削 （65ミリ対策） | １０８億円 ※有識者会議資料 | ○50ミリ対策は、Ｈ27に完成予定 （ダムは、Ｈ27完成） ○65ミリ対策は、地元合意および予算確保 の上、順次実施 | 時間雨量65ミリ対策で危険度Ⅱ・Ⅰが解消 | □ダム本体工事を発注済み。 □時間雨量65ミリを超える洪水に対しては、 他の手法と比較すると被害軽減に有効。 |
| ２ | 河川改修 （65ミリ対策） | 河川改修〔全区間〕 （65ミリ対策） | １３２億円 ※有識者会議資料を参考 | ○中下流部50ミリ対策はＨ27に完成予定 ○上流部50ミリ対策は地元理解を得て実施 ○65ミリ対策は、地元合意および予算確保 の上、順次実施 |  | □上流部の治水手法変更に対し地元理解を得るのは困難。 |
| ３ | 河川改修 ＋ 遊 水 地 （65ミリ対策） ・遊水地下流区間：ダムあり河川改修に同じ ・遊水地能力 ：５０㎥／ｓカット ・遊水地上流区間：ダムなし河川改修に同じ |  | １６７億円 改修50ミリ対策77億円 遊水地 60億円※改修65ミリ対策30億円 ※事業評価資料、有識者会議資料を参考 | ○遊水地建設地周辺の地元理解が、必要 ○地元合意および予算確保の上、順次実施 |  | □遊水地に対する地元合意に時間を要す。 □上流部の治水手法変更に対し地元理解を得るのは困難。 □時間雨量65ミリを超える洪水に対しては、 河川改修と比較すると被害軽減の効果が期待できる。 |
| ４ | 河川改修 ＋ 流 域 対 応 （50ミリ対策） ※貯留施設：ため池 ：57箇所 （候補箇所）校庭貯留：10箇所 |  | ２７２億円 河川改修 77億円 ため池改修191億円※ 校庭貯留 4億円 ※他県事例を参考 | ○中下流部50ミリ対策は、Ｈ27に完成予定 ○上流部50ミリ対策は、地元理解を得て実施 ○貯留施設を整備する施設管理者の合意、 および予算確保の上、順次実施 |  | □施設管理者との協議・調整に時間を要す。 □効果的な施設計画の検討に時間を要す。 □時間雨量65ミリを超える洪水に対しては、 河川改修と比較すると被害軽減の効果が期待できる。 |
| ５ | 河川改修 ＋ 局 所 改 修 （50ミリ対策） |  | ８１億円 河川改修77億円 局所改修 4億円 （モデル降雨で2回） ※有識者会議資料を参考 | ○中下流部50ミリ対策は、Ｈ27に完成予定 ○上流部50ミリ対策は、地元理解を得て実施 ○局所改修は、延長が短く比較的早期に対策 が可能。 | 時間雨量65ミリ対策で危険度Ⅱが解消 （ただし、不確実要素を含む） | □１降雨波形でのシミュレーションであり、他の降雨波形での危険度Ⅱ発生の可能性があるため、河川計画上の課題あり。 ※防災工事としての実施を検討 □上流部の治水手法変更に対する地元理解を得るのは困難。 |
| ６ | 河川改修 （65ミリ対策） | 〔下流集落部のみ〕 河川改修 （65ミリ対策） ※農地・道路の浸水あり ※嵩上げ、掘下げは地元反対 | １１２億円 ※有識者会議資料 | ○中下流部50ミリ対策は、Ｈ27に完成予定 ○上流部50ミリ対策は、地元理解を得て実施 ○65ミリ対策は、地元合意および予算確保 の上、順次実施。 | 時間雨量65ミリ対策で危険度Ⅱ・Ⅰが解消 （上流部） 集落部上流の農地・道路の浸水あり | □上流部の治水手法変更に対し、地元理解を得るのは困難。 |
| ７ |  | 〔下流集落部のみ〕 河川改修 （65ミリ対策：複合案 ） ※農地・道路の浸水あり | ９３億円 中下流65ミリ対策27億円 (上流) 複合案50ミリ対策58億円 65ミリ掘削 8億円 ※有識者会議資料を参考 |  |  | □上流部の治水手法変更に対し、地元理解を得るのは困難。 □河道が不連続構造となり、安全性の不安定要素が高くなり、対策として望ましくない。 |
| ８ |  | 〔下流集落部のみ〕 河川改修 （50ミリ対策） ※農地・道路の浸水あり ※上下流の治水目標に、 差を設定する | １０４億円 （ケース６の上流部65ミリ 対策を未実施） ※有識者会議資料を参考 |  | 中下流部は、65ミリ 対策で危険度Ⅱ・Ⅰが解消 上流部は、65ミリで危険度Ⅱ・Ⅰが残る | □上流部の治水手法変更に対し、地元理解を得るのは困難。 □同一市域での治水安全度の相違に対し、住民の理解を得るのは困難。 |

| 平成22年6月29日（火） 平成22年度 第2回 大阪府河川整備委員会 | 資料 2－2 |
| --- | --- |

二級河川槇尾川の治水手法の比較検討

※コストは、今後の残事業費による。また、ダム案以外は、ダム中止に伴い発生する追加費用（11億円）を含む。