| 平成22年10月11日(月) 平成22年度 第８回 大阪府河川整備委員会 | 資 料 １ |
| --- | --- |

- 二級河川槇尾川の治水手法に関する審議の論点について

| 治 水 手 法 | 肯 定 的 な 意 見 | 否 定 的 な 意 見 |
| --- | --- | --- |
| 河川改修（５０ミリ対策） ＋ 局所改修（案） コスト：80億円 経済的内部収益率：△5.4% 堤 防 補 強 コスト：81億円 経済的内部収益率：5.3% | ◆６５ミリ降雨に対して、危険度Ⅱの発生が限定的なので、 局所対策（河床掘削）を実施することで対応可能。 ◆全案で最も安価。 ◆生物の多様性にとっては、かく乱が必要。 部分的に河川改修を行いながら、人と自然が共生する形で、 柔軟に、多様に対応していくという方法もある。 ◆環境に与える負荷は、ダムより格段に小さい。 ◆破堤しないため、８０ミリ、９０ミリ降雨に対しても、一定効果がある。 ◆破堤するまでの時間を遅らせ、避難のための時間を確保できるなど効果が期待でき、減災対策としては有効である。 | ◆１洪水（１フロー）は、全ての洪水の破堤の現象をとらえたものではないので、他の箇所でも破堤する可能性がある。 ◆局所改修は、段階改修の一つのステップであり、 次の段階も視野に入れるべき。 ◆堤防の余裕高は、風雨時の不規則な水位変動や、湾曲部での突発的な水位上昇、出水時の巡視・水防活動などへの安全性のために必要であり、確保できない箇所が出るのが問題である。 ◆８０ミリ、９０ミリ降雨に対して、効果がない。 ◆技術的に確立されたものでないことから、流下能力を向上させる計画には採用できない。 |
| 河川改修＋ダム（案） コスト：108億円 経済的内部収益率：2.7% 堤 防 補 強 コスト：109億円 経済的内部収益率：4.3% | ◆８０ミリ、９０ミリ降雨に対しても、一定効果がある。 ◆事業効率評価指標（相対化指標）から見て、全案で最も効率的。 ◆上流部は人家が連担している掘込河道であることから、 ダム案が一番有効な治水手法である。 （佐用川の例：上流部は槇尾川と同様の沿川状況で、 ダム案が有効と考えられる。） ◆ダムの本体工事が既に発注済。 ◆治水効果の発現を急ぐのであれば、事業の進捗スピード、 時間スケールも非常に重要な視点である。 ◆破堤しないため、８０ミリ、９０ミリ降雨に対しても、一定効果がある。 ◆破堤するまでの時間を遅らせ、避難のための時間を確保できるなど効果が期待でき、減災対策としては有効である。 | ◆６５ミリ降雨に対して、危険度Ⅱが１箇所（4人）と被害が 局所的なことから、全川的に効果のある河川改修＋ダム案で整備するのはおかしい。 ◆１箇所の橋梁のクリアランスが少し削られるだけでダム＋ 河川改修を実施するのはおかしい。 ◆ダムは環境に対して大きな変化、負荷を与える。 ◆９０ミリの降雨の場合、下流に対するダムの治水効果はない。 ◆技術的に確立されたものでないことから、流下能力を向上させる計画には採用できない。 |