関西国際空港の存在・運用に係る環境監視結果報告書［平成２３年２月分］

平成２３年３月

関西国際空港株式会社

関西国際空港用地造成株式会社

１　監視結果の概要

１.１ 環境監視の実施状況

環境監視計画に基づく平成23年2月の環境監視については、次表の実施日に記載のある項目について実施した。

| 監視項目 | 測定・調査項目 | 調査範囲 | 調査点 |  | 調査頻度 | 実施期間 | 実施日 （2月分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 騒 音 | 航空機騒音 | 大阪湾沿岸地域及び飛行経路周辺地域 | 11地点 |  | 常時測定 | 将来にわたり実施 | 常時観測 |
|  |  |  | 10数地点 |  | 年1回程度 |  | － |
|  | 飛行経路・高度 |  | 開港（H6年） 後から実施 | 数ヶ所 | 休止 |  | － |
|  |  |  | 新飛行経路 導入（H10年） 後から実施 |  | 年1回程度 |  | － |
| 低周波音 | 航空機の低周波音 | 大阪湾沿岸地域 | 数地点 |  | 年1回程度 | 平成25年7月までに調査の実施期間について協議 | － |
| 大気質 ・気象 | 窒素酸化物(二酸化窒素、一酸化窒素)、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント、炭化水素(メタン、非メタン)、風向・風速 | 空港島対岸部 | 1地点 |  | 連続測定 | 運用最大時の3年後まで | 常時観測 |
| 水 質 | 透明度、水温、塩分、ｐＨ、ＤＯ、ＣＯＤ、Ｔ-Ｎ、Ｔ-Ｐ、クロロフィルａ、ＳＳ | 内部水面海域 | 3点 |  | 年2回 (夏季、冬季) | 平成25年7月まで | 8日 |
| 底 質 | 泥温、強熱減量、粒度組成、ｐＨ、ＣＯＤ、硫化物、 Ｔ-Ｎ、Ｔ-Ｐ |  | 3点 |  |  |  | 8日 |
| 海域生物 | 植物プランクトン |  | 2点 |  | 休止 |  | － |
|  | 動物プランクトン |  |  |  |  |  | － |
|  | 底生生物 |  | 3点 |  | 年2回 (夏季、冬季) | 平成25年7月まで | 8日 |
| 陸生動物（鳥類） | 鳥類の飛来・生息 | 1期及び 2期空港島内 | 定点及び 調査ライン |  | 休止 | 運用後最大時3年後まで | － |
|  |  | 空港島周辺海域 | 調査ライン |  |  |  | － |
|  | タカ類の渡り | タカ類の 渡りルート | 1点 |  |  |  | － |

１.３ 監視結果の概要

- （１）騒音

泉大津市、泉佐野市、岬町、貝塚市、大阪市、和歌山市、日高町、淡路市、洲本市、南あわじ市の常時観測局における航空機騒音の測定結果は、すべての地点で環境基準値を下回っていた。

- （２）大気質

佐野中学校局（羽倉崎）における二酸化窒素、浮遊粒子状物質は、いずれも管理目標を満足し、環境基準値を下回っていた。

（３）水質

●内部水面（N1～N3）

ＣＯＤＭｎは、上層において1.5～1.8mg/L、下層において1.3～1.7mg/Lの範囲であった。

Ｔ－Ｎは、上層において0.15～0.18mg/L、下層において0.16～0.23mg/Lの範囲にあった。

Ｔ－Ｐは、上層において0.017～0.044mg/L、下層において0.021～0.028mg/Lの範囲にあった。

ＳＳは、上層において<1～４mg/L、下層において<1～10mg/Lの範囲にあった。

（４）底質

●内部水面海域（N1～N3)

底質のＣＯＤは、0.49～19mg/g（乾泥）の範囲にあった。

（５）海域生物

冬季における海域生物として、内部水面海域において底生生物の調査を行った。

●内部水面海域

主な出現種として、底生生物はカタマガリギボシイソメ、星口動物門の一種など大阪湾に普通にみられる種が確認された。