関西国際空港の存在・運用に係る環境監視結果報告書［平成２４年８月分］

平成２４年９月

新関西国際空港株式会社

関西国際空港土地保有株式会社

１　監視結果の概要

１.１ 環境監視の実施状況

環境監視計画に基づく平成24年8月の環境監視については、次表の実施日に記載のある項目について実施した。

| 監視項目 | 測定・調査項目 | 調査範囲 | 調査点 |  | 調査頻度 | 実施期間 | 実施日 （8月分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 騒 音 | 航空機騒音 | 大阪湾沿岸地域及び飛行経路周辺地域 | 11地点 |  | 常時測定 | 将来にわたり実施 | 常時観測 |
|  |  |  | 10数地点 |  | 年1回程度 |  | － |
|  | 飛行経路・高度 |  | 開港（H6年） 後から実施 | 数ヶ所 | 休止 |  | － |
|  |  |  | 新飛行経路 導入（H10年） 後から実施 |  | 年1回程度 |  | － |
| 低周波音 | 航空機の低周波音 | 大阪湾沿岸地域 | 数地点 |  | 年1回程度 | 平成25年7月までに調査の実施期間について協議 | － |
| 大気質 ・気象 | 窒素酸化物(二酸化窒素、一酸化窒素)、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント、炭化水素(メタン、非メタン)、風向・風速 | 空港島対岸部 | 1地点 |  | 連続測定 | 運用最大時の3年後まで | 常時観測 |
| 水 質 | 透明度、水温、塩分、ｐＨ、ＤＯ、ＣＯＤ、Ｔ-Ｎ、Ｔ-Ｐ、クロロフィルａ、ＳＳ | 内部水面海域 | 3点 |  | 年2回 (夏季、冬季) | 平成25年7月まで | 16日 |
| 底 質 | 泥温、強熱減量、粒度組成、ｐＨ、ＣＯＤ、硫化物、 Ｔ-Ｎ、Ｔ-Ｐ |  | 3点 |  |  |  | 16日 |
| 海域生物 | 植物プランクトン |  | 2点 |  | 休止 |  | － |
|  | 動物プランクトン |  |  |  |  |  | － |
|  | 底生生物 |  | 3点 |  | 年2回 (夏季、冬季) | 平成25年7月まで | 16日 |
| 陸生動物（鳥類） | 鳥類の飛来・生息 | 1期及び 2期空港島内 | 定点及び 調査ライン |  | 休止 | 運用後最大時3年後まで | － |
|  |  | 空港島周辺海域 | 調査ライン |  |  |  | － |
|  | タカ類の渡り | タカ類の 渡りルート | 1点 |  |  |  | － |

１.３ 監視結果の概要

- （１）騒音

泉大津市、泉佐野市、岬町、貝塚市、大阪市、和歌山市、日高町、淡路市、洲本市、南あわじ市の常時観測局における航空機騒音の測定結果は、すべての地点で環境基準値を下回っていた。

- （２）大気質

佐野中学校局（羽倉崎）における二酸化窒素、浮遊粒子状物質は、いずれも管理目標を満足し、環境基準値を下回っていた。

（３）水質

内部水面（N1～N3）

ＣＯＤＭｎは、上層において1.8～2.7mg/L、下層において1.7～1.9mg/Lの範囲であった。

Ｔ－Ｎは、上層において0.20～0.24mg/L、下層において0.22～0.23mg/Lの範囲にあった。

Ｔ－Ｐは、上層において0.040～0.064mg/L、下層において0.043～0.052mg/Lの範囲にあった。

ＳＳは、上層において<１～<１mg/L、下層において<１～１mg/Lの範囲にあった。

（４）底質

内部水面海域（N1～N3)

底質のＣＯＤは、3.6～23mg/g（乾泥）の範囲にあった。

（５）海域生物

８月における海域生物として、内部水面海域において底生生物の調査を行った。

内部水面海域

主な出現種として、底生生物はシズクガイ、カタマガリギボシイソメなど大阪湾に普通にみられる種が確認された。