(3) 参考

関西国際空港の存在・運用に係る環境監視計画の変更

①陸生動物（鳥類）

関西国際空港株式会社及び関西国際空港用地造成株式会社から、平成21年８月３日付けで提出された下記の内容については、平成21年８月４日に開催された関西国際空港環境監視機構環境部会において了承され、平成21年８月21日付けで計画変更了承の回答をしました。

| 監視項目 | 測 定・調 査 項 目 | 調査範囲 | 調査点 | 調 査 頻 度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 変 更 前 | 変 更 後 |
| 陸生動物 （鳥類） | 鳥類の飛来・生息 | 1期及び 2期空港 島内 | 定点及び 調査ライン | ３年ごとに月１回 | 休 止＊ |

＊航空機年間離着陸回数が大幅に増加（20万回程度など）、または、2期事業の工事の進行により鳥類の生息状況に一定の変化が認められる段階で再開

②大気質・水質・底質・海域生物

関西国際空港株式会社及び関西国際空港用地造成株式会社から、平成22年３月24日付けで提出された下記の内容については、平成22年３月25日に開催された関西国際空港環境監視機構環境部会において了承され、平成22年３月29日付けで計画変更了承の回答をしました。

ア．大気質

| 監視項目 | 測定・調査項目 | 調査範囲 | 調査点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 変更前 | 変更後 |
| 大気質 ・気象 | 窒素酸化物、浮遊粒子状物質、風向・風速 | 空港島対岸部 | ３地点 | ２地点（Ｃ，Ｌ－２局）の調査を中止し、１地点（大阪府所管佐野中学校局）で監視を継続する |
|  | 二酸化硫黄 |  | １地点（大阪府所管佐野中学校局） | 中止 |
|  | 光化学オキシダント、 炭化水素（メタン・非メタン） |  | １地点（大阪府所管佐野中学校局） | 変更なし |

イ．水質・底質・海域生物

| 監視項目 | 測定・調査項目 | 調査範囲 | 調査頻度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 変更後 | 変更後 |
| 水 質 | 透明度、水温、塩分、pH、DO、COD、T-N、T-P、ｸﾛﾛﾌｨﾙa、SS | 空港島周辺海域 | 年４回(四季) | 終了 |
|  |  | 内部水面海域 | 年４回(四季) | 年２回（夏季・冬季）※１※２ |
| 底 質 | 泥温、強熱減量、粒度組成、pH、COD、硫化物、T-N、T-P | 空港島周辺海域 | 年２回(夏季・冬季) | 終了 |
|  |  | 内部水面海域 | 年４回(四季) | 年２回（夏季・冬季）※１※２ |
| 海域生物 | 動物プランクトン | 内部水面海域 | 年４回(四季) | 休止※２ |
|  | 植物プランクトン |  |  |  |
|  | 底生生物 | 空港島周辺海域 | 年４回(四季) | 終了 |
|  |  | 内部水面海域 | 年４回(四季) | 年２回（夏季・冬季）※１※２ |
|  | 漁業生物 | 空港島周辺海域 | 年３回(春季・夏季・冬季) | 終了 |

※１　平成25年7月までの3年間、夏・冬の年2回実施

※２　北側連絡誘導路等の施設整備の実施が確定後、着工前に速やかに内部水面（N1,N2）において年4回（四季）で再開