３　環境監視結果の概要及び評価

3-1　大気質

(1)　環境監視の実施状況

大気質については、大阪府が所管する一般環境大気測定局（以下「一般局」という。）である佐野中学校局のデータの活用により、二酸化窒素、浮遊粒子状物質などの環境監視が実施された。

データは、「大阪府地域大気汚染常時監視測定データファイル」の平成26年4月1日から平成27年3月31日までのデータを用いた。

佐野中学校局及び周辺の大阪府所管の一般局の位置を図3-1に示す。

なお、環境監視計画では自動車交通の影響を対象としていないが、環境の状況を確認するため、自動車排出ガス測定局（以下「自排局」という。）のデータをあわせて示す。

凡例

一般局(事業者監視局)

一般局

図3-1　大気質の測定地点

(2)　環境監視結果の概要

ア．二酸化窒素

二酸化窒素の測定結果を表3-1に示す。佐野中学校局では、日平均値の年間98％値は0.030ppmであり、環境基準に適合していた。

また、周辺の一般局においても、日平均値の年間98％値が0.019～0.034ppmの範囲で、環境基準に適合しており、佐野中学校局の濃度レベルは周辺の一般局と同程度の状況であった。

経月変化については図3-2に示すとおり、佐野中学校局は周辺の一般局と同様の傾向を示していた。

経年変化についても図3-3に示すとおり、佐野中学校局と周辺の一般局との間に大きな違いは見られなかった。

表3-1　二酸化窒素の測定結果

図3-2　二酸化窒素濃度の経月変化（月平均値）

（注）１. 佐野中学校局については、平成11年度～16年度までは事業主体の測定によるデータ、

平成17年度以降は「大阪府地域大気汚染常時監視測定データファイル」に基づくデータを

用いた。

２. 測定期間：Ｃ（樽井）は平成17年6月9日まで、Ｃ（りんくう南浜）は平成22年7月31日まで、

L-1（羽倉崎）は平成17年9月21日まで、L-2（箱作）は平成22年7月31日まで。

図3-3　二酸化窒素濃度(年平均値)の経年変化

イ．浮遊粒子状物質

浮遊粒子状物質の測定結果を表3-2に示す。佐野中学校局では、１時間値が0.20 mg／m３を超えた時間が０時間、日平均値が0.10 mg／m３を超えた日が０日、日平均値の２％除外値が0.057mg／m３となっており、短期的評価及び長期的評価による環境基準に適合していた。

また、周辺の一般局においても、１時間値が0.20 mg／m３を超えた時間が０時間、日平均値が0.10 mg／m３を超えた日が０日、日平均値の２％除外値が0.042～0.055mg／m３となっており、全ての局で短期的評価及び長期的評価による環境基準に適合しており、佐野中学校局の濃度レベルは周辺の一般局と同程度の状況であった。

経月変化については図3-4に示すとおり、佐野中学校局は周辺の一般局と同様の傾向を示していた。

経年変化についても図3-5に示すとおり、佐野中学校局と周辺の一般局との間に大きな違いは見られなかった。

表3-2　浮遊粒子状物質の測定結果

図3-4　浮遊粒子状物質濃度の経月変化（月平均値）

（注）１．佐野中学校局については、平成11年度～16年度までは事業主体の測定によるデータ、

平成17年度以降は「大阪府地域大気汚染常時監視測定データファイル」に基づくデータを

用いた。

２．測定期間：Ｃ（樽井）は平成17年6月9日まで、Ｃ（りんくう南浜）は平成22年7月31日まで、

L-1（羽倉崎）は平成17年9月21日まで、L-2（箱作）は平成22年7月31日まで。

図3-5　浮遊粒子状物質濃度(年平均値)の経年変化

(3)　評　価

○　佐野中学校局における二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の濃度レベルは、周辺の一般局と同程度であり、経月変化・経年変化も同様の傾向であった。

○　二酸化窒素について、佐野中学校局及び周辺の全ての一般局で環境基準に適合していた。

○　浮遊粒子状物質について、佐野中学校局及び周辺の全ての一般局で短期的評価及び長期的評価による環境基準に適合していた。

以上のことから、事業による影響は小さく、環境保全目標を満足していると考えられる。

3-2　水　質

(1)　環境監視の実施状況

生活環境項目、栄養塩類等の項目について、１期空港島と２期空港島の間の海域（以下「内部水面海域」という。）の３地点で年２回調査が実施された。

事業者の測定地点及び周辺海域で大阪府が実施している大阪湾常時監視地点の位置を図3-6に示す。

内部水面海域調査地点（３地点）

大阪湾常時監視地点

凡例

図3-6　水質測定地点

(2)　環境監視結果の概要

生活環境項目等の調査結果を表3-3に示す。また、ｐＨ、ＤＯ、ＣＯＤ、Ｔ－Ｎ及びＴ－Ｐの環境基準の適合状況を表3-4及び表3-5に示す。

いずれの項目についても、事業者の測定結果と周辺海域の府常時監視結果及び環境基準の適合状況に大きな差は認められなかった。

表3-6に示したとおり過年度の調査結果と比較すると、年度ごとに多少の増減はあるものの概ね横ばい傾向にあるが、平成26年度冬季については、ＣＯＤ、Ｔ－Ｎの上層部が、Ｔ－Ｐは上下層とも測定結果がやや高めであった。

表3-3　水質の調査結果

（注）１．上層：海面下1ｍ、下層：海底面上2ｍ。ただし、大阪府測定点A-6、A-10は海底面上5ｍ。

（注）２．大阪湾常時監視については、大阪府実施の測定値のうち、8月及び2月の測定値を抜粋。

表3-4　水質の環境基準値との対比（その１）

（注）１．基準とは、昭和46年環境庁告示第59号「生活環境の保全に関する環境基準」のことである。

２．ｍ：基準超過の検体数、ｎ：総検体数を示す。また、（　　）内は適合率として、総検体数に対する基準を満たした

検体数の割合（％）を示す。

３．上層：海面下1ｍ、下層：海底面上2ｍ。ただし、大阪府測定点A-6、A-10は海底面上5ｍ。

表3-5　水質の環境基準値との対比（その２）

（注）１．基準とは、昭和46年環境庁告示第59号「生活環境の保全に関する環境基準」のことである。

２．ｍ：基準超過の検体数、ｎ：総検体数を示す。また、（　　）内は適合率として、総検体数に対する基準を満たした

検体数の割合（％）を示す。

３．上層：海面下1ｍ、下層：海底面上2ｍ。ただし、大阪府測定点A-6、A-10は海底面上5ｍ。

表3-6(1)　水質の経年測定結果（ＣＯＤ）

表3-6(2)　水質の経年測定結果（ＤＯ）

表3-6(3)　水質の経年測定結果（Ｔ－Ｎ）

表3-6(4)　水質の経年測定結果（Ｔ－Ｐ）

(3)　評　価

○　事業者の調査結果と周辺の府監視結果及び環境基準の適合状況において、大きな差は認められず、経年変化も概ね横ばい傾向であった。

以上のことから、事業による影響は小さいものと考えられる。

3-3　底　質

(1)　環境監視の実施状況

ＣＯＤ、強熱減量、硫化物等の項目について、内部水面海域の３地点で年２回実施された。

事業者の測定地点及び周辺海域で大阪府が実施している底質の測定地点の位置を図3-7に示す。

内部水面海域調査地点（３地点）

大阪府底質測定地点

凡例

図3-7　底質の測定地点

注）大阪府実施の底質測定は、平成26年度から実施年度ごとに地点を変えて測定。

平成26年度はA-3,A-10で測定。

(2)　環境監視結果の概要

底質の測定結果を表3-7に示す。

強熱減量は2.9～8.2％、ＣＯＤは乾泥１g当たり3.9～23mg、硫化物は乾泥１g当たり0.11～0.70mg、Ｔ－Ｎは乾泥１g当たり0.43～2.1mg、Ｔ－Ｐは乾泥１g当たり0.24～0.54mgの範囲にあり、周辺の府測定点の結果と大きな差は認められなかった。また表3-8に示したとおり、過年度の調査結果と比較しても概ね横ばい傾向であるが、Ｎ２地点については覆砂（平成22年度）による底質改善効果が見られている。

表3-7　底質の測定結果

表3-8(1)　底質の経年測定結果（ＣＯＤ）

表3-8(2)　底質の経年測定結果（強熱減量）

表3-8(3)　底質の経年測定結果（硫化物）

(3)　評　価

○　ＣＯＤ、Ｔ－Ｎ、Ｔ－Ｐ、硫化物のいずれについても、事業者における調査結果と周辺の府測定地点の結果との間に、大きな差は認められなかった。

以上のことから、事業による影響は小さく、環境保全目標を満足しているものと考えられる。

3-4　騒音等

(1)　環境監視の実施状況

航空機騒音については、常時測定が４地点、定期測定が年２回９地点で実施された。飛行経路及び高度については、陸上ルート入口の１断面において年２回実施された。

航空機騒音の測定地点を図3-8に示す。

| 地点No. | 所在地 | 地点No. | 所在地 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① ◎ | 泉大津市汐見町 | ⑧ ◎ | 貝塚市二色３丁目 |
| ② ◎ | 泉佐野市りんくう往来南 | ⑨ ● | 田尻町りんくうポート南 |
| ③ ◎ | 岬町多奈川小島 | ⑩ ● | 泉南市りんくう南浜 |
| ④ ● | 堺市南区庭代台 | ⑪ ● | 阪南市箱作 |
| ⑤ ● | 高石市高砂２丁目 | ⑫ ● | 和泉市和田町 |
| ⑥ ● | 忠岡町新浜３丁目 | ⑬ ● | 熊取町希望が丘 |
| ⑦ ● | 岸和田市臨海町 |  |  |
| 〔凡例〕 ◎騒音常時測定点 ●騒音定期測定点 |  |  |  |

図3-8　航空機騒音の測定地点

(2)　環境監視結果の概要

ア　航空機騒音

(ｱ)　常時測定結果

測定結果を表3-9に示す。

各測定地点におけるLdenの年間パワー平均値は37dB未満～49dBの範囲にあり、全局で環境基準に適合していた。

経年変化については、平成25年４月１日よりLdenに移行したため過去のデータが少ないが、参考として表3-10に示したとおり旧環境基準WECPNL値で比較してみると、平成19年度のＢ滑走路供用以降、４地点とも概ね横ばい傾向であった。

表3-9　航空機騒音の測定結果（常時測定）

注１） 表中の「<37」は、Lden値が37dB未満であることを示す。

注１） 表中の「<50」は、WECPNL値が50未満であることを示す。

表3-10　航空機騒音の経年変化（常時測定）

注１） 表中の「<37」は、Lden値が37dB未満であることを示す。

注1） 表中の「<50」は、WECPNL値が50未満であることを示す。

注2） ⑧貝塚市二色３丁目は平成10年12月3日から常時測定。

注3） ③岬町多奈川小島の平成24年度測定データは、長期間（9月30日から11月10日まで）欠測あり。

(ｲ)　定期測定結果

測定結果を表3-11に示す。

各測定地点におけるLdenのパワー平均値は37dB未満～40dBの範囲にあり、いずれの地点においても環境基準に適合していた。

経年変化については、平成25年４月１日よりLdenに移行したため過去のデータが少ないが、参考として表3-12に示したとおり旧環境基準WECPNL値で比較してみると、どの地点も概ね横ばい傾向であった。

表3-11　航空機騒音の測定結果（定期測定）

注１） 表中の「<37」は、Lden値が37ｄB未満であることを示す。

注１） 表中の「<50」は、WEPCNL値が50未満であることを示す。

表3-12　航空機騒音の経年変化（定期測定）

注１） 表中の「<37」は、Lden値が37dB未満であることを示す。

注1） 表中の「<50」は、WECPNL値が50未満であることを示す。

注2） 表中の「―」は、暗騒音より10dB以上のピークレベルが検出できなかった事を示す。

注3） 測定地点⑧は平成10年９月まで実施。

注4） 測定地点④、⑤、⑫及び⑬の測定回数は、平成14年度までと平成20年度は年4回、平成15年度から平成17年度は年2回、平成18年度は年1回、平成19年度と平成21年度は年3回、平成22年度から平成25年度は年2回実施。

注5） 測定地点⑥、⑦、⑨、⑩及び⑪の測定回数は、平成16年度までと平成19年度、平成20年度は年4回、平成17年度と平成18年度は年2回、平成21年度は年3回、平成22年度から平成25年度は年2回実施。

イ　飛行経路及び高度

陸上ルート入口で高度が最も低くなる貝塚断面（離陸、着陸）において年２回実施された。調査結果を図3-9(1)～(2)に示す。

飛行高度については、離陸はすべて10,000フィート以上であり、着陸も全てＡＩＰ（航空路誌）に規定されている最低高度である8,000フィート以上を確保していた。南北方向の通過地点では、着陸時に1機やや北方向からの進入が見られたが、大きなばらつきは見られなかった。

(3)　評　価

航空機騒音については、全ての測定局及び測定地点で環境基準に適合しており、経年変化も概ね横ばい傾向であることから環境保全目標を満足していると考えられる。飛行高度については、離陸、着陸ともに全ての調査機で8,000フィート以上を確保していた。

図3-9(1)　航空機飛行経路・高度の観測結果（離陸）

図3-9(2)　航空機飛行経路・高度の観測結果（着陸）

3-5　海域生物

(1)　環境監視の実施状況

内部水面海域の３地点において底生生物を年２回調査した。

調査地点を図3-10に示す。

内部水面海域調査地点（３地点）

凡例

図3-10　海域生物の調査地点

(2)　環境監視結果の概要

調査結果を表3-13に示す。

確認された底生生物の総種類数は66種で、季節別では８月が26種、２月が56種であった。主要種はカタマガリギボシイソメ、ドロヨコエビ、ナガオタケフシゴカイ等で、いずれも内湾・沿岸域で普通に見られる種であった。

表3－14に示す底生生物の経年出現種類数では、夏が平成25年からやや減少した。

個体数合計の平均値も73で、平成25年8月の147に対しやや減少した。

表3-13　底生生物の調査結果（内部水面海域）

注１） 個体数、湿重量は0.15㎡当たりで示す。湿重量の「―」は生物が確認されなかったことを、「＋」は0.01ｇ未満の生物が確認されたことを示す。

注２） 主要種は個体数の上位5種を示す。

表3-14　底生生物の経年出現種類数（内部水面海域）

注１） 平成18年度より3地点で調査。

注２） 平成22年度は年3回調査。

注３） 平成23年度から年2回調査。

(3)　評　価

主要種は、内湾・沿岸域で普通に見られる種が確認され、出現種類数についても経年的に大きな変化が見られなかったことから、事業による海域生物への影響は小さく、環境保全目標を満足していると考えられる。

3-6　その他

(1)　工事に関連する環境監視の実施状況

資材等運搬車両台数について確認を行った。

(2)　環境監視結果の概要

資材等運搬車両台数は表3-15のとおりであった。

表3-15　資材等運搬車両台数

|  | ～H27.01 | H27.02 | H27.03 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月台数 | 0 | 48 | 154 |
| 日平均台数 | 0 | 1.7 | 5.0 |

(3)　評　価

「関西国際空港2期事業に係る環境影響評価書」（平成10年10月、関西国際空港株式会社、関西国際空港用地造成株式会社）では、空港施設の建設に必要となる資材等運搬車両台数のうち、資機材輸送台数の最大量を110台／日（工事開始から8年次）としている。

資材等運搬車両台数はいずれの月もこれを下回っており、環境への影響は少ないと考えられる。

3-7　評価のまとめ

○　大気質については、事業者監視局における二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の測定結果は、環境基準に適合しており、濃度レベルは周辺の一般局と同程度であった。

○　水質については、事業者の調査結果と周辺の府監視結果の環境基準適合状況において、大きな差は認められなかった。

○　底質については、事業者における調査結果と周辺の府測定点の結果との間に、大きな差は認められなかった。

○　騒音については、全ての測定局及び測定地点で環境基準に適合していた。

○　海域生物については、内湾・沿岸域で普通に見られる種が確認された。

○　以上の環境監視結果から、環境基準の達成と維持に支障を及ぼさない、環境に著しい変化を生じさせないなど、環境保全目標を概ね満足していると考えられる。