［20］バリアフリー情報の公表（ホテル又は旅館）（条例第33条～第39条）

（黒丸）：政令と条例の基準

（まる）：望ましい整備

基本的な考え方

高齢者、障がい者等がホテル又は旅館を利用する際には、事前に自らが障がい特性や利用目的等のニーズに応じて、宿泊・利用できるかを判断し、施設を選択できることが重要である。大阪府では福祉のまちづくり条例を改正し、施設のハード・ソフトのバリアフリー情報をホームページ等で公表する制度を創設している。

ホテル又は旅館の移動等円滑化情報の公表

計画書の届出

（黒丸）新設等営業者は次に掲げる事項を記載したホテル又は旅館の移動等円滑化に関する情報（以下「移動等円滑化情報」という。）の公表に係る計画書（以下「移動等円滑化情報公表計画書」という。）を作成し、営業を開始する日の14日前までに、知事に届け出なければならない。

一　氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二　ホテル又は旅館の名称及び所在地

三　ホテル又は旅館の概要

四　移動等円滑化情報の内容

五　公表の方法

解説：新築、増築、改築及び用途変更の床面積の合計が1000平方メートル以上のホテル又は旅館の営業者が対象。

新設等営業者で届出をせず、又は虚偽の届出をしたときや、既設等営業者で虚偽の届出

をしたとき、並びに届出をした営業者が公表をせず又は虚偽の公表をしたとき等は勧告の対象となる。

（黒丸）既設等営業者は、移動等円滑化情報公表計画書を作成し、知事に届け出ることができる。

解説：新設等営業者で届出をせず、又は虚偽の届出をしたときや、既設等営業者で虚偽の届出

をしたとき、並びに届出をした営業者が公表をせず又は虚偽の公表をしたとき等は勧告の対象となる。

情報の公表

（黒丸）新設等営業者及び移動等円滑化情報公表計画書を知事に届け出た既設等営業者は、当該施設の移動等円滑化情報公表計画書に従って、次に掲げる移動等円滑化情報をインターネット等により公表しなければならない。

（ハード対応）

一　駐車場の有無、駐車場がある場合の車椅子使用者用駐車施設の有無

二　道等及び車椅子使用者用駐車施設から主たる出入口までの段差の有無、段差がある場合の傾斜路（スロープ）の設置の有無、視覚障がい者誘導用ブロック又は音声による誘導案内の有無

三　主たる出入口の戸の構造

四　案内所の有無、点字又は音声による視覚障がい者が利用することができる案内設備の有無、主たる出入口から当該案内所及び案内設備までの視覚障がい者誘導用ブロック又は音声による誘導案内の有無

五　エレベーターの有無、エレベーターがある場合の車椅子使用者が円滑に利用することができるエレベーターの有無、点字及び音声による案内設備を設けたエレベーターの有無

六　車椅子使用者用便房の有無、温水洗浄機能付きの便座を設けた便房の有無、オストメイトが円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房の有無、大人のおむつを交換することができる長さ1.2メートル以上のベッドを設けた便房の有無

七　車椅子使用者が円滑に利用することができる浴室等の有無、貸し切って利用することができる浴室等の有無

八　ベビーチェアを設けた便房の有無、ベビーベッドを設けた便所の有無、ベビーケアルームの有無

九　UDルーム１の有無、客室数、代表的な間取りを表示した平面図の公表の有無

十　UDルーム２の有無、客室数、代表的な間取りを表示した平面図の公表の有無

十一　車椅子使用者用客室の有無、客室数、代表的な間取りを表示した平面図の公表の有無

十二　ＵＤルーム１、２、車椅子使用者用客室以外の客室（その他の一般客室）の有無、客室数、代表的な間取りを表示した平面図の公表の有無、当該客室の出入口の幅、通路の幅、便所及び浴室等の出入口の幅及び段差の寸法

（ソフト対応）

十三　次に掲げる備品の貸出又は設備の有無

イ　車椅子及びベビーカーの貸出

ロ　シャワーチェア、シャワー用車椅子、浴室用マット及び入浴台の貸出

ハ　据置き型スロープの貸出

ニ　室内信号装置の貸出

ホ　文字対応テレビ、文字表示ボタン付きリモコンの貸出又は設置

ヘ　移動端末設備（タブレット）、ファクシミリの貸出又は設置

十四　次に掲げるコミュニケーションサービス

イ　予約時及び宿泊時の電子メールによる対応

ロ　予約時及び宿泊時のファックスによる対応

ハ　受付時の筆談及び手話による対応

ニ　予約時、受付時及び宿泊時の多言語による対応

対応がある場合の対応言語の種類

十五　次に掲げる案内等のサービス

イ　建物出入口から客室までの人的な誘導案内

ロ　ルビ振り又はイラストの入ったパンフレットや映像による利用案内

ハ　個室での食事の提供

ニ　非常時の館内及び客室内の音声放送

十六　前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

解説：インターネット等とは、インターネットの利用、パンフレットその他これに類するものへの掲載等。

（黒丸）移動等円滑化情報の表示は、JIS Z 8210に定められている図記号を用いるなど、高齢者、障がい者等に分かりやすい表示としなければならない。

解説：大阪府では、JISや公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団等の図記号を参考に、推奨するピクトサインを作成しており、原則として、このピクトサインを利用する。図20.3参照

計画書の変更の届出

（黒丸）新設等営業者及び移動等円滑化情報公表計画書を知事に届け出た既設等営業者は、当該届出に係る事項を変更したとき（営業者の地位を承継した場合を含む。）は、変更した日から30日以内に、移動等円滑化情報公表計画書変更届出書を届け出なければならない。

望ましい整備

既設等のホテル又は旅館

（まる）移動等円滑化情報公表計画書の届出をしない既設等営業者においても、移動等円滑化情報をインターネット等により公表するよう努めなければならない。

公表方法

（まる）ホームページ等への掲載に加え、海外への情報発信も可能となるような旅行業者を活用するなど、利用者の利便性に配慮する。

（まる）利用者目線に立った効果的な情報発信にするためには、間取り図や写真・動画（車椅子使用者が実際に利用しているところ等）を用いて、室内の状況や具体的な寸法、設備や備品等の情報を視覚的に発信することが有効である。

公表項目

（まる）次の情報を公表すること。

（ハード対応）

・駐車場や玄関、受付、エレベーターの位置等を示した配置図、各階平面図

・客室について

出入口、便所及び浴室等の出入口の有効幅

便所及び浴室等の出入口における段差

便所及び浴室等の手すりの設置の有無

ベッドの高さ

（ソフト対応）

・コミュニケーション支援用絵（図）記号

・無線LAN

・点字による利用案内

解説：「情報の公表」に掲げる情報のほか、「公表項目」の情報を公表する。

解説図一覧

図20.1　バリアフリー情報の公表の留意事項と推奨するピクトサイン：まる

図20.2　ホームページの掲載例：まる

図20.3　バリアフリー情報の公表項目一覧：まる

関連する章

・［10］ホテル又は旅館の客室