表紙

広域的な自転車通行環境整備事業計画

（広域サイクルライン計画）

2026年6月改定。

大阪府、京都府、和歌山県、大阪市、堺市。

1ページ

整備目的・考え方・計画期間

１．整備目的

大阪・関西万博の開催を契機として、国内外からの多くの来訪者が、安全・快適に関西各地を周遊できるようにするため、広域的な自転車通行環境の充実を図ることを目的とする。

また、本計画による自転車通行環境の整備は、環境負荷の軽減、健康づくりの推進などに寄与するものであり、2015年9月に国連サミットにおいて採択された「持続可能な開発目標（SDGs）」に掲げられている関連目標の達成にも貢献するものである。

（図の説明）

持続可能な開発目標のロゴ及び関係する目標として「3.すべての人に健康と福祉を」、「11.住み続けられるまちづくりを」「13.気候変動に具体的な対策を」のロゴを図示。

２．整備の考え方

既存の大規模自転車道等を活用し、広域的に安全、快適な移動が可能で、他の主要なサイクリングルートと接続するなど、連続的な通行環境の形成を図るルート（基幹ルート）を設定し、自転車通行空間の整備や統一的な案内サイン等の設置を行う。

（図の説明）

基幹ルート、地域ルートを図示。

・基幹ルートは、広域にわたり都市間を結ぶ骨格となるルート。

・地域ルートは、周辺地域へのアクセスや周遊性を高めるルート。

３．計画期間

本計画の計画期間は、2030年度までとし、必要に応じて見直しを行う。

また、計画期間以降も継続して検討・調整を行う。

2ページ

整備対象ルート

４．整備対象ルート

整備対象区間（約30キロメートル）は、大阪ベイサイドサイクルラインのうち、りんくう公園以南とし、和歌山県内の自転車道との接続に向けて、順次整備を行う。

（表の説明）

淀川リバーサイドサイクルライン

・総延長は約50キロメートル。

・うち約50キロメートルが整備完了。

大和川リバーサイドサイクルライン

・総延長は約25キロメートル。

・うち約25キロメートルが整備完了。

石川リバーサイドサイクルライン

・総延長は約15キロメートル。

・うち約15キロメートルが整備完了。

大阪ベイサイドサイクルライン

・総延長は約60キロメートル。

・うち約30キロメートルが整備完了。

・残り約30キロメートルが整備対象区間。

検討エリアは、引き続きネットワークの拡大に向けた検討・調整を行う。うち大阪府域は約50キロメートル。

（図の説明）

整備対象区間、休憩施設、検討エリア、整備完了区間、その他の大規模自転車道を図示。

注　2026年6月25日時点

注　国土地理院地図を加工して作成

3ページ

一般道路における自転車通行空間の整備方針

整備形態の選定は、都市部や山間部などの地域特性も考慮し、各整備主体における既存の整備形態の選定フローを活用することを基本とする。

一般道路における整備形態（例）

・自転車道（自転車と歩行者及び自動車を構造的に分離）

（図の説明）

自転車道の断面構成イメージを図示。

（写真の説明）

自転車道の整備事例を写真に示す。

・自転車通行帯（自転車と自動車を視覚的に分離）

（図の説明）

自転車通行帯の断面構成イメージを図示。

（写真の説明）

自転車通行帯の整備事例を写真に示す。

・矢羽根型路面表示（車道混在にて矢羽根表示）

（図の説明）

車道混在の断面構成イメージを図示。

（写真の説明）

車道混在の整備事例を写真に示す。

・【参考】自転車歩行車道（歩道内に自転車と歩行者を視覚的に分離）

注　自転車歩行者道は、車道幅員や交通状況を踏まえ、自転車歩行者道を通行することがやむを得ないと認められる場合のみ、交通管理者との協議により実施。

（図の説明）

視覚分離の断面構成イメージを図示。

（写真の説明）

視覚分離の整備事例を写真に示す。

4ページ

河川空間における自転車通行空間の整備方針

自転車歩行者専用道路等は自転車と歩行者の接触を防止するために、自転車と歩行者の分離対策（構造分離または視覚分離）や走行位置の明示を検討する。

河川空間における整備（例）

（写真の説明）

河川空間を活用した自転車歩行者専用道路の例として、大和川リバーサイドサイクルラインの自転車歩行者専用道路を写真に示す。

（写真の説明）

自転車通行位置の明示の例として、石川リバーサイドサイクルラインの明示の事例を写真に示す。

構造分離・視覚分離による安全対策案

（図の説明）

構造分離・視覚分離による安全対策を実施した通行空間構成イメージを図示。

注　十分な幅員が確保できる場合、現場状況を踏まえ、河川管理者、交通管理者と個別協議により詳細な仕様を決定。

走行位置の明示による安全対策（標準仕様）

（図の説明）

走行位置の明示による安全対策を実施した通行空間構成イメージを図示。

注　現場状況や河川管理者、交通管理者の意見を踏まえ、対策を実施。

5ページ

自転車通行空間の整備仕様

一般道路における自転車通行空間を新たに整備する場合、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」及び、各道路管理者が定める整備仕様により整備する。

「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」（令和6年6月国土交通省道路局、警察庁交通局）における矢羽根型路面表示の標準仕様

（図の説明）

ガイドラインに掲載されている標準形の仕様、車道外側線と重なる場合の矢羽根型路面表示の設置例、矢羽根型路面表示の夜間視認性向上策の例を図示。

「大阪府自転車通行空間法定外表示実施要領」（平成29年3月大阪府道路交通安全推進連絡会議）の仕様

（図の説明）

実施要領に掲載されている矢羽根型路面表示の仕様及びピクトグラムの仕様を図示。

6ページ

案内看板等の整備方針

基幹ルートには、自転車走行における安全性や快適性を向上させるために、大阪府・京都府・和歌山県・大阪市・堺市で統一の整備方針に基づき、案内看板等を設置する。

案内看板等の整備方針

（表の説明）

案内機能

・ナンバー1、経路案内、設置箇所はルート全線（分岐部）、形式は看板かつ路面表示（注1）

・ナンバー2、距離案内、設置箇所はルート全線（単路部：5キロメートル間隔）、形式は看板かつ路面表示（注1）

・ナンバー3、周辺施設案内、設置箇所はルート沿線の観光施設や拠点等への分岐部等（注2）、形式は看板（注1）

・ナンバー4、コースライン、設置箇所は迂回路やルートが分かりにくい箇所等（河川の高水敷と堤防天端等）、形式は路面表示

・ナンバー5、コースマップ、設置箇所はルート沿線の観光施設や拠点等（注3）、形式は看板

・ナンバー6、地域ルート案内、設置箇所は地域ルートへの分岐部等（注3、注4）、形式は看板（注1）

明示機能

・ナンバー7、自転車通行位置明示、設置箇所は河川管理用通路等（大規模自転車道として位置付けられている自転車歩行者専用道路を含む）、形式は路面表示

警戒（自転車への注意）機能

・ナンバー8、注意・徐行・止まれ、設置箇所は注意喚起が必要な交差点等（注5）、形式は看板または路面表示

・ナンバー9、危険箇所（急勾配・狭小幅員）、設置箇所は注意喚起が必要な危険箇所等（注5）、形式は看板または路面表示

・ナンバー10、自転車歩行者道上の走行注意、設置箇所は既存の自転車通行環境が整備された自転車歩行者道（注5）、路面表示

・ナンバー11、その他、河川管理用通路を走行する際の注意喚起、設置箇所は河川管理用通路等の車止め（注5）、形式は看板（車止に添架）

警戒（自動車への注意）機能

・ナンバー12、幅寄せ注意、設置箇所は自動車交通量が多く車道混在の区間、ルートと交差する道路が他車線道路である交差点等（注5）、形式は看板

・ナンバー13、横断自転車への注意、設置箇所は信号のない交差点で特に注意喚起が必要と判断される交差点（注5）、形式は看板

警戒（歩行者への注意）機能

・ナンバー14、自転車注意、歩行者交通量が多く、見通しが悪い区間等（注5）、形式は看板

（図の説明）

各内容の表示レイアウトのイメージ等を図示。

- 河川管理用通路等、または道路の管理施設上、看板（柱シート含む）の設置が困難な区間については、路面表示のみの設置を検討する。

- 施設規模等により各道路管理者で案内の必要性を判断する。

- 市町村等の取組み内容に応じ、必要性を判断する。

- 地域ルート案内を設置する際は、基幹ルートがわかりづらくならないように、設置箇所付近に経路案内を設置することなどについて検討する。

- 現地状況に応じ、必要箇所は各道路管理者で検討する。

- 警戒看板（ナンバー8～14）の整備方針は参考として取り扱う。

7ページ

案内看板等の標準仕様

案内看板等について共通の標準仕様を策定し、全域で統一感を持たせる。

案内看板等の仕様は、ナショナルサイクルルートの路面表示・案内看板の要件を満たすように設定する。

将来的にロゴマークを入れることのできるスペースとしてピクトサインを記載する。

案内表示の事例

（写真の説明）

淀川リバーサイドサイクルラインの案内看板及び大和川リバーサイドサイクルラインの路面表示の設置事例を写真に示す。

ロゴマークについて

（図の説明）

将来的にロゴマークを策定した時の案内看板のイメージを図示。

案内看板等の標準仕様

（表の説明）

・色は、案内は青色系、警戒はオレンジ色系を基本とする。

・フォントは、案内は丸ゴシック体、警戒はゴシック体とする。

・寸法・設置位置は、次項以降に記載する。

・看板の設置高さは、1.5メートルとする。

参考　ナショナルサイクルルート指定要件（一部抜粋）

（表の説明）

・ルート全線で統一された仕様により、ルート名、自転車ピクトによる経路や距離に関する路面表示が設置されていること

・単路部：概ね5kmごと

・分岐部：必要箇所全箇所。

・ルート全線で統一された仕様により、ルート名、自転車ピクトによる経路や距離に関する案内看板が設置されていること　（ただし、河川区域などで設置できない場合は除く）

・単路部：概ね5kmごと

・分岐部：必要箇所全箇所

8ページ

「経路案内」の整備仕様

「経路案内」看板・路面表示の寸法

（図の説明）

「経路案内」看板・路面表示の寸法を図示。

「経路案内」設置位置

（図の説明）

「経路案内」設置位置を図示。

「経路案内」表示内容、設置箇所等

（表の説明）

・機能は、案内（経路案内）。

・表示内容は、方向を示す矢印、分岐までの距離、ピクトサイン、サイクルルート名。

・設置箇所は、分岐点等で迷いやすい交差点に、看板及び路面表示による案内を各3箇所（予告、分岐手前、分岐直後）。

注　分岐部（予告）と分岐部（直後）については分岐部（交差点）の形状や前後の流入道路の有無、青矢羽根などの整備状況等を踏まえ、必要に応じて設置。

9ページ

「距離案内」の整備仕様

「距離案内」看板・路面表示の寸法

（図の説明）

「距離案内」看板・路面表示の寸法を図示。

「距離案内」設置位置

（図の説明）

「距離案内」設置位置を図示。

「距離案内」表示内容、設置箇所等

（表の説明）

・機能は案内（距離案内）。

・表示内容は方向を示す矢印、起終点名、起終点までの距離、ピクトサイン、サイクルルート名。

・設置箇所は単路部に一定間隔（約5キロメートル間隔）で設置。

注　起終点名については検討中エリアの調整状況を踏まえて検討。

10ページ

「周辺施設案内」の整備仕様

「周辺施設案内」看板の寸法

（図の説明）

「周辺施設案内」看板の寸法を図示。

「周辺施設案内」設置位置

（図の説明）

「周辺施設案内」設置位置を図示。

「周辺施設案内」表示内容、設置箇所等

（表の説明）

・機能は案内（周辺施設案内）。

・表示内容は周辺施設名称（ピクトグラム併用）（注　当該基幹ルートから概ね3キロメートル圏内（10分程度の走行）に位置する施設を案内の対象とする。）、周辺施設までの距離。

・設置箇所は単路部に一定間隔（約5キロメートル間隔）で設置。なお、ルート上に当該施設がない場合は、分岐点となる交差点に経路案内を設置。

注　分岐部（予告）と分岐部（直後）については分岐部（交差点）の形状や前後の流入道路の有無、青矢羽根などの整備状況等を踏まえ、必要に応じて設置。

11ページ

「コースライン」・「コースマップ」の整備仕様

「コースライン」路面表示の寸法

（図の説明）

「コースライン」路面表示の寸法を図示。

「コースライン」設置位置

（図の説明）

「コースライン」設置位置を図示。

「コースライン」表示内容、設置箇所等

（表の説明）

・機能は案内（コースライン）。

・表示内容はコースライン。

・設置箇所は河川ルート上などにおいて、迂回が必要で案内表示（路面表示等）による経路案内のみでは分かりにくい箇所に設置。

「コースマップ」設置事例

（写真の説明）

石川リバーサイドサイクルライン及び大和川リバーサイドサイクルラインの「コースマップ」の設置事例を写真に示す。

「コースマップ」表示内容、設置箇所等

（表の説明）

・機能は案内（コースマップ）。

・表示内容はコースマップ。

・設置箇所はルート沿線の観光施設や拠点等の敷地内。

12ページ

「地域ルート案内」の整備仕様

「地域ルート案内」看板の寸法

（図の説明）

「地域ルート案内」看板の寸法を図示。

「地域ルート案内」設置位置

（図の説明）

「地域ルート案内」設置位置を図示。

「地域ルート案内」表示内容、設置箇所等

（表の説明）

・機能は案内（地域ルート案内）。

・表示内容は地域ルート名（注　基幹ルートと接続する地域ルートを案内の対象とする。）、地域ルートまでの距離、方向を示す矢印、分岐点までの距離。

・設置箇所は地域ルートへの分岐部となる交差点等に設置。

注　分岐部（予告）と分岐部（直後）については分岐部（交差点）の形状や前後の流入道路の有無、青矢羽根などの整備状況等を踏まえ、必要に応じて設置。

13ページ

「自転車通行位置明示」の整備仕様

「自転車通行位置明示」路面表示の寸法

（図の説明）

「自転車通行位置明示」路面表示の寸法を図示。

「自転車通行位置明示」設置位置

（図の説明）

「自転車通行位置明示」設置位置を図示。

「自転車通行位置明示」表示内容、設置箇所等

（表の説明）

・機能は、明示（自転車通行位置明示）。

・表示内容は、自転車通行位置、歩行者通行位置。

・設置箇所は、構造分離または視覚分離されていない河川区域内の自転車歩行者専用道路等でルートの単路部に一定間隔（目安として500メートル間隔）に設置。

参考　道路構造令における各モードの占有幅の考え方

（図の説明）

道路構造令における各モードの占有幅を図示。

注　出典：国土交通省ホームページ

左記を踏まえ、幅員4.0メートル未満の場合は、現地の通行実態等も踏まえ、注意喚起標識等の設置を合わせて検討する。

参考　既存の実施事例（住吉八尾線）

（写真の説明）

既存の路面表示の設置事例を写真に示す。

既存で施工済みの区間がある場合は既存の路面表示のルールも含め、交通管理者と協議する。

14ページ

参考　河川空間における自転車通行空間の整備例

堺市における路面表示の整備方針

（図の説明）

自転車歩行者専用道路の路面表示の寸法を図示。

15ページ

参考　警戒看板等のレイアウト参考図

路面表示・看板の寸法

（図の説明）

警戒機能の看板・路面表示の寸法を図示。

16ページ

参考　警戒看板等の整備（イメージ）（１）

「注意・徐行・止まれ」の設置（イメージ）

（写真の説明）

「ゆっくり」の設置（イメージ）を図示。

バリカー手前の幅員が狭小となる箇所の事例を写真に示す。

「注意・徐行・止まれ」の設置（イメージ）

（写真の説明）

「自動車注意」の設置（イメージ）を図示。

自動車が通行する区間と合流する手前の箇所の事例を写真に示す。

「自転車歩行者道上の走行注意」の設置（イメージ）

（写真の説明）

「歩行者注意」の設置（イメージ）を図示。

歩行者と合流する手前の箇所の事例を写真に示す。

「自転車歩行者道上の走行注意」の設置（イメージ）

（写真の説明）

「歩行者優先」の設置（イメージ）を図示。

幅員が狭小で歩行者に注意すべき区間の事例を写真に示す。

17ページ

参考　警戒看板等の整備（イメージ）（２）

「コースライン」の設置（イメージ）

（写真の説明）

石川リバーサイドサイクルラインの堤防天端から高水敷に異動するスロープの写真を示す。

「コースライン」の設置（イメージ）

（写真の説明）

石川リバーサイドサイクルラインの堤防天端から高水敷に異動するスロープの写真を示す。

「自転車歩行者道上の走行注意」の設置（イメージ）

（写真の説明）

「ゆっくり」の設置（イメージ）を図示。

見通しが良く自転車の走行速度に注意する区間の事例を写真に示す。

「踏切手前とまれの注意喚起」の設置（イメージ）

（写真の説明）

「自転車とまれ」の設置（イメージ）を図示。

狭小な踏切を横断する区間の事例を写真に示す。

18ページ

参考　計画ルート図

（表の説明）

淀川リバーサイドサイクルライン

・総延長は約50キロメートル。

大和川リバーサイドサイクルライン

・総延長は約25キロメートル。

石川リバーサイドサイクルライン

・総延長は約15キロメートル。

大阪ベイサイドサイクルライン

・総延長は約60キロメートル。

検討エリアは、引き続きネットワークの拡大に向けた検討・調整を行う。うち大阪府域は約50キロメートル。

（図の説明）

計画ルート、休憩施設、検討エリア、その他の大規模自転車道を図示。

注　2026年6月25日時点

注　国土地理院地図を加工して作成