## 振　動

### 現況調査

#### 現地調査（既存調査）

##### 施設（浸出水処理設備）の稼働及び埋立作業による振動

①　調査概要

既存の施設（浸出水処理設備）の稼働及び埋立作業による敷地境界での現況の振動を把握するため、事業計画地近傍の平井第８工区最終処分場において、表5-3-に示す現地調査を実施しており、その既存調査結果より現況を把握した。

調査は、施設（浸出水処理設備）の稼働と埋立作業が同時に行われていた昼間（11時頃）に、敷地境界において同時測定を行った。また、施設（浸出水処理設備）が24時間稼働のため、直近の地点１（西側敷地境界）については、夜間の測定も行った。

表5-3-  振動の現地調査概要

| 調査項目 | 振動レベル（Ｌ10、Ｌ50、Ｌ90） |
| --- | --- |
| 調査地点 （図5-2-2） | ①地点１：平井第８工区最終処分場敷地境界西側 ②地点２：平井第８工区最終処分場敷地境界北東側 ③地点３：平井第８工区最終処分場敷地境界南東 |
| 調査時期 | 平成21年10月1日（木）（地点１のみ10月1日（木）～2日（金）） |
| 調査方法 | JIS Z 8735に示す方法 |
| 調査回数 | 平日に１回 |

②　調査結果

振動の現地調査結果は、表5-3-に示すとおりである。

敷地境界の振動レベル(Ｌ10)は、すべての地点で30デシベル未満となっており、昼・夜間の時間区分ともに規制基準値を下回っていた。

表5-3-　敷地境界の振動現地調査結果

（単位：ﾃﾞｼﾍﾞﾙ）

| 調査地点 | 時間の 区 分 | 規制基準値 | 振動レベル |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ｌ10 | Ｌ50 | Ｌ90 |
| 地点１（敷地境界西側） | 昼間 | 60 | 30未満 | 30未満 | 30未満 |
|  | 夜間 | 55 | 30未満 | 30未満 | 30未満 |
| 地点２（敷地境界北東側） | 昼間 | 60 | 30未満 | 30未満 | 30未満 |
| 地点３（敷地境界南東側） | 昼間 | 60 | 30未満 | 30未満 | 30未満 |

注)1.時間の区分　昼間：6時～21時,夜間：21時～翌6時

2.規制基準の区域の区分：第一種区域（用途地域の指定のない区域）

##### 道路交通振動

①　調査概要

廃棄物等運搬車両の走行ルートでの現況の振動を把握するため、振動の寄与が大きいと想定され、また、住居や人が集まる施設等の存在を考慮し、表5-3-に示す現地調査を実施しており、その既存調査結果より現況を把握した。また、同時に交通量の測定も行った。

表5-3- 振動の現地調査概要

| 調査項目 | 振動レベル（Ｌ10、Ｌ50、Ｌ90） |
| --- | --- |
| 調査地点 （図5-2-1） | ①地点１：市道唐国久井線の沿道 ②地点２：国道170号の沿道（和泉丘病院） ③地点３：国道170号の沿道（道の駅いずみ山愛の里付近） |
| 調査時期 | ・地点１ ：平成20年12月10日（水）～11日（木） ・地点２、３：平成21年6月9日（火）～10日（水） |
| 調査方法 | JIS Z 8735に示す方法 （同時に時間帯別車種別交通量、車速、道路断面を測定した。） |
| 調査回数 | 平日に１回（24時間連続） |

②　調査結果

振動の現地調査結果は、表5-3-に示すとおりであり、全ての地点で要請限度及び振動の人の感覚閾値（55デシベル）を下回っていた。

また、各地点毎の調査結果は、表5-3-(1)～(3)に示すとおりである。

表5-3-  道路交通振動の現地調査結果

(単位：デシベル)

| 時間帯 地点 | 昼間（６時～21時） |  | 夜間（21時～６時） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ｌ10 | 要請限度 | Ｌ10 | 要請限度 |
| １ | 35 | 65 | 30 | 60 |
| ２ | 38 |  | 32 |  |
| ３ | 37 |  | 30 |  |

表5-3-(1)　道路交通振動の地点別調査結果（地点１：市道唐国久井線沿道）

注）振動レベルの＜30は、30デシベル未満を示す。

表5-3-(2)　 道路交通振動の地点別調査結果

（地点２：国道170号沿道（和泉丘病院））

注）振動レベルの＜30は、30デシベル未満を示す。

表5-3-(3)　 道路交通振動の地点別調査結果

（地点３：国道170号沿道（道の駅いずみ山愛の里付近））

注）振動レベルの＜30は、30デシベル未満を示す。

### 影響予測

予測項目は、施設（浸出水処理設備）の稼働及び埋立作業による事業計画地周辺の振動レベル並びに廃棄物等運搬車両の走行による走行ルート沿道の振動レベルとした。

#### 施設（浸出水処理設備）の稼働、埋立作業

１）予測概要

施設（浸出水処理設備）の稼働、埋立作業に伴う振動（以下「施設振動」という。）による事業計画地周辺の振動の影響について予測した。

予測の概要は、表5-3-に示すとおりである。

表5-3-　施設振動に係る予測の概要

| 予測項目 | 振動レベル（Ｌ10） |
| --- | --- |
| 予測地点 （図5-2-3） | 事業計画地の敷地境界（直近住居側） |
| 予測手法 | 伝搬理論式 |
| 予測時期 | 影響が最大となると想定される稼働条件の時期 |

①　予測の基本的な考え方

施設稼働に伴い発生する振動を、数値計算による定量的な手法により予測を行った。

②　予測地点及び予測対象発生源

予測地点は、図5-2-3に示したとおり、振動の影響が最も大きいと考えられる直近住居側の敷地境界とした。

なお、処分場周辺地域のうち、周辺の山や丘陵の稜線までは大栄環境株式会社の所有地又は管理地であり、住居等の保全対象施設が立地することはないため、これらも含めて処分場の敷地とし、予測地点はその境界線上とした。

予測対象振動源は、浸出水処理設備（24時間稼働）及び埋立作業機械（９時～17時の８時間稼働）とした。

なお、予測における時間区分は、9時～17時を「埋立作業実施時間帯」とし、17時～9時を「埋立作業停止時間帯」とした。

③　予測手法

予測手法は、伝搬理論式を用いた定量的な手法とし、振動源である浸出水処理設備及び埋立作業機械を振動源として、次の距離減衰式により予測した。

予測の手順は、図5-3-に示すとおりである。

図5-3-  施設振動の予測手順

＜距離減衰式＞

＜振動の合成式＞

④　予測対象時期

予測対象時期は、影響が最大となると想定される稼働条件の時期とした。

⑤　予測条件

予測の対象とした施設及び埋立作業機械の振動レベルは、表5-3-に示すとおり、メーカー資料及び現施設の調査結果を基に設定した。

埋立作業機械の稼働条件は、大気質の予測時と同様に、同時に稼働する最大台数（油圧ショベル２台、ブルドーザ１台）を予測条件とした。

表5-3-　施設及び埋立作業機械の振動レベル

| 施設・機械名称 ［作業機械の型式］ | 振動レベル （デシベル） | 振動の基準点距離（ｍ） | 振動源数 | 振動源から予測地点 までの距離（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 北東側 敷地境界 |
| 浸出水処理設備 | 30 | 9 | 1 | 349 |
| 油圧ショベル ［日立／ZX200］ | 57 | 7 | 2 | 55 |
| ブルドーザ ［CAT／D3C］ | 66 | 7 | 1 | 55 |

注）振動レベルは、「環境影響評価における原単位の整備に関する調査報告書」（平成４年３月　環境庁）より、以下に示す規格の値を用いた。

・油圧ショベル（バックホウ）：（規格　平積0.4m3）

・ブルドーザ：（規格　クローラ11t）

・浸出水処理設備：現在の処理施設の現地調査結果より

##### 予測結果

事業計画地の北東側敷地境界における振動レベル（Ｌ10）の予測結果は、表5-3-8に示すとおり、埋立作業実施時間帯で54デシベル、埋立作業停止時間帯で30デシベル未満と予測され、振動規制法等に基づく規制基準値（第一種区域：昼間60デシベル、夜間55デシベル）と比較するとすべての時間帯で規制準値を下回る結果となった。また、埋立作業機械は、広大な処分場内を移動しながら順次埋立作業を行うため、敷地境界の特定の地点でこのような振動が継続することはないとともに、処分場の周辺地域は森林・ため池及び大栄環境株式会社管理地であるため、敷地境界付近には住居等の保全対象施設は存在せず、将来立地する可能性もほとんどない。

以上のことから、施設（浸出水処理施設）の稼動及び埋立作業による振動が周辺地域に及ぼす影響は、小さいものと予測される。

表5-3-　事業計画地敷地境界における振動レベル予測結果

(単位：ﾃﾞｼﾍﾞﾙ)

| 予測時間帯 | 時間の区分 | 予測結果（Ｌ10） | 規制基準値 |
| --- | --- | --- | --- |
| 埋立作業実施時間帯 （9時～17時） | 昼間 | 54 | 60 |
| 埋立作業停止時間帯 （17時～9時） | 昼間 | 30未満 | 60 |
|  | 夜間 |  | 55 |

注)1.時間の区分　昼間：６時～21時、夜間：21時～６時

2.規制基準の区分　第一種区域（用途地域のない地域）

#### 廃棄物等運搬車両の走行

廃棄物等運搬車両の走行に伴う自動車振動（以下「廃棄物等運搬車両振動」という。）による走行ルート沿道の振動の影響について予測した。

##### 予測概要

予測概要は、表5-3-に示すとおりである。

表5-3-　廃棄物等運搬車両振動に係る予測の概要

| 予測項目 | 振動レベル（L10） |
| --- | --- |
| 予測地点 （図5-2-1） | 自動車振動の現地調査を実施した地点 ①地点１：市道唐国久井線の沿道 ②地点２：国道170号の沿道（和泉丘病院） ③地点３：国道170号の沿道（道の駅いずみ山愛の里付近） |
| 予測手法 | 自動車の走行に係る振動のモデル式 |
| 予測対象時期 | 廃棄物等の運搬が最大となると想定される稼働条件の時期 |
| 予測条件 | 一般交通量と計画された廃棄物等運搬車両台数を用いて、道路構造や走行速度等を考慮し予測を行った。 |

①　予測の基本的な考え方

廃棄物等運搬車両による振動への影響を、数値計算による定量的な手法により予測を行った。

②　予測地点

予測地点は、市道唐国久井線沿道、国道170号沿道（和泉ヶ丘病院及び道の駅いずみ山愛の里）の合計３地点とした。

③　予測手法

自動車振動の予測は、既存道路の現況の等価振動レベルに、事業の実施により増加する廃棄物等運搬車両の影響を加味し、建設省土木研究所の提案式を用いた定量的な手法で予測した。

予測手順は、図5-3-に示すとおりである。

図5-3-　自動車振動の予測手順

<予測式＞

廃棄物等運搬車両の走行による振動の予測については、財団法人 道路環境研究所「道路環境影響評価の技術手法」（2007）に示されている予測式とした。

予測に用いた式は、以下に示すとおりである。

Ｌ10＝Ｌ10※＋⊿Ｌ

ここで、

⊿Ｌ＝a・log10（log10Ｑ＊）－a・log10（log10Ｑ）

Ｌ10　　：振動レベルの80%レンジの上端値の予測値（ﾃﾞｼﾍﾞﾙ）

Ｌ10※ ：現況の振動レベルの80%レンジの上端値（ﾃﾞｼﾍﾞﾙ）

⊿Ｌ  ：廃棄物等運搬車両による振動レベルの増分（ﾃﾞｼﾍﾞﾙ）

Ｑ＊　　：廃棄物等運搬車両の上乗せ時の500秒間の１車線当たりの等価交通量

（台/500秒/車線）

＝（500/3,600）×1/Ｍ×（ＮL＋１３（ＮH＋ＮHC））

ＮL   ：現況の小型車時間交通量（台/時）

ＮH   ：現況の大型車時間交通量（台/時）

ＮHC   ：廃棄物等運搬車両台数（台/時）

Ｑ   ：現況の500秒間の１車線当たりの等価交通量（台/500秒/車線）

Ｍ    ：上下車線合計の車線数

ａ   ：定数（＝47）

④　予測対象時期

予測対象時期は、廃棄物等の運搬が最大となると想定される稼働条件とした。

⑤　予測条件

###### 交通量

予測交通量は、現況の交通量調査結果及び廃棄物等運搬計画を基に表 5-2-11～表 5-2-13に示すとおりに設定した。また、廃棄物等運搬車両の搬入時間は9時～17時であることから、評価時間は振動規制法に基づく道路交通振動の限度の昼間時間帯（６時から21時）とした。

なお、廃棄物等運搬車両の台数について、本予測においては、安全側の予測とするため、最大搬入台数（大型車90台/日）が分散されずに、それぞれの予測地点に集中した場合を想定して予測を行った。

###### 走行速度

走行速度は、法定速度である50km/hとした。

###### 道路構造

予測対象道路の断面構造は、前掲の図5-1-8に示したとおりである。

表5-3-　予測に用いた断面交通量（地点１:市道唐国久井線）

| 時間区分 | 現況交通量（台） |  |  |  | 将来交通量（台） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 北行き |  | 南行き |  | 北行き |  | 南行き |  |
|  | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 |
| 6時～7時 | 75 | 88 | 53 | 173 | 75 | 88 | 53 | 173 |
| 7時～8時 | 121 | 187 | 67 | 611 | 121 | 187 | 67 | 611 |
| 8時～9時 | 115 | 269 | 109 | 682 | 115 | 269 | 109 | 682 |
| 9時～10時 | 135 | 208 | 134 | 273 | 146(11) | 208 | 145(11) | 273 |
| 10時～11時 | 146 | 199 | 164 | 269 | 157(11) | 199 | 175(11) | 269 |
| 11時～12時 | 135 | 212 | 141 | 219 | 147(12) | 212 | 153(12) | 219 |
| 12時～13時 | 114 | 233 | 126 | 212 | 125(11) | 233 | 137(11) | 212 |
| 13時～14時 | 145 | 266 | 120 | 193 | 157(12) | 266 | 132(12) | 193 |
| 14時～15時 | 147 | 290 | 147 | 240 | 158(11) | 290 | 158(11) | 240 |
| 15時～16時 | 139 | 285 | 142 | 264 | 150(11) | 285 | 153(11) | 264 |
| 16時～17時 | 131 | 347 | 138 | 247 | 142(11) | 347 | 149(11) | 247 |
| 17時～18時 | 101 | 536 | 121 | 248 | 101 | 536 | 121 | 248 |
| 18時～19時 | 46 | 490 | 89 | 204 | 46 | 490 | 89 | 204 |
| 19時～20時 | 52 | 288 | 46 | 171 | 52 | 288 | 46 | 171 |
| 20時～21時 | 19 | 271 | 48 | 125 | 19 | 271 | 48 | 125 |
| 21時～22時 | 19 | 205 | 22 | 81 | 19 | 205 | 22 | 81 |
| 合計 | 1640 | 4374 | 1667 | 4212 | 1730(90) | 4374 | 1757(90) | 4212 |

注）大型車の時間交通量の（　）数値は、増加した廃棄物等運搬車両台数を示す（内数）。

表5-3-　予測に用いた断面交通量（地点２:国道170号　和泉丘病院）

| 時間区分 | 現況交通量（台） |  |  |  | 将来交通量（台） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 東行き |  | 西行き |  | 東行き |  | 西行き |  |
|  | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 |
| 6時～7時 | 92 | 156 | 81 | 195 | 92 | 156 | 81 | 195 |
| 7時～8時 | 66 | 386 | 102 | 485 | 66 | 386 | 102 | 485 |
| 8時～9時 | 180 | 448 | 67 | 616 | 180 | 448 | 67 | 616 |
| 9時～10時 | 141 | 354 | 81 | 299 | 152(11) | 354 | 92(11) | 299 |
| 10時～11時 | 75 | 400 | 113 | 349 | 86(11) | 400 | 124(11) | 349 |
| 11時～12時 | 114 | 361 | 84 | 476 | 126(12) | 361 | 96(12) | 476 |
| 12時～13時 | 82 | 294 | 134 | 337 | 93(11) | 294 | 145(11) | 337 |
| 13時～14時 | 89 | 379 | 109 | 473 | 101(12) | 379 | 121(12) | 473 |
| 14時～15時 | 96 | 433 | 129 | 362 | 107(11) | 433 | 140(11) | 362 |
| 15時～16時 | 126 | 393 | 100 | 455 | 137(11) | 393 | 111(11) | 455 |
| 16時～17時 | 66 | 605 | 69 | 487 | 77(11) | 605 | 80(11) | 487 |
| 17時～18時 | 83 | 592 | 81 | 513 | 83 | 592 | 81 | 513 |
| 18時～19時 | 48 | 590 | 54 | 383 | 48 | 590 | 54 | 383 |
| 19時～20時 | 20 | 407 | 18 | 305 | 20 | 407 | 18 | 305 |
| 20時～21時 | 9 | 316 | 8 | 261 | 9 | 316 | 8 | 261 |
| 21時～22時 | 4 | 241 | 17 | 192 | 4 | 241 | 17 | 192 |
| 合計 | 1291 | 6355 | 1247 | 6188 | 1381(90) | 6355 | 1337(90) | 6188 |

注）大型車の時間交通量の（　）数値は、増加した廃棄物等運搬車両台数を示す（内数）。

表5-3-  予測に用いた断面交通量（地点３:国道170号　道の駅いずみ山愛の里付近）

| 時間区分 | 現況交通量（台） |  |  |  | 将来交通量（台） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 東行き |  | 西行き |  | 東行き |  | 西行き |  |
|  | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 | 大型車 | 小型車 |
| 6時～7時 | 92 | 156 | 82 | 190 | 92 | 156 | 82 | 190 |
| 7時～8時 | 63 | 383 | 99 | 496 | 63 | 383 | 99 | 496 |
| 8時～9時 | 178 | 455 | 64 | 613 | 178 | 455 | 64 | 613 |
| 9時～10時 | 151 | 359 | 85 | 278 | 162(11) | 359 | 96(11) | 278 |
| 10時～11時 | 69 | 400 | 116 | 363 | 80(11) | 400 | 127(11) | 363 |
| 11時～12時 | 112 | 348 | 91 | 471 | 124(12) | 348 | 103(12) | 471 |
| 12時～13時 | 77 | 287 | 127 | 326 | 88(11) | 287 | 138(11) | 326 |
| 13時～14時 | 82 | 366 | 104 | 463 | 94(12) | 366 | 116(12) | 463 |
| 14時～15時 | 96 | 430 | 137 | 365 | 107(11) | 430 | 148(11) | 365 |
| 15時～16時 | 128 | 380 | 96 | 451 | 139(11) | 380 | 107(11) | 451 |
| 16時～17時 | 62 | 616 | 71 | 483 | 73(11) | 616 | 82(11) | 483 |
| 17時～18時 | 78 | 589 | 82 | 516 | 78 | 589 | 82 | 516 |
| 18時～19時 | 49 | 577 | 59 | 380 | 49 | 577 | 59 | 380 |
| 19時～20時 | 16 | 393 | 11 | 303 | 16 | 393 | 11 | 303 |
| 20時～21時 | 5 | 309 | 8 | 247 | 5 | 309 | 8 | 247 |
| 21時～22時 | 4 | 235 | 18 | 193 | 4 | 235 | 18 | 193 |
| 合計 | 1262 | 6283 | 1250 | 6138 | 1352(90) | 6283 | 1340(90) | 6138 |

注）大型車の時間交通量の（　）数値は、増加した廃棄物等運搬車両台数を示す（内数）。

##### 予測結果

道路官民境界での振動の予測結果は、表5-3-～15に示すとおりである。

現地調査の現況値に廃棄物等運搬車両の増加交通量を上乗せした将来の振動レベル（L10）は、地点１で34～37デシベル、地点２で39～41デシベル及び地点３で37～41デシベルと予測され、道路交通振動の限度値（要請限度）を下回るとともに振動の人の感覚閾値（55デシベル）も下回っていた。

また、現況値と予測結果の振動の増加レベルは、全ての地点で0デシベルと予測された。

表5-3-　廃棄物等運搬車両振動の予測結果(平日：昼間)

地点１:市道唐国久井線                                              （単位：デシベル）

| 時間区分 | 現況値（L10） | 予測結果（L10） | 現況値と予測結果との差 | 要請限度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9時～10時 | 37 | 37 | 0 | 65 |
| 10時～11時 | 35 | 35 | 0 |  |
| 11時～12時 | 37 | 37 | 0 |  |
| 12時～13時 | 37 | 37 | 0 |  |
| 13時～14時 | 34 | 34 | 0 |  |
| 14時～15時 | 36 | 36 | 0 |  |
| 15時～16時 | 36 | 36 | 0 |  |
| 16時～17時 | 36 | 36 | 0 |  |

表5-3-　廃棄物等運搬車両振動の予測結果(平日：昼間)

地点２:国道170号　和泉丘病院                                       （単位：デシベル）

| 時間区分 | 現況値（L10） | 予測結果（L10） | 現況値と予測結果との差 | 要請限度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9時～10時 | 40 | 40 | 0 | 65 |
| 10時～11時 | 40 | 40 | 0 |  |
| 11時～12時 | 41 | 41 | 0 |  |
| 12時～13時 | 40 | 40 | 0 |  |
| 13時～14時 | 39 | 39 | 0 |  |
| 14時～15時 | 41 | 41 | 0 |  |
| 15時～16時 | 39 | 39 | 0 |  |
| 16時～17時 | 39 | 39 | 0 |  |

表5-3-　廃棄物等運搬車両振動の予測結果(平日：昼間)

地点３:国道170号　道の駅いずみ山愛の里付近        　                （単位：デシベル）

| 時間区分 | 現況値（L10） | 予測結果（L10） | 現況値と予測結果との差 | 要請限度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9時～10時 | 41 | 41 | 0 | 65 |
| 10時～11時 | 37 | 37 | 0 |  |
| 11時～12時 | 40 | 40 | 0 |  |
| 12時～13時 | 40 | 40 | 0 |  |
| 13時～14時 | 38 | 38 | 0 |  |
| 14時～15時 | 40 | 40 | 0 |  |
| 15時～16時 | 38 | 38 | 0 |  |
| 16時～17時 | 40 | 40 | 0 |  |

### 影響の分析

#### 分析の基本的な考え方

振動の影響の分析は、予測の結果を踏まえ、環境への影響が実行可能な範囲内で

回避され、又は低減されているものであるか否かについて、明らかにするとともに、生活環境の保全上の目標と予測値を対比して、その整合性を検討することにより行なう。

#### 分析の結果

##### 影響の回避または低減に係る分析

振動の影響を、可能な限り小さくするため、以下の措置を講じることとする。

###### ①　施設（浸出水処理設備）の稼働、埋立作業

・埋立作業機械等は、整備・点検を行うことにより、常に良好な状態で使用し、環境への負荷を低減する。

・埋立作業機械は、低振動型を用いる。

・埋立作業機械の稼働時間帯は昼間の９時～17時とし、夜間の環境への負荷を軽減する。

以上のことから、施設等の稼働による振動が周辺環境に及ぼす影響は、実行可能は範囲で回避・低減されていると分析する。

###### ②　廃棄物等運搬車両の走行

・廃棄物等運搬車両は、整備・点検を行うことにより、常に良好な状態で使用し、環境への負荷を低減する。

・振動の影響を軽減するため、廃棄物等運搬車両の走行に際しては、制限速度の遵守等、運転者に適正走行の周知徹底を図るよう指導する。

・沿道環境を保全するため、廃棄物等運搬車両は、本計画で予定した図3-3の指定ルートを走行するよう指示する。

・廃棄物等の搬出入の時間帯は昼間の９時～17時とし、車両の運行は昼間の時間帯に限定することで、夜間の沿道環境を保全する。

・廃棄物等運搬車両については、当社フロントサービスセンターより、各工場に搬入台数や出発時刻等の指示を出し、特定の日や時間帯に運搬車両が集中しないように運行指定を行う。

以上のことから、廃棄物等運搬車両の走行に伴う自動車振動が周辺環境に及ぼす影響は、実行可能な範囲で回避・低減されていると分析する。

##### 生活環境の保全上の目標との整合に係る分析

###### ①　施設（浸出水処理設備）の稼働、埋立作業

生活環境の保全上の目標は、以下のとおりとした。

・処分場の敷地境界については、振動規制法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく特定工場に係る規制基準との整合が図られていること。

事業計画地の北東側敷地境界における施設（浸出水処理施設）の稼働及び埋立作業に伴う振動影響の予測結果は、埋立作業実施時間帯で54デシベル、埋立作業停止時間帯で30デシベル未満と予測され、振動規制法等に基づく規制基準値を下回る結果となった。また、埋立作業機械は、広大な処分場内を移動しながら順次埋立作業を行うため、敷地境界の特定の地点でこのような振動が継続することはないとともに、処分場の周辺地域は森林・ため池及び大栄環境株式会社管理地であるため、敷地境界付近には住居等の保全対象施設は存在せず、将来立地する可能性もほとんどない。

以上のことから、生活環境の保全上の目標との整合が図られていると分析する。

###### ②　廃棄物等運搬車両の走行

生活環境の保全上の目標は、以下のとおりとした。

・振動規制法に基づく道路交通振動の限度値（要請限度）との整合が図られていること。

廃棄物等運搬車両の走行に伴う自動車振動の影響について、地点１で34～37デシベル、地点２で39～41デシベル及び地点３で37～41デシベルと予測され、道路交通振動の要請限度を下回るとともに、振動の人の感覚閾値（55デシベル）も下回る結果となっている。また、廃棄物等運搬車両により増加する振動レベルは、全ての地点で0デシベルと予測された。

以上のことから、生活環境の保全上の目標との整合が図られていると分析する。