お　知　ら　せ

大阪府における個室ビデオ店等の建築に関する防火安全対策の強化の概要について

平成23年2月

大阪府住宅まちづくり部建築指導室

大阪府では、個室ビデオ店及び類似施設〔カラオケボックス、インターネットカフェ・漫画喫茶、テレフォンクラブ〕（以下「個室ビデオ店等」という。）の防火安全対策を強化するため、「大阪府建築基準法施行条例」を改正しました。この条例は平成23年4月1日に施行します。

対象「個室ビデオ店等」

・個室ビデオ店　　　　　　　　　　　　　　　　・カラオケボックス

・インターネットカフェ、漫画喫茶　　　　　　　・テレフォンクラブ

条例による基準強化の考え方

①「特殊建築物」である「遊技場」として位置づけ法令・条例等の諸規定を適用

技術的基準の強化

・排煙設備の設置基準（煙を排除する装置）、非常用照明（停電の際に自動的に非常

電源に切り替わり点灯する照明装置）の設置基準、内装の不燃化（天井・壁などの

仕上げ材料を燃えにくい材料とすること）の適用基準、避難口誘導灯の設置基準

などを強化

手続きの義務化

・用途変更（建築物の一部を個室ビデオ店等へ変更する場合等）の際の建築確認申請

を義務化【床面積が100㎡を超える個室ビデオ店等】

・建物所有者等が建築物の構造・設備を定期的に点検し、その結果を特定行政庁へ

報告する定期報告を義務化【床面積が200㎡を超える個室ビデオ店等】

②「遊技場」としての基準に追加し次の項目を基準強化

・２方向避難（当該階の居室の各部分から２以上の異なった経路により、避難階段等

の安全な場所まで避難できること、２以上の屋外への出口の設置）の確保

・廊下、階段の幅員等の確保

条例により追加する基準強化の概要

【個室ビデオ店等の用途部分の床面積の合計が200㎡を超えるものが対象】

○廊下の幅（居室の床面積の合計が30㎡を超える場合）

・両側に居室がある廊下の幅　120cm以上

（床面積の合計が地上階で100㎡、地階で50㎡以下の場合　　幅90cm以上）

・その他の廊下の幅　　　　　 90cm以上

○階段及び踊場の幅（直上階の居室の床面積の合計が30㎡を超える場合）

・客用の屋内階段及び踊場の幅　90cm以上

○２以上の直通階段（当該階の居室の床面積の合計が30㎡を超える場合）

・原則、居室のある階から地上に通ずる直通階段を２以上設置

○屋外への出口

・原則、90cm以上の通路に面する出口を２以上設置

・出口の幅　90cm以上、戸は内開きとしない

【お問い合わせ先】

確認申請に関すること　建築指導室審査指導課　06-6941-0351　内線3024

定期報告に関すること　建築指導室建築安全課　06-6941-0351　内線4329

但し、大阪市、豊中市、堺市、東大阪市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、八尾市、

寝屋川市、茨木市、岸和田市、箕面市、門真市、池田市、和泉市、羽曳野市に立地する

施設に関しては、各市へお問い合わせください。