「大阪府都市基盤施設長寿命化計画」の策定

に向けての答申

第2編　行動計画

２-3　公園施設長寿命化計画

平成２７年2月

大阪府都市基盤施設維持管理技術審議会

－　目　次　－

1.	公園管理施設の長寿命化計画の構成	1

1.1 本計画の構成	1

1.2 本計画の主な対象施設	3

1.3 本計画の対象期間	4

1.4 国のインフラ長寿命化計画との整合	4

1.5 参照すべき基準類	7

1.6 本計画の位置付け等	8

2.	維持管理・更新の現状と課題	10

2.1 施設の現状	10

2.2 維持管理の現状	16

2.3 維持管理上の課題	19

3.	戦略的維持管理の方針	21

4.	効率的・効果的な維持管理手法の推進	24

4.1 点検、診断・評価の手法や体制等の充実	27

4.2 施設特性に応じた維持管理手法の体系化	43

4.3 重点化指標・優先順位の考え方	55

4.4 日常的な維持管理の着実な実践	58

4.5 維持管理を見通した新設工事上の工夫	77

4.6 新たな技術、材料、工法の活用と促進策	79

4.7 公園機能や公園施設に関する再整備の視点	81

5.	持続可能な維持管理の仕組みづくり	82

5.1 人材の育成と確保、技術力の向上と継承	83

5.2 現場や地域を重視した維持管理の実践	85

5.3 維持管理業務の改善と魅力向上のあり方	86

6.	維持管理マネジメント体制	87

6.1 マネジメント体制	87

【参考】用語の定義	96

公園施設の長寿命化計画の構成

本計画の構成

本行動計画は、「都市基盤施設長寿命化計画～戦略的な維持管理の推進に向けて～」

第１編 ・基本方針に沿った分野別行動計画の公園編である。

本計画

図 1.1-1都市基盤施設長寿命化計画の構成

表 1.1-1基本方針と目次比較

| 大阪府都市基盤施設長寿命化計画（案） |  |
| --- | --- |
| 第１編 基本方針（総論） 都市基盤施設の維持管理を行うための基本的な 考え方を示す。 | 第２編 行動計画（各論） 基本方針を踏まえ、実践に移すためのより具体的な 行動計画を、分野・施設毎に示す。 |
| １．大阪府都市基盤施設長寿命化計画（案）の構成 ●本計画の構成 ●主な対象施設 ●対象期間 ●ほかの計画との整合 ２．大阪府における維持管理・更新の現状と課題 ●現状認識、課題認識 ３．戦略的維持管理の方針 ●基本理念、使命、戦略的維持管理の基本方針 ４．効率的・効果的な維持管理の推進 ●維持管理業務のフロー、プロセス・ロードマップ １）点検、診断・評価の手法や体制等の充実 ●点検業務（点検～診断・評価）の充実 ●点検業務の選定、フロー、実施 ●点検業務における留意事項 ２）施設特性に応じた維持管理手法の体系化 ●維持管理手法の設定、留意事項 ・予防保全（状態監視、予測計画、時間計画）、事後保全 ・維持管理水準の設定（限界管理水準、目標管理水準） ●更新の考え方 ・考慮すべき視点と更新判定フロー ・更新の考え方にあたっての留意事項 ３）重点化指標・優先順位の考え方 ・基本的な考え方 ・リスクに着目した重点化 ・重点化指標（優先順位の判断要素） ４）日常的な維持管理の着実な実践 ・日常的維持管理の位置付けの明確化 ・日常的維持管理の進め方 ・データ蓄積・管理体制 ５）維持管理を見通した新設工事上の工夫 ・ライフサイクルコスト縮減 ・維持管理段階における長寿命化に資する工夫 ６）新たな技術、材料、工法の活用と促進策 ・新材料、技術、新工法の開発、促進策の検討 ５．持続可能な維持管理の仕組みづくり １）人材の育成と確保、技術力の向上と継承 ２）現場や地域を重視した維持管理の実践 ３）維持管理業務の改善と魅力向上のあり方 ６．維持管理マネジメント １）マネジメント体制 ・維持管理業務の役割分担、ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ委員会 ・事業評価（効果）の検証 ・維持管理・更新等の費用の見通し | １．各分野施設行動計画の構成 ●位置づけ、構成、対象施設、対象期間、参照すべき基準類 ２．維持管理・更新の現状と課題 ●施設の現状（本計画の対象施設） ●点検、維持管理の現状（整理と分析） ●当該分野・施設における課題 ３．戦略的維持管理の方針 ●当該分野・施設における維持管理方針 ４．効率的・効果的な維持管理の推進 ●維持管理業務のフロー、ロードマップ １）点検、診断・評価の手法や体制等の充実 ●点検業務（点検～診断・評価）の充実 ●点検業務のプロセス、選定 ●診断・評価基準 ●点検、診断・評価の質の向上・確保のための方策 ●データ蓄積・活用・管理の方策 ２）施設特性に応じた維持管理手法の体系化 ●維持管理手法の設定、具体的な取組 ●維持管理水準の設定 ●更新の考え方（目標寿命等） ・更新判定フロー、具体的な検討 3)重点化指標・優先順位の考え方 ●当該分野・施設における重点化指標・優先順位の考え方 ・リスクに着目した重点化の考え方、社会的影響度 ・重点化指標（優先順位の判断要素） ４）日常的な維持管理の着実な実践 ●パトロール計画の策定 ●維持管理・修繕作業計画の策定 ●府民協働の取組 ●データ蓄積・管理の取扱いルール ５）維持管理を見通した新設工事上の工夫 ●維持管理を踏まえた新設へのフィードバックのための方策 ６）新たな技術、材料、工法の活用と促進策 ●新材料、技術、新工法の開発、促進策 7）公園機能や公園施設に関する再整備の視点 ●公園再整備の考え方 ５．持続可能な維持管理の仕組みづくり １）人材の育成と確保、技術力の向上と継承の方策 ２）現場や地域を重視した維持管理の具体的取組 ３）維持管理業務の改善と魅力向上のあり方 （当該分野・施設として取組む内容） ６．維持管理マネジメント １）マネジメント体制 ●当該分野・施設におけるマネジメント体制 ●当該分野・施設における事業評価の方法 ２）維持管理・更新等のコストの見通し ●算定条件、算定方法、アクションプラン |

本計画の主な対象施設

本計画では、表１.2－1に示す公園施設を主な対象とする。また、表１.2－2に本計画における主な管理対象施設の役割と主たる材料構成を示す。なお、公園管理の対象となる樹木等の植物については、別途検討することとし、本計画においては対象としない。

表 1.2-1本計画の主な対象施設

| 分野 | 対象施設例 |
| --- | --- |
| 公園 | 遊具、園路・広場、橋梁、公園関連設備（受変電設備、雨水排水等ポンプ設備、噴水等の親水設備、プール設備、非常用発電設備等の公園設備）、公園サービス施設等※（運動施設、便所等の便益施設、植物園等の教養施設、転落防止柵や落石防護柵等の管理施設など） ※公園サービス施設等の中には各種建築物が含まれており、また、それらの建築物は特殊建築物と一般建築物に分けられる。 |

表 1.2-2本計画の主な対象施設の役割と主たる材料構成

施設の役割における凡例　　　　　主たる材料構成における凡例

●：主目的、○：目的　　　　　Co：コンクリート、As：アスファルト、○：該当

※落石防護柵等の主目的

本計画の対象期間

都市基盤施設は必ずしも一定の速度で劣化、損傷するという性格のものではない。

公園は、安全・安心、快適なやすらぎの空間を提供するという役割をもっており、施設の劣化・損傷による施設の機能低下だけでなく、利用者満足の変化にも対応していくこと必要がある。また、社会経済情勢変化への柔軟な対応や、新技術、材料、工法の開発など技術的進歩の追従、時間経過と共に変化する利用者ニーズへの対応が必要である。

これらを考慮し、本計画は、中長期的な維持管理・更新を見据えつつ、今後10年程度の取組を着実に進めるために策定することとし、点検業務の見直しや維持管理手法の適正化、社会的情勢の変化に応じた再整備の検討などに留意しながら、概ね3年～5年毎に見直しを行う必要がある。

国のインフラ長寿命化計画との整合

平成25年11年29日に、国の「インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議」において、「インフラ長寿命化基本計画」が策定された。同計画において、全ての施設管理者（国および自治体レベルの全分野）で、省庁毎または自治体毎に「インフラ長寿命化計画」（＝公共施設等総合管理計画、総務省自治財政局財務調査課発平成25年12月3日付事務連絡）と、「個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計画）」を策定することが要請された。

大阪府においては、国が示す「インフラ長寿命化計画」及び「個別施設計画」については、「大阪府都市基盤施設長寿命化計画（案）」で定める（図１.４－１参照）ものとする。

また、表１.４－１及び表１.４－２に、国の「インフラ長寿命化計画」との関連する項目の整理表及び国の「インフラ長寿命化計画（個別施設計画）」と関連する項目の整理表をそれぞれ示し、図１.４－２に、大阪府都市基盤施設長寿命化計画と国のインフラ長寿命化計画の策定イメージを示す。

インフラ長寿命化基本計画

【国】

インフラ長寿命化計画（行動計画）

【各省庁が作成】

インフラ長寿命化計画（行動計画）

＝公共施設等総合管理計画

【各地方自治体が作成】

個別施設計画

（施設毎の長寿命化計画）

道路

河川

港湾・海岸

公園

下水道

水道

学校

・・・

個別施設計画

（施設毎の長寿命化計画）

道路

河川

港湾

公園

下水道

水道

空港

鉄道

住宅

・・・

学校

・・・

・・・

官庁施設

「大阪府都市基盤施設長寿命化計画（案）」

図 1.4-1大阪府都市基盤施設長寿命化計画と国のインフラ長寿命化計画の関係

表 1.4-1国の「インフラ長寿命化計画」と関連する項目の整理表

| インフラ長寿命化計画（行動計画） ※基本となる記載事項を示す |  | 大阪府都市基盤施設長寿命化計画（案） 【基本方針】 |
| --- | --- | --- |
| ①対象施設 |  | 本計画の主な対象施設 |
| ②計画期間 |  | 本計画の対象期間 |
| ③対象施設の現状と課題 |  | 大阪府における維持管理・更新の現状と課題 |
| ④中長期的な維持管理・更新等のコストの見通し |  | 維持管理・更新コストの見直し |
| ⑤必要施策に係わる取り組みの方向性 | 点検・診断／ 修繕・更新等 | 点検、診断・評価の手法や体制等の充実 |
|  |  | 施設特性に応じた維持管理手法の体系化 |
|  |  | 重点化指標・優先順位の考え方 |
|  | 基準類の整備 | ※各分野・施設行動計画に記載 |
|  | 情報基盤の整備と活用 | 日常的な維持管理の着実な実践 |
|  | 新技術の開発・導入 | データの蓄積・管理 |
|  |  | 維持管理を見通した新設工事上の工夫 |
|  | 予算管理 | 新たな技術、材料、工法の活用と促進策 |
|  | 体制の構築 | 維持管理・更新等のコストの見通し |
|  | 法令等の整備 | 持続可能な維持管理の仕組みづくり |
| ⑥フォローアップ計画 |  | マネジメント体制 |

表 1.4-2国の「インフラ長寿命化計画（個別施設計画）」と関連する項目の整理表

| インフラ長寿命化計画（個別施設計画） ※基本となる記載事項を示す | 大阪府都市基盤施設長寿命化計画（案） 【行動計画】 |
| --- | --- |
| ①対象施設 | 本計画の主な対象施設 |
| ②計画期間 | 本計画の対象期間 |
| ③対策の優先順位の考え方 | 重点化指標・優先順位の考え方 |
| ④個別施設の状態等 | 効率的・効果的な維持管理の推進 維持管理・更新等のコストの見直し |
| ⑤対策内容と実施時期 |  |
| ⑥対策費用 |  |

図 1.4-2大阪府都市基盤施設長寿命化計画と国の「インフラ長寿命化基本計画」の策定イメージ

参照すべき基準類

（１）国の基準

国土交通省「インフラ長寿命化計画（行動計画）　平成26年5月21日」の「2. 基準類の整備」で示される公園分野の基準類を、表１.５－1に示す。

表 1.5-1国土交通省「インフラ長寿命化計画（行動計画）」に示される各分野の基準類

| 大分類 | 中分類 | 基準名 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公園 | 都市公園等 | 公園施設の安全点検に係る指針（案） | 平成26年度中に策定予定 |
|  |  | 都市公園における遊具の安全確保に関する指針 | 平成26年6月改訂 |
|  |  | 公園施設長寿命化計画策定指針（案） | 平成24年4月策定 |
|  |  | プールの安全標準指針 | 平成19年3月策定 |

（２）大阪府の基準

大阪府の維持管理上の基準類等を、表１.５－２に示す。

表 1.5-2大阪府の基準類等

| 基準類等の名称 | 備考 |
| --- | --- |
| 大阪府公園基本構想 | 平成５年１１月策定 |
| 府営公園管理要領 | 平成２６年４月改訂 |
| 府営公園プール安全管理・事故対応基準 | 平成２５年７月改訂 |

本計画の位置付け等

本計画と指定管理業務との関係性について、図１.６－1に示す。また、本計画の対象とする管理業務について、図１.６－２に示す。

【関連する基準類等】

・国の公園施設長寿命化計画策定指針（案）

・大阪府公園基本構想

・大阪府維持管理アクションプログラム

・大阪府都市整備部中期計画　　　ほか

（参考）

（反映）

【都市基盤施設長寿命化計画】

・公園施設長寿命化計画（本計画）

【指定管理業務の基準類等】

反映

【職員向け業務マニュアル】

・管理事務の手引き

（整合）

【各公園別の長寿命化計画】

（１９府営公園単位）

【指定管理業務の仕様】

・府営公園管理要領

・各府営公園の管理

マニュアル

反映

（整合）

【各事務所の行動計画】

・公園分野

図 1.6-1本計画の位置付け

公園管理業務は、公園管理業務の目的である「公園の保全と利用」との関わりでみたとき、以下のように業務を区分することができる（「公園管理ガイドブック」より引用）。

①維持管理

公園を構成している施設の物的条件を整えて利用に供するとともに、施設の保全をはかる業務。

防災や環境保全などの存在効果としての公園機能の保全や、利用効果を最大限に発揮させるための物的条件を整備・維持するものである。

②運営管理

利用者との対応をとおして、快適で円滑な公園利用を提供するための仕組みや体制などの条件を整えるとともに、利用指導などにより間接的に施設の保全をはかる業務。利用効果を直接的に発揮させるためのサービスや、公園の存在効果に対する理解や認識、利用度を高めるための広報や広告による情報提供、イベントや利用プログラムの提供などをとおして行われる。

③法令管理

都市公園法や都市公園条例等により定められている法律行為の遂行。財産管理や都市公園台帳管理、許可、監督処分、使用料の徴収や減免、賠償責任などがこれにあたる。

本計画において一部対象

本計画における主な対象

図 1.6-2本計画の対象となる公園管理業務

維持管理・更新の現状と課題

施設の現状

公園の管理施設数

府営公園の設置状況を図２.１－１、主な公園管理施設を表２.１－１に示す。

山田池公園

箕面公園

寝屋川公園

服部緑地

深北緑地

山田池公園

枚岡公園

久宝寺緑地

住吉公園

住之江公園

大泉緑地

浜寺公園

石川河川公園

錦織公園

蜻蛉池公園

二色の浜公園

長野公園

りんくう公園

せんなん里海公園

泉佐野丘陵緑地

図 2.1-1府営公園の配置図

表 2.1-1主な公園管理施設一覧

|  |  | 管理総数 |
| --- | --- | --- |
| 公園 |  | １９公園、 ９８５．０ ｈａ |
| 遊具 |  | １6公園、 ５４1 基 |
| 園路・広場 |  | １９公園、 １１５万 m2 |
| 橋梁 |  | １５公園、 ８４ 橋 |
| 公園関連設備 |  |  |
|  | 受変電設備 | １４公園、 ６７ 基 |
|  | 非常用発電設備 | １０公園、 ２９ 基 |
| 公園サービス施設等 |  |  |
|  | 野球場 | ９公園、 １４ 面 |
|  | 陸上競技場 | ３公園、 ３ 箇所 |
|  | テニスコート | １４公園、 １２１ 面 |
|  | プール | ４公園、 ４ 箇所 |
|  | トイレ | １９公園、１7９棟（うち防災用30棟） |

※平成27年度末時点の管理数量

※管理総数は施設の撤去更新等により変動する

※トイレは建物内などを除く単独棟のみの管理数量

公園管理施設の現状

・多様化する府民ニーズに対応すべく、様々な施設を整備してきた結果、府営公園は、年間約2,000万人が利用する重要な都市基盤施設となっている。

・府民の憩いや癒し、スポーツ・レクリエーション等の場として、安全・安心に加え美観・快適性が求められる。

・災害発生時には、「避難場所」や自衛隊、消防隊の「後方支援活動拠点」となる。

写真２.1－１　主な公園管理施設

大型複合遊具

プール

【主な公園管理施設】

野球場(ｽﾀﾝﾄﾞ付)

噴水設備

テニスコート

四阿(あずまや)

写真２.1－2　主な公園管理施設

【公園施設の災害時発生時に活用される設備や機能】

非常用発電設備

一時避難機能

非常用便所

写真２.1－3　主な公園管理施設（防災施設）

表 2.1-2府営公園における広域避難場所等の指定状況

| 公園名 | 区分 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 広域避難場所 | 後方支援活動拠点 |
| 箕面公園 | － | － |
| 服部緑地 | ○ | ○ |
| 山田池公園 | ○ | ○ |
| 寝屋川公園 | ○ | ○ |
| 深北緑地 | ○ | － |
| 枚岡公園 | － | － |
| 久宝寺緑地 | ○ | ○ |
| 錦織公園 | ○ | ○ |
| 長野公園 | － | － |
| 石川河川公園 | ○ | － |
| 住吉公園 | － | － |
| 住之江公園 | ○ | － |
| 大泉緑地 | ○ | ○ |
| 浜寺公園 | ○ | － |
| 蜻蛉池公園 | ○ | － |
| 二色の浜公園 | － | － |
| りんくう公園 | － | － |
| せんなん里海公園 | － | － |
| 泉佐野丘陵緑地 | － | － |

非常用発電

一時避難機能

非常用便所

【施設の劣化状況】

・開設後３０年以上経過した府営公園が約６割（全国の都市公園では約３割）。

・10年後には、遊具の約8割が耐用年数を超過することから、このまま老朽化が進行すれば、破損等による利用停止など、重大な事態を招く恐れがある。（写真２.1－４、写真2.1－５）

【遊具の設置状況】

約2割が設置後

20年以上経過

図 2.1-2全国の遊具の設置状況

図 2.1-3府営公園の遊具の設置状況

写真２.1－4　遊具の劣化状況

【その他施設の劣化状況】

耐用年数超過盤の腐食

受変電設備

耐用年数超過、濾過装置の腐食、配管の漏水

プール設備

コンクリートの剥離、クラック、鉄筋露出

建築物

写真２.1－5　その他施設の劣化状況

維持管理の重点化による取組

・公園の安全性や快適性を確保し、憩い空間の機能を維持するため、これまでの維持管理予算（施設の改修・更新費用など）を、平成２３年度から拡充している。

・施設の長寿命化に資する予防保全対策（例 写真２.１－６）を強化し、改築・更新費用

の平準化に取り組んでいる。

・また、国の交付金制度（都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業等）を活用するなど、

予算確保に努めている。

写真２.1-6　長寿命化の補修事例

（建物の劣化していた屋根の防水工事により建物の長寿命化の実施）

維持管理の現状

公園の維持管理の現状

公園の維持管理においては、遊具をはじめとする施設の安全確保やきめ細やかな修繕、清掃、除草、樹木管理など、府民に快適に利用してもらうための日常的な維持管理及び各種施設が常に稼動できるよう点検・巡視による現状把握を行うことが非常に重要である。これらの日常的な維持管理や点検・巡視による現状把握については、一部の公園を除き、平成18年度から、民間事業者のノウハウを活用し、より効果的、効率的な管理運営を行うことを目的として、指定管理者制度により実施している。

表 2.2-1大阪府と指定管理者の分担

|  | 維持管理の主な内容 |
| --- | --- |
| 指定管理者 | ・公園施設全般の点検 ・除草、清掃、樹木管理等の日常的な維持管理作業 ・電球等の消耗品の交換、漏水処理や劣化部材の取替等の修繕など |
| 大阪府 | ・遊具、受変電設備等の更新、建築物の屋根材の全面取替え等の大規模補修、橋梁の耐震対策等の施設改修など |

点検の現状

基本的事項

施設点検については、府営公園管理要領等に基づいて実施している。

点検の種類

・遊具、園路・広場、橋梁、公園関連設備、公園サービス施設等の公園施設を対

象として、危険個所の早期発見の為、原則、徒歩により、目視や触診できる範囲内

で施設の異常の有無を確認する。2名1組で実施。

○日常点検（日常巡視）※

※「府営公園管理要領」における巡視業務のこと。

・遊具、橋梁、公園関連設備、公園サービス施設等の公園施設を対象として、定

期的に施設の劣化損傷の状態を把握するため、目視、触診、打診、聴診や計測機器

の使用などにより点検を行う。

○定期点検

・定期点検の結果を基に、施設の劣化損傷の状態についてより詳細に把握する目的などで点検を行う。

○詳細点検

・すべての公園施設を対象として、地震や台風等の災害発生時に、管理施設に異常がないかを確認する。また、行楽期等の利用者が増える時期や社会的な事故が発生した時に、遊具等の公園施設の安全性を確認する為の点検を行う。

○緊急点検

施設別の点検方法等

≪遊具点検≫

| 点検区分 | 頻度 | 点検の方法・内容 |
| --- | --- | --- |
| 日常点検(日常巡視) | 毎日 午前・ 午後の2回 | 巡視時に目視・触診により、事故の危険性のある施設の異常がないかを確認。 |
| 定期点検 | 1回/月 | 管理事務所長を含む複数人で、定期点検ﾁｪｯｸﾘｽﾄを用いて、目視、触診、打診、聴診により、施設の変状や異常などを確認。 |
|  | 1回/年 | 計測機器などを使用して、専門技術者（公園施設製品安全管理士又は公園施設製品整備技師）により、不可視部の確認を含め、劣化損傷状態について詳細に確認。 【精密点検】 |

≪園路・広場≫

| 点検区分 | 頻度 | 点検の方法・内容 |
| --- | --- | --- |
| 日常点検 (日常巡視) | 毎日 午前・ 午後の2回 | 巡視時に目視により、施設の変状や異常がないかを確認。 |

≪橋梁≫

| 点検区分 | 頻度 | 点検の方法・内容 |
| --- | --- | --- |
| 日常点検 (日常巡視) | 毎日 午前・午後の2回 | 巡視時に目視により、施設の変状や異常がないかを確認。 |

≪公園関連設備≫

| 点検区分 | 頻度 | 点検の方法・内容 |
| --- | --- | --- |
| 日常点検 (日常巡視) | 毎日 午前・ 午後の2回 | 巡視時に目視により、施設の故障※がないかを確認。 ※主にポンプ設備などの稼働有無の確認 |
| 定期点検 | 1回/月以上※ ※対象施設に応じて頻度が異なる | 目視、聴診や計測機器等を使用して、専門技術者により、受変電設備等の電気設備やポンプ等の機械設備、火災報知器等の消防設備などの劣化損傷状態や作動状況を確認。 |

作業方針の決定

≪公園サービス施設等≫

| 点検区分 | 頻度 | 点検の方法・内容 |
| --- | --- | --- |
| 日常点検 (日常巡視) | 毎日 午前・ 午後の2回 | 巡視時に目視により、施設の変状や異常がないかを確認。 |
| 定期点検 | 対象施設に応じた頻度 | 目視などにより、専門技術者が点検を実施。 例）特殊建築物の点検（1回/3年） 目視や計測機器などにより、施設の変状や異常の有無を確認。 例）野球場グランドのレベル確認（1回/年） |

評価の現状

大阪府と指定管理者は、主に指定管理者が実施する日常点検（日常巡視）や定期点検（例 遊具(1回/年)、電気設備(1回/月・1回/年)等々）により、劣化損傷の状態を把握しており、これらの定期点検結果等に基づき、適宜、両者で協議しながら、施設の重要度（来園者への影響度）や利用頻度等から優先性を判断・共有し、リスク分担に基づいて互いに対応している。また、大阪府は、履行確認などで、日常点検（日常巡視）などに基づく指定管理者の対応状況を確認し、適宜、指導を行っている。

維持管理手法の現状

現状の維持管理は、指定管理者制度を導入して包括的維持管理を行っており、日常的な

維持管理は指定管理者が実施している。指定管理者は、公園施設全般を対象とする日常点

検（日常巡視）などにより、利用者の事故の危険性のある異常や変状が無いかを確認して

いる。その際、緊急的に対応措置が必要な異常や変状を発見したら速やかに対応している。

大阪府は、計画的な改修・更新などを実施している。補修等については、劣化損傷状態

の規模（部分or全体）・内容（原因が老朽化or利用損傷、対応措置が更新or補修）に応

じて、大阪府と指定管理者がそれぞれ分担している。

指定管理者における修繕

ｼｰｿｰ内部のｽﾄｯﾊﾟｰｺﾞﾑの取替え修繕

ｽｶｲﾛｰﾌﾟの吊下げﾛｰﾌﾟ取替え修繕

大阪府における計画的な改修等

木製複合遊具の全体補修（規準不適合（開口部等）の改修、再防腐処理及び再塗装

写真２.２－１指定管理者と大阪府の補修の現状

２

維持管理上の課題

公園は、こどもの心と体の健全な発育に欠かせないコミニュティスペースとして、あるいは、高齢者をはじめ地域の方々の憩いのスペースとして、都市において人間らしい生活をするために不可欠な都市基盤施設である。また、都市の環境や景観を良好にする貴重な空間であるとともに、災害発生時には防災拠点になるなど、重要な役割を果たす。さらに、公園施設は、他の社会資本分野と異なり、来園者にやすらぎを提供する快適な空間としての役割があることから、美観の低下によって防犯上の問題が引き起こされるなど、公園の安全性確保に支障をきたす可能性があることから、公園施設の機能低下の判定には、構造的な劣化だけでなく、快適性の視点なども重要である。

点検の課題

・大阪府において、指定管理者から報告される遊具等の定期点検結果（精密点検結果）を電子データで整理・蓄積がされていないことから、劣化状況の経年変化等の傾向管理ができていない。効率的・効果的な維持管理を行うためには、分析・活用が可能な電子データによる蓄積・整理が必要である。

診断評価等の課題

・現在、指定管理者の日常点検や定期点検により、事故につながる危険性のある異常の早期発見や施設の劣化損傷等の状態の把握に努めており、これらの点検結果をもとに、指定管理者は必要な修繕を実施している。しかしながら、修繕の必要性や対応順序、対応分担（大阪府と指定管理者における修繕等の対応分担）などの判断において、大阪府と指定指定管理者間ですれ違うケースもあり、特に、様々な施設が存在する公園においては、施設の劣化損傷等に対し、公園の価値・重要性と各公園施設の特徴を踏まえた対応判断が必要である。

維持管理手法の課題

・平成１８年度から、民間事業者のノウハウを活用し、より効果的、効率的な管理運営を行

うことを目的として、指定管理者制度を導入して包括的維持管理を行っている。そのため、

日常的な維持管理は指定管理者が実施し、計画的な改修・更新は大阪府が実施しているが、

施設の老朽化が進む中、公園施設の安全性・快適性等の確保の為には、大阪府と指定管理

者が一体となった総合的な維持管理の構築が必要である。

・限られた予算の中で施設の機能保全や快適性を確保していかなければならないことから、

長寿命化や快適性の視点を取り入れた維持管理が重要である。このため、各施設の目標管

理水準を設定し、補修等のタイミングの判断基準をより明確にすることで、指定管理者に

おけるきめ細かな修繕と大阪府における計画的な改修・更新を、効率的・効果的に組み合

わせた維持管理に取り組む必要がある。

・大阪府がこれまで実施した補修工事（大規模補修など）対する効果検証や指定管理者が実施した修繕実績に対する分析などが十分になされていない。従って、これらを分析することで施設のウィークポイントや補修タイミング・補修工法の妥当性などを検証し、補修工事の工法選定や維持管理方法の検討などに活用することが重要である。

各施設における課題

【遊具】

①　遊具

・遊具は、最優先に安全性確保を考えるべきであり、その点を踏まえた点検の頻度・内容の設定が必要である。

・定期点検は着実に行っているものの、遊具によっては目視点検などによる劣化判断が難しいものがある。

・点検結果や補修等履歴の蓄積が不十分である。

【遊具以外】

②　園路・広場

・歩行者中心の園路であることから、日常の巡視点検により事故の危険性のあるひび割れなどの有無を中心に確認しているが、日常の維持管理において対応すべき劣化損傷状況の判断にばらつきがみられるケースもある。

・補修等の履歴の蓄積が不十分である。

③　橋梁

・日常の巡視点検で事故の危険性のある劣化損傷などの有無を中心に確認しているが、

定期的な点検調査の頻度が定まっていない。

・点検結果や補修等の履歴の蓄積が不十分である。

④　公園関連設備

・施設の老朽化に伴い突発的な故障による稼働停止になるケースがあり、公園の機能停

止に直結する受変電設備や排水ポンプなどの基盤設備は、故障が発生する前に対応す

る維持管理が必要である。

・点検結果や保全履歴等の蓄積が不十分である。

⑤　公園サービス施設等

・特殊建築物（1回/３年の法定点検を実施）以外の建築物は、定期的な点検調査の頻度

が定まっていない。

・点検結果や補修等の履歴の蓄積が不十分である。

戦略的維持管理の方針

公園は、健康・レクリエーションや文化・コミュニティ活動の場、癒し・やすらぎなどの提供、環境保全、景観形成、防災など、多様な機能を兼ね備え、府民の生活水準の向上に大きな役割を果たす重要な都市基盤施設である。それゆえに様々な目的・用途や規模、構造、素材からなる施設が整備された集合体になっており、維持管理の複雑化や業務量の増加など、管理費の増大を招く可能性がある。このため、全ての公園施設を画一的に取り扱うのではなく、個々の施設の特性や重要性に応じた効率的な維持管理に取り組む必要がある。

また、多様な機能を有する公園は、立地条件や社会的条件により求められる府民ニーズも変化し、それらニーズに的確かつ柔軟に対応していくためには、「人（利用者、ボランティア、管理組織等）」、「物（植物、施設等）」、「金（予算等の財源）」などの公園に関わる要素を効果的に活用し、維持管理におけるＰＤＣＡサイクルを繰り返すことで、継続的に改善を進めるマネジメントの視点が必要である。

さらに、公園は府民に愛されてこそ活きる施設であることから、公園の維持管理にあたっては、日常の管理行為を通じて、公園の価値の維持・保全にとどまらず、公園の潜在的魅力や公園に求められているニーズを発掘し、新しい価値を付与するなど、人を引きつける魅力を持たせ続けることが大切である。

以上のような特性を踏まえ、維持管理に要する費用の縮減や平準化を図りつつ、計画的かつ適切な維持管理を実施していくため、大阪府の都市基盤施設における基本理念を踏まえ、今後の戦略的な維持管理方針を図３－１及び図３－２に示す。

都市経営の視点に立ったインフラマネジメント

大阪府都市基盤施設の基本理念：

公園施設における維持管理上の使命

使命２ 図3-1公園施設における維持管理上の使命 府民の方々がいつでも安全・安心に 公園を利用できるようにする。 使命１ 園路でのランニング 遊具で楽しく遊ぶ 公園の個性や魅力（付加価値）を 失わないよう、良好な施設を次世代 に継承する。 都市緑化植物園 ばら庭園 限られた資源（財源・人材）を有効 に活用し、公園を「経営する」とい う視点を取り入れながら、管理運営 の充実を図る。 泉佐野丘陵緑地管理運営審議会 利用者のﾆｰｽﾞ・満足度の調査 使命3 使命２

＜戦略的維持管理の方針＞

【方針１】効率的・効果的な維持管理を推進

取組の視点１：防災・安全施設の確実な機能確保 ・公園利用者の安全に直接関わる施設や特に安全性に配慮が必要な施設における安全性を高める維持管理の実施。 取組の視点２：予防保全の確実な実施 ・施設の劣化損傷による機能停止が公園の機能発揮に多大な影響を与える施設における機能低下を招く前の対策の実施。 ・大規模な建築物・土木構造物（例 橋梁等）等における長寿命化対策の推進。 取組の視点３：日常的な維持管理の徹底 ・利用者の安全、安心の確保と利用者満足の向上を 図る為の日常的な維持管理の推進。 取組の視点４：補修・更新における実効性の向上 ・目的、用途の異なる施設が多数存在するという公 園の特性を踏まえた補修・更新の重点化の実施。 ・LCC縮減や社会的ニーズ、魅力向上などに対応し た補修・更新の推進。 取組の視点５：再整備の視点を考慮 ・公園の性質を踏まえ、必要に応じて、施設の機能 転換や機能廃止などの検討を行い、本計画に反映。 4.1 点検、診断・評価の手法や体制等の充実 4.3 重点化指標・優先順位の考え方 4.2 施設特性に応じた維持管理手法の体系化 4.4 日常的な維持管理の着実な実践 4.5 維持管理を見通した新設工事上の工夫 4.7 公園機能や公園施設に関する再整備の視点 4.6 新たな技術、材料、工法の活用と促進策 取り組み内容

【方針２】持続可能な維持管理の仕組みづくり

5.1 人材の育成と確保、技術力の向上と継承 5.3 維持管理業務の改善と魅力向上のあり方 5.2 現場や地域を重視した維持管理の実践 取組の視点６：持続的なキャリアデザインの構築 ・インハウスの技術力の蓄積・向上を含む仕組みの構築 取組の視点７：維持管理業務の改善・向上 ・新技術の活用を容易にする仕組みの構築

【方針３】維持管理マネジメントの徹底

図3-2戦略的維持管理の方針（公園施設） 6.1 マネジメント体制 6.2 維持管理・更新等のコストの見通し 取組の視点８：維持管理体制等の充実 ・本計画の実効性を高めるマネジメント体制等の充実

効率的・効果的な維持管理手法の推進

【取組方針】

効率的・効果的な維持管理を推進するため、日常的維持管理や、点検・診断手法、予防保全などの維持管理手法、補修や更新の最適化など計画的維持管理に関する考え方やフロー、留意事項等を明確にし、維持管理・更新に的確に対応する必要がある。

実施面においては、今すぐに取組を実践できるもののほか、維持管理データの蓄積や科学的、専門的な知見の高まり等により段階的に取組が実現できるものもあることから、その実現のプロセスを明確にし、段階的に充実を図り、継続的に見直していく必要がある。

公園においては、各点検結果や補修等の履歴などの維持管理データの蓄積・傾向把握を行い、大阪府においては補修・更新の計画の見直しなどに活用し、指定管理者においては、対処療法的な対応修繕から計画的なきめ細かな修繕に取り組むなど、大阪府と指定管理者が一体となった実効性のある維持管理の実現に向けて取り組む必要がある。

大阪府技術職員の具体的な行動指針となるよう、現在の取組の評価・検証と一連の業務実施プロセスの明確化を図るべきである。

維持管理業務フロー

維持管理業務の標準的な実施フローを以下に示す。

履行確認・報告

協議調整

指定管理者

データの蓄積・管理

維持管理・修繕作業の実施（必要に応じ）

点検計画策定

各種点検、苦情要望等

作業方針の決定

データ

蓄積・管理

報告

大阪府

活用

記録

記録

評価・検証（計画見直し）

管理状況把握

点検計画策定

点検、診断・評価

対策計画策定

補修更新等実施

苦情

要望等

利用者満足等の把握

図 4-1維持管理業務全体フロー

維持管理業務プロセス

表4-1維持管理業務プロセス

前項に示したフローにおける維持管理の各プロセスを表４－１に示す。

図 4-2公園施設のロードマップ

  - 点検、診断・評価の手法や体制等の充実

点検業務の充実

点検業務（点検、診断・評価）は、「施設の現状を把握し、不具合の早期発見、適切な処置により、利用者および第三者への安全を確保すること」および「点検データ（基礎資料）を蓄積し、点検の充実や予防保全対策の拡充、計画的な補修や更新の最適化など効率的・効果的な維持管理・補修・更新につなげること」の視点で充実するべきである。

点検業務の充実

施設の現状把握

致命的な不具合を見逃さない

不具合の早期発見

適切な処置

基礎資料の蓄積

維持管理・更新に資する

データ蓄積

効率的・効果的な

維持管理・更新

設計施工への

フィードバック

維持管理・更新の最適化

合理的な点検

耐荷力・耐久性に与える影響

人的・物的被害を及ぼす可能性

災害を誘発する可能性

点検業務の観点

点検業務

点検業務の目的

図 4.1-1点検業務の充実に向けた観点

上記のことを踏まえて、公園においては、以下の「点検業務の方針」及び「点検の視点」により、点検業務の充実に取り組んでいく必要がある。

点検業務の方針

利用者の安全性を確保する為、事故につながる危険個所の早期発見に取り組む。

施設の快適性を維持する為、利用者目線での施設の不具合の確認に取り組む。

施設の機能保全を図る為、施設の劣化損傷状態の程度と内容を正確に把握する。

施設の計画的な維持管理や補修更新等を行う為、点検データを蓄積・管理・活用する。

※『本計画における点検業務は、管理対象施設の状態や変状の程度などを、あらかじめ定めた手順により検査・診断・評価・記録することをいい、施設の異常または機能低下がある場合に必要に応じて対応措置を判断することを含む。』

点検の視点

① 安全性の確認（施設の破損、見通しの確保等）

② 施設の機能保全の確認（消耗、劣化した部材、排水機能、設備機器の正常な作動等）

③ 衛生状態や快適性の確認（落書き・汚物等による汚損等）

④ 施設の利用環境の確認（不適切な利用、施設の利用頻度等）

⑤ 周辺施設に対する影響の確認（越境枝、排水処理等）

⑥ 劣化等の施設情報の収集・記録

点検業務の標準フロー

公園における点検業務は、まず、施設毎の点検種別を選定し、それに基づき点検を実施する。点検にあたっては、利用者等の安全確保の観点から緊急対応の有無を確認し、必要な場合は応急措置を行うこととし、必要のない場合は、診断・評価を行い、対策の要否を判定し、それらデータを確実に蓄積・管理するとともに、長寿命化計画の立案などに活用し、計画的な補修等につなげる。また、診断・評価や対策要否の判定結果を踏まえ、点検の頻度・内容などの改善が必要であれば、点検業務の見直しを行う。以上の点を踏まえ、点検業務の標準フローを策定する必要がある（図４.１－２ 点検業務の標準フロー）。

(3)点検業務種別の選定

点検種別の選定

(4)点検の実施

点検業務

点検に基づく

対策実施

計画立案等（蓄積ﾃﾞｰﾀの活用含む）

点検の実施

緊急対応必要

緊急対応の有無

(5)診断・評価

不要 or 不明

健全・経過観察または

計画的補修等※の対応

診断・評価

詳細調査必要

詳細調査

経過観察または

計画的補修等※の対応

評価

緊急対応必要

応急措置・補修等

の対応（対策）

データ蓄積・管理

※計画的補修等の対応には、指定管理者が順次実施する修繕なども含む。また、大阪府が実施する計画的補修等は、長寿命化計画に位置付けて計画的に対応する。

蓄積データの利活用

計画的補修

等※の対応

（対策）

長寿命化計画等

各種計画の作成（修正）等

図 4.1-2点検業務の標準フロー

点検業務種別の選定

全ての管理施設を対象に、法令や基準等に則り、施設の特性や状態、重要度等を考慮した上で、必要となる点検種別を選定し、点検を実施する必要がある。選定するべき点検種別について、「図４.1-３点検業務の分類」および「表 4.1-1点検業務種別と定義」に示す。

図 4.1-3点検業務の分類

表 4.1-1点検業務種別と定義

| 点検業務種別 | 定義・内容 |
| --- | --- |
| 日常点検 （日常巡視） | 施設全般を対象に利用者の安全確保を目的に目視や触診できる範囲内で行う点検（巡視） 施設の不具合（損傷、汚損、不法・不正行為等）を早期発見、早期対応する為の巡視 |
| 定期点検（近接目視等） | 定期的に施設の状態・変状を把握するための点検 安全性の確認（利用者や第三者に与える被害防止等）と施設の各部位の劣化損傷等の状態を把握し、対策区分を判定（評価）する点検 近接目視や触診のほか、打診、聴診、必要な器具・機器等を使用して点検を実施 （例）遊具の定期点検（１回/月、１回/年（精密点検）） 法定点検や保守点検 ・各種法令等に基づく各施設の点検・検査など （例）特殊建築物の法定点検（１回/３年）、電気設備等の定期点検（１回/月（外観点検）、1回/年（外観及び測定等の点検）） 健全度調査 ・国の公園施設長寿命化計画策定指針（案）に基づき、補修・更新等の年次計画の整理などを目的として、目視などにより施設の状態を確認し、劣化損傷等の状態を把握して、対策区分を判定（評価）する。 （例）橋梁点検（1回/５年）、一般建築物の点検（1回/５年） ※既存の定期点検結果のある施設については、その点検結果を活用 （例）遊具の精密点検、各種施設の法定点検・保守点検など |
| 詳細点検 （調査） | 定期点検等で確認された施設の劣化損傷の状態を詳細に把握するために調査する。 補修方法等の検討の為に劣化・損傷状態を詳細に調査する。 |
| 緊急点検 （臨時点検） | 地震や台風、集中豪雨等の災害や社会的に大きな事故が発生した場合に必要に応じて実施する臨時点検。 行楽期や夏休みなど利用者が増える時期の前の安全確認の為の臨時点検。 遊具等の事故が発生した時に、類似事故を未然に防ぐために緊急に実施する点検。 |
| その他 | 住民や企業との協働で行う点検 |

点検業務の実施

施設管理者として、施設の供用に支障となる不具合を速やかに察知し、常に良好な状態に保つよう維持・修繕を促進する観点から、施設の状態を継続的に把握し、施設不具合に対して的確に判断することが求められる。

公園においては、一部の公園を除いて、指定管理者により公園全体を包括的管理しており、効率性などの観点から、日常点検（日常巡視）に加えて定期点検についても、指定管理者で実施することを基本とするが、施設の特性や専門性、実施難易度、法令基準等を考慮し、指定管理者が実施する点検において、有資格者等の専門技術者による点検※を義務付けることも検討するべきある。　　　　（※指定管理者から専門技術者等への外注点検も可能）

また、点検の目的・内容などに応じて、施設設置者である大阪府も実施するべきであり、施設の特性や専門性、実施難易度等を考慮して、コンサルタント等の調査業者が望ましい場合は、大阪府からの委託により実施することも検討するべきである。

以上の点を踏まえ、公園施設における点検の実施方針を策定する必要がある（表4.1－2点検の実施主体、表4.1－3遊具の点検実施方針、表4.1－4遊具以外の点検実施方針、表4.1－5緊急点検等に関する点検実施方針）。また、点検の実施方針については、適宜、見直す点がないかを確認し、業務改善に努める必要がある。

表 4.1-2点検の実施主体

| 点検業務種別 | 実施主体 |
| --- | --- |
| 日常点検 （日常巡視） | ・指定管理者が実施。 |
| 定期点検 （近接目視等） | 法定点検含め指定管理者※が実施 ・補修更新等の年次計画の整理等を目的とした健全度調査については、大阪府が専門知識と経験を有する専門企業等への委託により実施。なお、橋梁などの大型土木構造物等は、健全度調査の中で定期点検を実施。 |
| 詳細点検（調査） | 主に大阪府が改修等の設計検討の為の詳細調査を目的として専門知識と経験を有する専門企業等への委託により実施。なお、指定管理者が実施する定期点検等で確認された施設の劣化損傷状態を詳細に把握するための調査は指定管理者※が実施。 |
| 緊急点検 （臨時点検） | 指定管理者又は大阪府による初動確認（目視等）が基本。 ・専門性や実施難易度等を考慮し、委託による点検が必要かを判断。 |

※指定管理者から専門技術者等への外注は可能

【遊具】

表 4.1-3遊具の点検実施方針

| 施設名 | 点検種別 | 実施頻度 | 点検者 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 遊具 | 日常点検 （日常巡視） | 毎日（午前・午後の2回） | 指定管理者 | 目視・触診により施設の変状や異常の有無などを確認。特に利用者の事故の危険性のある異常がないかを確認。 |
|  | 定期点検 | 月1回 | 指定管理者 | 目視・触診・打診・聴診により、施設の変状や異常の有無などを確認。特に利用者の事故の危険性のある異常や消耗しやすい部位・部材の変状状態を確認。 |
|  |  | 年1回 | 指定管理者 ※専門技術者（公園施設製品安全管理士又は公園施設製品整備技師）が実施 | 施設の各部位部材の変状状態について、目視・触診・打診・聴診のほか、必要な計測機器を使用し、不可視部分も含めて確認。 【精密点検】 |

【遊具以外】

表 4.1-4遊具以外の点検実施方針

| 施設名 |  | 点検種別 | 実施頻度 | 点検者 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 園路・広場 |  | 日常点検 （日常巡視） | 毎日（午前・午後の2回） | 指定管理者 | 目視により変状や異常の有無を確認。 |
| 橋梁 |  | 日常点検 （日常巡視） | 毎日（午前・午後の2回） | 指定管理者 | 目視により変状や異常の有無を確認。 |
|  |  | 定期点検 | 1回/５年 | 大阪府 （委託） | 目視・打診により、主要部位毎に、コンクリート部材のひび割れ・剥離・鋼材露出、鋼材の防食被覆の劣化、溶接部等の亀裂などの状態を確認するなど、劣化損傷の状態を把握する。 |
| 公園関連設備 |  | 日常点検 （日常巡視） | 毎日（午前・午後の2回） | 指定管理者 | 目視・聴診により作動状況や異常の有無などを確認。 |
|  |  | 定期点検 （法定点検） | 月次点検/年次点検 ※月次点検は1回/月。 ※年次点検は1回～2回/年。 | 指定管理者 ※法令に基づく専門技術者などが実施 | 電気事業法に基づく自家用工作物などの保安確保の為、目視・測定などにより点検を実施。消防法に基づき、目視・測定などにより消防設備の点検を実施。浄化槽法に基づく、外観点検及び水質検査などを実施。水道法に基づく、受水槽（10㎥以上）の清掃・水質検査などの実施。建築基準法等に基づく建築設備（昇降機、ボイラー設備、換気設備等）の保安確保の為、目視・操作・測定などにより点検を実施。 ※法令に基づき対象設備毎に点検頻度及び点検内容を設定。 |
|  |  | 定期点検 （法定点検以外） | 月次点検又は年次点検 ※月次点検は1回/月又は隔月。 ※年次点検は1回～2回/年。 | 指定管理者 ※専門の点検業者等が実施 | 一般電気工作物の保安確保の為、目視・測定などにより点検を実施（園内照明の不点灯調査含む）。ポンプ設備（給水、汚水・雨水、噴水等）や浄化設備の保安確保の為、目視・測定などにより点検を実施。建築設備（空調設備等）の目視・操作点検及び清掃の実施。 ※対象設備毎に点検頻度及び点検内容を設定。 |
| 公園サービス施設等 |  |  |  |  |  |
|  | 建築物 | 日常点検 （日常巡視） | 毎日（午前・午後の2回） | 指定管理者 | 建築物について、目視により施設の変状や異常の有無など確認。 |
|  |  | 定期点検 （法定点検） | 1回/３年 | 指定管理者 ※専門技術者（一級建築士又は特殊建築物調査資格者等）が実施 | 建築基準法に基づき、特殊建築物について、建築基準法への適否と維持管理・劣化損傷の状態について目視点検を実施。 |
|  |  | 定期点検 （法定点検以外） | 1回/５年 | 大阪府 （委託） | 特殊建築物以外の主要な一般建築物について、主要部位毎に施設の劣化損傷の状態を把握する為、目視点検を実施。 ※各公園特性に応じて、一定規模以上で 利用頻度が高い等の建築物が対象 |
|  | 建築物以外（工作物） | 日常点検 （日常巡視） | 毎日（午前・午後の2回） | 指定管理者 | 工作物（転落防止柵や側溝等の管理施設、テニスコートや野球場等の運動施設など）について、目視により施設の変状や異常の有無を確認。 |
|  |  | 定期点検 | １回/５年 | 大阪府 （委託） | 【落石等の発生斜面】 斜面の浮石・転石や亀裂、小崩落などの変状の状態等を把握する為、目視点検を実施。また、落石防護柵等の対策済み施設についても、劣化損傷や土砂等堆積の状態について目視点検を実施。 |

【全施設（共通）】

表 4.1-5緊急点検等に関する点検実施方針

| 施設名 | 点検種別 | 実施頻度 | 点検者 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全施設 | 詳細点検 | 必要に応じて | 指定管理者又は大阪府 | 突発的な設備の故障等の原因究明や補修の必要性・補修方法の検討などの為、劣化損傷の状態等について詳細に調査する点検 |
|  | 緊急点検 （臨時点検） | 必要に応じて | 指定管理者又は大阪府 | 地震や台風、集中豪雨等の災害や社会的に大きな事故が発生した場合に必要に応じて実施する臨時点検。 例）遊具事故が発生した時に、類似事故を未然に防ぐ為に緊急点検を実施。 また、行楽期や夏休みなど利用者が増える時期の前の安全確認の為の臨時点検。 |

診断・評価

公園施設の劣化損傷の総合評価（健全度）は、国の公園施設長寿命化計画策定指針（案）に基づくＡ～Ｄの4段階で評価することとし、評価の流れは以下のとおりである。（評価区分は表４.1－６、表４.１－７）

また、各分野で診断・評価基準を統一することは困難であるが、府が管理する施設全体の

状況を横断的に把握するため、「国土交通省に基づくトンネル等の健全性の診断結果の分類」

を基に、公園施設の評価基準と比較したものを参考に表４.１－８に示す。

図 4.1-4点検結果に基づく総合評価（健全度）の判定の流れ

表 4.1-6公園施設における劣化・損傷の総合評価（健全度）の基準

－公園施設（公園関連設備除く）－

| ランク | 評価基準 |
| --- | --- |
| A | ・全体的に健全である。 ・緊急の補修の必要はないため、日常の維持保全で管理するもの。 |
| B | ・全体的に健全だが、部分的に劣化が進行している。 ・緊急の補修の必要性はないが、維持保全での管理の中で、劣化部分について定期的な観察が必要なもの。 |
| C | ・全体的に劣化が進行している ・現時点では重大な事故につながらないが、利用し続けるためには部分的な補修、もしくは更新が必要なもの。 |
| D | ・全体的に顕著な劣化がある。 ・重大な事故につながる恐れがあり、公園施設の利用禁止あるいは、緊急な補修、もしくは更新が必要とされるもの。 |

表 4.1-7公園施設における劣化・損傷の総合評価（健全度）の基準

－公園関連設備－

| ランク | 評価基準 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 耐用年数を超過していない施設 | 耐用年数を超過している施設 |
| A | ・全体的に健全である。 ・緊急の補修の必要はないため、日常の維持保全で管理するもの。 | ― |
| B | ・全体的に健全だが、部分的に劣化が進行している。 ・緊急の補修の必要性はないが、維持保全での管理の中で、劣化部分について定期的な観察が必要なもの。 | ― |
| C | ・全体的に劣化が進行している ・現時点では重大な事故につながらないが、利用し続けるためには部分的な補修、もしくは更新が必要なもの。 | ・全体的に健全又は部分的に劣化が進行している。 ・緊急の補修の必要はないが、劣化部分について定期的な観察が必要なもの |
| D | ・全体的に顕著な劣化がある。 ・重大な事故につながる恐れがあり、公園施設の利用禁止あるいは、緊急な補修、もしくは更新が必要とされるもの。 | ・全体的に劣化が進行している。 ・現時点では重大な事故につながらないが、利用し続けるためには部分的な補修、もしくは更新が必要なもの。 |

表 4.1-8評価基準の比較

| 施設 区分 | トンネル等の健全性の診断結果の 分類（国交省道路法施行規則） |  | 公園施設 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 評価 手法 | 健全性評価区分 |  | 健全度 |  |
| 良い 悪い | Ⅳ | （緊急措置段階） 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急措置を講ずべき状態 | －※ | －※ |
|  | Ⅲ | （早期措置段階） 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態 | Ｄ | ・全体的に顕著な劣化である。 ・重大な事故につながる恐れがあり、公園施設の利用禁止あるいは、緊急な補修、もしくは更新が必要とされるもの。 |
|  | Ⅱ | （予防保全段階） 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態 | Ｃ | ・全体的に劣化が進行している ・現時点では重大な事故につながらないが、利用し続けるためには部分的な補修、もしくは更新が必要なもの。 |
|  | Ⅰ | （健全） 構造物の機能に支障が生じていない状態 | Ｂ | ・全体的に健全だが、部分的に劣化が進行している。 ・緊急の補修の必要性はないが、維持保全での管理の中で、劣化部分について定期的な観察が必要なもの。 |
|  |  |  | Ａ | ・全体的に健全である。 ・緊急の補修の必要はないため、日常の維持保全で管理するもの。 |
| 法令、技術基準、マニュアル等 | 省令：道路法施行規則の改定 第4条の5の2の改定（道路の維持又は修繕に関する技術的基準等） トンネル等の健全性の診断結果の分類に関する告示 平成26年国土交通省告示426号 施行H27.7.1 |  | 公園施設長寿命化計画策定指針（案）に基づく評価ランク |  |

※公園については、トンネルにおける健全度レベルⅣになる前に対処することを前提としていることや、万が一レベルⅣの施設が発見された場合には直ちに使用停止措置をすることとしているため、レベルⅣに該当する健全度評価はないと判断。

点検業務における留意事項

緊急事象への対応

  - 同様な施設、周辺環境であれば、同じような不具合が多かれ少なかれ発生する恐れがあることから、一つの不具合が発生した場合には、速やかに全事務所での情報共有を行うとともに、同様な箇所を重点的に点検するなど緊急点検による水平展開を実施すべきである。

例）　遊具などの事故事例

  - 不具合が発生した際、不具合事象の原因究明を行うだけでなく、不具合の事例を蓄積し、再発防止に努めるとともに将来の予見に活用するなど効率的・効果的な維持管理につなげていく必要がある。

点検

①致命的な不具合を見逃さない

  - 老朽化や使用環境、構造等により致命的な不具合が発生する可能性のある箇所（部位）、構造等をあらかじめ明確にし、近接目視による点検を基本とするべきである。

  - 施設の劣化や損傷などにより人的・物的被害を与える、またはその恐れを生じさせると予想される箇所（部位）、構造等をあらかじめ明確にする必要がある。

  - 既往災害の被災事例等に習い、災害を誘発する可能性のある箇所等は、あらかじめ明確にする必要がある。

②致命的な不具合につながる不可視部分への対応

  - 不可視部分がある場合には、点検しやすい構造への改良に努めるとともに、必要に応じて分解調査等の点検方法の検討を行い、対応方法を明確にする必要がある。

  - 不可視部については、構造物の特性等を把握し、これらの情報を共有する必要がある。

③維持管理・更新に資する点検およびデータ蓄積

  - 予防保全の拡充、最適な補修・補強のタイミング、更新の見極め等に必要となる点検およびデータ蓄積について明確にする必要がある。

  - 点検データは、点検結果が補修・補強の要否の判定あるいは対策の実施においてどのように生かされたのか、両者の関係を把握するため、補修・補強データと有機的に結び付けることで、より有効に活用することが可能となる。そのため、点検結果や補修・補強結果のデータが、どのような単位で蓄積されているかを把握し、有効活用可能な形でのデータ蓄積を行っていく必要がある。

④点検のメリハリ（頻度等）

  - 法令等に基づき、安全確保を最優先とし、施設の特性や状態、補修タイミング、施設の重要度に応じた点検頻度の見直しを行う等、点検のメリハリを考慮した点検計画を策定すべきである。

診断・評価

①診断・評価の質の向上と確保

・　点検結果等の診断・評価については、バラつきの排除や質の向上の観点から、診

断評価する技術者の技術力を担保することや定量的に診断・評価する場合におい

ては、主観を排除し、客観的に判断できるよう適切に診断・評価を行うための仕

組みの構築が重要である。

・　指定管理者が実施する点検（指定管理者からの外注委託点検含む）や大阪府が点

検を委託する場合において、点検・診断技術者の必要な資格は、表４.１－９に例

示する。

・　指定管理者は、点検、評価、優先性の判断、対応措置までの一連の流れを実施することとなっているが、その中で、優先性の判断や対応措置について、適切な判断がなされているのか、適切な対応措置がなされているのかなど、大阪府として確認チェックする技術力が必要である。また、リスク分担に基づき、大阪府と指定管理者の間で対応分担を確認し、大阪府が対応すべき事案は、大阪府が優先判断や対応措置を実施しなければならない。これら優先性の判断や対応措置のばらつきを抑えていくため、「点検結果の把握⇒優先性の判断⇒対応策の検討」までを行う体制を確保・維持していく必要がある。点検から補修等工事実施までの体制等について、遊具の場合を事例として、表４.1－１０に示す。

・　点検結果や点検結果に基づく対応措置を職員間で共有できるようにするとともに、

指定管理者に点検や対応措置に関する注意点等を伝えるようにする必要がある。また、同様に大阪府からの点検委託先企業に対して、注意点等を指導すべきである。

・　機械・電気設備の損傷した原因調査や劣化要因は複合的な場合もあり、高度な判

断も必要なこともあるため、設計、製作したメーカーの技術を積極的に取り入れ

ることも留意する必要があることから、設計・製作メーカー等の必要な情報につ

いては、指定管理者に対し的確に提供する必要がある。

・　また、設備の維持管理では、点検を行う業務委託先企業等が変わると点検に対す

る視点（基準）も変わることがあり、データの傾向管理ができなくなるなど、維

持管理に支障をきたす恐れがあるため、継続的な点検ができるように十分留意す

る必要がある。このことから、指定管理者の変更時には、従前からの外注委託先

の情報など、次の指定管理者に対し的確に必要な情報を提供する必要がある。

表 4.1-9点検、診断・評価の資格要件等の例示

| 点検対象施設 | 法令名・準拠規格等 | 頻度 | 必要資格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遊具 | 都市公園における遊具の安全確保に関する指針（案）（改定２版）、遊具の安全に関する規準（JPFA-S:2014） | 1回/年 【精密点検】 | 公園施設製品安全管理士（JPFA認定）又は公園施設製品整備技師（JPFA認定） |
| 橋梁 | 国の公園施設長寿命化計画策定指針（案） （道路等に架橋している橋梁点検は、大阪府橋梁定期点検要領（案）に基づく） | １回/５年 | 【点検】 道路橋点検士（(一財)橋梁調査会）又は2級技術者（土木学会認定技術者）以上 上記いずれかの資格あるいは相応の資格保有者又は橋梁点検に携わったことのある大学卒業後5年以上の実務経験を有するもの 【診断評価】 技術士（鋼構造及びコンクリート）又はRCCM（鋼構造物及びコンクリート）又は１級技術者（土木学会認定技術者：鋼・コンクリート又はメンテナンス）以上又はコンクリート診断士又はコンクリート構造診断士又は土木鋼構造物診断士 上記のいずれかの資格あるいは相応の資格保有者かつ2年以上の点検の実務経験を有するもの |
| 特殊建築物 | 建築基準法第12条 | 1回/3年 | 建築士（一級、二級）又は国土交通大臣が定める資格を有する者（建築基準適合判定者、特殊建築物調査資格者） |
| 受変電設備 | 電気事業法第４２条及び保安規程 | １回/年 | 電気主任技術者 |
| 消防設備 | 消防法第17条 | １回/年 | 消防設備点検資格者等 |
| エレベーター （管理棟等） | 建築基準法第１２条第３項 | １回/年 | 建築士（一級、二級）又は昇降機検査資格者等 |

表 4.1-10遊具の精密点検～評価～工事実施までの体制の例示

②技術力の向上

・　詳細点検等を委託する場合、業務委託先企業等が作成した点検シートをもとに職員がチェックすることとなるが、職員が“不具合箇所のイメージを持って”点検シートを確認することが大切であり、誤った点検データがあればすぐに気付くことができる経験と技術力を維持することが重要である。

  - 指定管理者が実施する法令等に基づく各施設の点検・検査の結果について、誤った点検データはないか、経過観察ではなく何らかの対応が必要な点検結果が含まれていないかなど、内容を確認し、適切に維持管理に反映させていく為の職員の技術力の維持向上が必要である。

データの蓄積・活用・管理

  - 点検結果や補修等履歴のデータを蓄積し、それらをいかに維持管理に活かしていくのかが重要である。

  - 点検結果や補修等履歴を蓄積していくことは、施設が劣化しやすい箇所の把握や分析に活用でき、効率的・効果的な維持管理を推進していく上で最も重要な作業であるということを認識する必要がある（図４.１－５参照）。

  - 変状が無いということも重要な点検結果であるため、点検結果は変状の有無にかかわらず必ず記録保存していく必要がある。

  - 点検結果や補修等履歴を保存していく際は、データの利用性の向上の観点から原則は電子データとし、施設の長寿命化に資する重要な情報であるという認識のもと、少なくとも施設の供用期間中は適切に保存できるようにする必要がある。

  - 点検結果や補修等履歴のデータを確実に蓄積する仕組みの検討と併せて、技術者間での引継も重要である。

  - 以上のことから、施設設置者である大阪府として、中長期的な視点にたった維持管理に取り組んでいく為に、指定管理者に依存しすぎることなく、点検結果や補修等履歴のデータの蓄積・管理を進めていく必要がある。

  - 特に利用の安全性への配慮が必要であり、計画的な補修・更新が必要な遊具について、定期点検結果や補修等履歴を電子データとして蓄積し、維持管理に反映していく。また、予防保全が必要な橋梁や建築物などの構造物についても、同様に電子データによる蓄積を順次進めていく必要がある。

  - 蓄積、管理するデータについては、維持管理に活かしデータの項目や様式（定型化）の整理・見直しを重ねながら、熟度を高めていく必要がある。

図 4.1-5データ蓄積（活用）の目的

＜点検等のデータの利活用事例＞

①点検業務の再構築

（不具合が起こりやすい箇所等を明確化）

（点検の重点ﾎﾟｲﾝﾄや頻度の見直し）

②維持管理を見通した工夫

③補修等の年次計画の見直し

（補修サイクルの見直し）

④設計改修への活用

◇各公園の長寿命化計画(計画的管理)の見直し

◇各公園の事業実施計画(日常的管理)の見直し

◇府営公園管理要領等の各種基準の見直し

維持管理計画等

の見直しを実施

事業実施計画書の見直し事例

日常巡視におけるウィークポイントの把握

◆不具合が発生しやすい箇所の特定

◆不具合が発生しやすい時期の特定

図 4.1-6点検等のデータの利活用イメージ

施設特性に応じた維持管理手法の体系化

維持管理手法

維持管理手法の設定

【基本的な考え方（第1編 基本方針より）】

安全性・信頼性やLCC最小化の観点から、「予防保全」による管理を原則とし、継続的にレベルアップを図る必要がある。また、適切な維持管理手法や最適な補修時期を設定するため、点検結果を踏まえた劣化損傷の程度（健全度等）などデータの蓄積状況、施設の特性（材料、設計基準（設置時の施工技術）、使用環境、経過年数、施設が受ける作用など）や重要度（施設の利用状況、不具合が発生した場合の社会的影響度や代替性、維持管理・更新費用、防災上の位置づけ等）を考慮し、施設毎の維持管理手法を設定する必要がある。

【公園施設における基本方針】

上記の考え方にもとづき、公園施設においては、「予防保全」による管理を基本とし、その

充実に努めることとし、表４.2-1に示す維持管理手法を各施設に適用すべきである。

表 4.2-1維持管理手法

| 大区分 | 中区分・内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 予防保全 ・管理上、目標となる水準を定め、安全性や信頼性を損なうなど、求められる機能の保持に支障となる不具合が発生する前（限界管理水準を下回る前）に対策を講じる | 状態監視型 | 点検により劣化や損傷などの変状を評価し、目標となる管理水準を下回る場合に補修等を行う。（※） |
|  | 時間計画型 | 管理水準を維持するために期間を設定し、定期的に補修等を行う。 |
| 事後保全 | 求められる機能の保持に支障となる不具合が発生した段階（限界管理水準を下回る段階）で補修等を行う。 ・軽微な損傷などによる公園利用者等への影響がほとんど無い施設に適用する。 ・日常の維持管理の中で早期発見、早期対応に努める。 |  |

※本計画の中で状態監視型に位置付けた施設のうちいくつかの施設は、「公園施設長寿命化計画策定指針（案）」（案）上では、事後保全型管理に位置付けられている。

維持管理手法の選定フロー

公園施設の維持管理手法については以下のフローに沿って実施することを基本とする。

管理手法の選定

※１公園利用者等への影響がほとんど無い施設（一部管理柵）に適用

利用者等への影響

無（※１）

有

設備又は遊具

Yes

No

機能停止による公園利用の影響が大きい

Yes

No

劣化状態の

把握が可能か

Yes

No

事後保全

予防保全

状態監視型（※２）

予防保全

（時間計画型）

※２状態監視型のうち、国の長寿命化計画策定指針（案）に基づく計算で、施設の寿命を延ばすための計画的な補修によるＬＣＣ縮減効果が無いと判断された施設は、国の同指針（案）上は、事後保全型管理に位置付けられる。

図 4.2-1維持管理手法選定フロー

維持管理手法の設定にあたっての留意事項

①　予防保全（状態監視型）

- 公園施設は、点検結果等により施設の状態を把握し、利用者ニーズやLCC縮減効果等を考慮の上、長寿命化対策（補修、改修）又は更新を行う状態監視型を基本とすべきである。

- 噴水設備等の故障による公園利用への影響が大きくない機械設備については、点検結果等により施設の状態を把握し、必要な場合に補修等や更新を行う状態監視型を基本とすべきである。

②　予防保全（時間計画型）

- 公園の機能停止に直結する受変電設備などの電気設備は、劣化の進行及び損傷の有無に関係なく、設備の信頼性から、定期的に補修、更新を行う時間計画型を基本とすべきである。

- 予算制約等により、耐用年数を超過した設備については、特に部品確保に努めるなどの対策をとり、リスク低減に努める必要がある。

③　予防保全（状態監視型と時間計画型の併用）

- 排水等ポンプ設備などの機械設備は、故障などによる機能停止が公園利用に与える影響が大きいことから、状態監視型の維持管理に努めた上で、更新は時間計画型を導入すべきである。

- 遊具は、安全・安心な利用を維持するため、状態監視型の維持管理を行うとともに、目視による変状が把握できない遊具があることから、遊具の特性に応じて時間計画型の維持管理を導入すべきである。

④　事後保全

- 「予防保全」による管理を原則とするが、予算制約等により計画的に補修等を行うことが困難で、軽微な損傷等による公園利用者への影響がほとんどない場合は、「事後保全」による管理もやむを得ない施設がある。

⑤　維持管理、更新と合わせた質の向上等

- 維持管理、更新に合わせて防災耐震性能の向上や社会ニーズによる機能向上、既存不適格への対応など質的向上にも配慮する必要がある。

- 施設の劣化や損傷等により人的・物的被害を与えると予想される箇所（部位）、構造等については、人的・物的被害を予防するための対策についても考慮する必要がある。

- 点検結果の蓄積に加えて、補修等の実施に至る事例実績などを蓄積し、補修等の判断傾向（診断評価～対策要否の判断に至る考え方の傾向）を整理することで、補修・更新等の判断の目安や補修方法の情報共有などを図ることが重要である。

- 府と指定管理者が一体的かつ効率的な維持管理の実施のため、老朽化した施設における計画的な修繕の年次計画（分担を含め）を立案し、府と指定管理者が一体となった施設の機能保全を実施する必要がある。

施設別の維持管理手法

前述の維持管理手法の設定の留意事項を踏まえ、将来的に目標とする維持管理手法につい

て、表４.2－２に示すとともに、施設別の維持管理手法を表4.2－3及び表4.2－4に示す。

表 4.2-2施設別の維持管理手法

【遊具】

表 4.2-3遊具の維持管理手法

| 施設名 | 維持管理手法 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| ①遊具 | 状態監視型・時間計画型 | ・定期点検などを行い、劣化損傷の状態を把握し、摩耗や破損などの発生等、必要と認められた時に補修等を行う状態監視型の維持管理を実施する。 ・スプリング遊具など目視により変状を把握できない遊具については、安全性を重視し、時間計画型の維持管理を実施する。 ・大型複合遊具については、利用者ニーズなどを把握して、陳腐化などの社会的寿命に到達していなければ、経済性を考慮し、可能な範囲で、改修や部分的な更新により、リニューアル感をだしつつ、長寿命化を図っていく。 |

【遊具以外】

表 4.2-4遊具以外の維持管理手法

| 施設名 |  | 維持管理手法 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| ②園路・ 広場 |  | 状態監視型 | ・日常点検の中で、異常や変状の有無を確認し、クラックや骨材剥離の発生等、必要と認められた場合に修繕や部分更新を行う状態監視型の維持管理を実施する。 ・利用頻度に応じて幹線園路と細園路に区分し、幹線園路については優先して修繕や部分更新を行う。 |
| ③橋梁 |  | 状態監視型 | ・定期点検などを行い、劣化損傷の状態を把握し、コンクリートのひび割れ・剥離・鋼材露出、鋼材の防食被覆の劣化や溶接部等の亀裂の発生等、必要と認められた場合に補修等を行う状態監視型の維持管理を実施する。 ・架橋位置などを考慮し、道路等に架橋している橋梁など、不具合の発生が他の施設に影響を及ぼす恐れがある橋梁については、優先して補修等を行う。 ・LCCを考慮し、補修や改修により、長寿命化を図る。 |
| ④公園関連設備 |  | 状態監視型・時間計画型 | ・受変電設備などの電気設備は、定期点検を行うとともに、設備の信頼性から定期的に部品交換や更新を行う時間計画型の維持管理を実施する。 ・雨水ポンプ設備や汚水ポンプ設備などの公園の基盤機能を支える機械設備は、定期点検などにより劣化損傷の状態を把握し、日常的な維持保全（清掃・保守・部品交換等の修繕など）を行うとともに、時間計画型で更新を実施する。 ・噴水設備等の機械設備は、メーカー推奨の定期点検などを行い、劣化損傷の状態を把握し、必要と認められた場合に補修等を行う状態確認型の維持管理を実施する。 ・園内照明灯は、定期的に不点灯調査などを行い、必要と認められた場合に部品交換や灯具の更新等を行う状態確認型の維持管理を実施する。 |
| ⑤公園サービス施設等 |  |  |  |
|  | 特殊 建築物 | 状態監視型 | ・定期点検などを行い、劣化や損傷の状況を把握し、建築物の屋屋根、躯体、外壁、内壁、床材等における劣化損傷の発生等、必要と認められた場合に補修等を行う状態監視型の維持管理を実施する。 ・LCCを考慮し、補修や改修により、長寿命化を図る。 |
|  | 一般 建築物 | 状態監視型 | ・定期点検などを行い、劣化損傷の状態を把握し、建築物の屋根、躯体、外壁、内壁、床材等における劣化損傷の発生等、必要と認められた場合に補修等を行う状態監視型の維持管理を実施する。 |
|  | 建築物以外（工作物等） | 状態監視型・事後保全型 | 【工作物（※）】 ・日常点検の中で、異常や変状の有無を確認し、必要と認められた場合に補修等を行う状態監視型の維持管理を実施する。 ※工作物は、転落防止柵や側溝等の管理施設、テニスコートや野 球場等の運動施設など 【落石等の発生斜面】 ・定期点検などから斜面の変状を把握し、要対策と判断された場合、優先度の高い箇所から補修・補強を行う状態監視型の維持管理を実施する。 ・要対策箇所に関わらず災害の発生箇所や落石などの災害発生の予兆がみられる箇所は、優先順位を見直し対策を実施する。 ・対策済みの施設（落石防護ネット、落石防護柵等）についても、定期点検などから劣化損傷の状態を把握し、必要と認められた場合に補修等を行う。 【事後保全型管理】 ・軽微な損傷などが公園の利用者等にほとんど影響を与えない一部管理柵（境界柵）は、日常の維持管理の中で、異常の早期発見、早期対応に努める。 |

維持管理水準の設定

目標管理水準および限界管理水準の考え方

維持管理水準の設定については、安全性・信頼性やLCC最小化の観点から施設の特性や重要性などを考慮し、施設もしくは部材単位毎に目標とする管理水準を適切に設定することが重要である。また、目標管理水準は、不測の事態が発生した場合でも対応可能となるよう、限界管理水準との間に適切な余裕を見込んで設定する必要がある。

表 4.2-5管理水準の基本的な考え方

| 区分 |  | 説明 |
| --- | --- | --- |
| 目標管理水準 |  | ・管理上、目標とする水準 ・これを下回ると補修等の対策を実施 ・目標管理水準は、不測の事態が発生した場合でも対応可能となるよう、限界管理水準との間に適切な余裕を見込んで設定する（図 4.2-2参照）。 |
|  | 予測計画型の場合 | ・劣化予測が可能な施設（部位・部材等）で、目標供用年数（寿命）を設定した上で、ライフサイクルコストの最小化など、最適なタイミング（図 4.2-3参照）で最適な補修等を行う水準。 |
| 限界管理水準 |  | ・施設の安全性・信頼性を損なう不具合等、管理上、絶対に下回ってはならない水準。 ・一般的に、これを超えると大規模修繕や更新等が必要となる。 |

図 4.2-2不測の事態に対する管理水準の余裕

補修回数が多く

LCC増

補修単価が高くLCC増

図 4.2-3LCC最小化のイメージ

管理水準の設定

安全性や快適性が求められる公園においては、施設の安全性・信頼性やＬＣＣ最小化の観点から、施設の劣化損傷により機能を失う前に補修・更新等を実施するため、以下の目標管理水準を設定する必要がある。

【遊具】

目標管理水準は、遊具の安全性を最大限に考慮して、健全度（劣化度）をＢ判定

以上と設定し、Ｃ判定以下については、補修等の候補遊具として順次対応する必

要がある。

表 4.2-6遊具における目標管理水準等

| ランク | 評価基準 |  |
| --- | --- | --- |
| A | ・全体的に健全である。 ・緊急の補修の必要はないため、日常の維持保全で 管理するもの。 |  |
| B | ・全体的に健全だが、部分的に劣化が進行している。 ・緊急の補修の必要性はないが、維持保全での管理の 中で、劣化部分について定期的な観察が必要なもの。 | 目標管理水準 |
| C | ・全体的に劣化が進行している・ ・現時点では重大な事故につながらないが、利用し続ける ためには部分的な補修、もしくは更新が必要なもの。 | 限界管理水準 |
| D | ・全体的に顕著な劣化である。 ・重大な事故につながる恐れがあり、公園施設の利用禁止 あるいは、緊急な補修、もしくは更新が必要とされるもの。 |  |

【遊具以外の施設】

目標管理水準は、施設の安全性や快適性を考慮して、健全度（劣化度）をＢ判定

以上と設定し、Ｃ判定以下については、補修等の候補施設として順次対応する必要

がある。

表 4.2-7遊具以外の施設における目標管理水準等

| ランク | 評価基準 |  |
| --- | --- | --- |
| A | ・全体的に健全である。 ・緊急の補修の必要はないため、日常の維持保全で 管理するもの。 |  |
| B | ・全体的に健全だが、部分的に劣化が進行している。 ・緊急の補修の必要性はないが、維持保全での管理の 中で、劣化部分について定期的な観察が必要なもの。 | 目標管理水準 |
| C | ・全体的に劣化が進行している・ ・現時点では重大な事故につながらないが、利用し続ける ためには部分的な補修、もしくは更新が必要なもの。 | 限界管理水準 |
| D | ・全体的に顕著な劣化である。 ・重大な事故につながる恐れがあり、公園施設の利用禁止 あるいは、緊急な補修、もしくは更新が必要とされるもの。 |  |

補修等の長寿命化対策の考え方

定期点検等により把握した施設の劣化や損傷状況への対策として、施設の劣化した部位、部材または機器の性能・機能を、原状（初期の水準）または実用上支障のない状態（目標管理水準以上）まで回復することを目的として、施設の補修等を行う必要がある。

補修等の方法や頻度については、定期点検結果等をもとに、対象施設の材質や構造、利用状況等を勘案の上、検討する必要があり、そのような点を踏まえて、補修計画を立案するべきであり、立案した補修計画は、定期点検結果に基づく対策実績に応じて、適宜、見直しを図っていくことが重要である。

また、公園には、プールや体育館等の大規模な運動施設などがあり、これらの施設は、設置後の年数が経過し、施設の老朽化に加えて機能不足（既存不適合等）などが生じている。従って、このような施設において、長寿命化を図っていくためには、機能回復だけにとどまらず機能向上も視野に入れた対策（大規模補修や改修など）が必要である。なお、施設規模を踏まえて、経済性を勘案し、大規模補修や改修が望ましくない場合には、更新を視野に入れて、長寿命化対策を検討するべきである。

対策事例（プール管理棟の屋根防水／屋根防水20年～30年サイクル※）

※府有施設の長期保全計画作成要領（H15.4月）に基づくサイクル

施工後

施工前

対策事例（便所の改修/便所のバリアフリー化（多目的ブース増設、長寿命化）

施工後

施工前

更新の考え方

公園施設は、健全性・機能性、LCC低減の観点から施設の長寿命化を基本とするが、物理的、機能的、社会的、経済的視点などから、総合的に評価を行い、更新について見極めることも必要である。また、更新を見極めるためには、詳細な点検や調査、モニタリングの実施など、更新を見極めるためのデータを蓄積・整理していく必要がある。さらに、長寿命化においても、必要に応じて公園施設毎に目標寿命の設定を行い、設定された目標寿命に応じた維持管理を行う必要がある。また、目標寿命の設定とあわせて、将来の更新の見極めにおける課題や、その対応についても整理しておく必要がある。

以上の点を踏まえ、公園施設の更新判定フローや考慮すべき視点などを設定し、それらに基づいて更新の必要性を判断していく必要がある。

更新判定フローと考慮すべき視点

公園施設の更新は、図4.2－4更新判定標準フロー（案）及び表4.2－8更新の見極めにあたり考慮すべき視点（案）を踏まえて判断していく必要がある。また、図4.2－4更新判定標準フロー（案）は、標準的な判定フローを示していることから、必要に応じて、公園施設毎に更新判定フローを設定する必要がある。なお、公園施設毎の更新判定フローは、実際にフローを活用する中で課題が明らかになった場合や社会情勢等の変化に応じて、適宜、見直していくことが重要である。

【公園施設全般】

図 4.2-4更新判定標準フロー（案）

表 4.2-8更新の見極めにあたり考慮すべき視点（案）

| 考慮すべき視点 | 内容等 |
| --- | --- |
| 物理的視点 | ・構造物の劣化等により施設機能が低下し（限界管理水準を下回る状態）、通常の維持・補修等を加えても安全性などから使用に耐えなくなった状態 例示）健全度Ｄ以下（部材単位の評価の大半がＣ以下である健全度Ｄの施設） |
| 機能的視点 | ・法令や技術基準の改定による既存不適格状態など 例示）耐震補強（建築物等）、バリアフリー化対応、照度不足（照明）、 安全規準の変更（遊具）、強度や高さの不足（防護柵等）等々 ・機器部品等の確保の困難性（設備、遊具等） ・標準使用期間や目標寿命 |
| 社会的視点 | ・利用者ニーズ（施設の必要性や利用性、安全性などに関する利用者の要求）や利用状況（利用頻度等）など ・社会的機能の見直し 例示）排水設備の能力等の見直し、防災・耐震の要求性能の見直し、施設の陳腐化、 環境や景観への配慮等々 |
| 経済的視点 | ・ライフサイクルコストなど 例示）部材毎の補修の繰返しや改修による施設寿命の長寿命化と施設更新との経済比較 の検討 |

【公園施設毎の設定】

―遊具の例―

図 4.2-5遊具の更新判定フロー（案）

―公園関連設備の例―

| 社会的要因 | 社会的機能の見直し （排水設備の能力等の見直しなど） |
| --- | --- |
| 機能的要因 | 法令・基準の変更 機器部品確保が困難 設備の陳腐化 |
| 物理的要因 | 機器の劣化 |

図 4.2-6公園関連設備の更新判定フロー（案）

種々の観点からの施設の寿命

施設・設備の劣化・損傷状況は、利用環境等の影響を受けるため、その寿命を一律に定めることは困難であるが、更新の検討を行うための一つの目安として、国の基準における耐用年数、使用実績に基づく耐用年数などがある。また、設備（機械等）や遊具などでは、製造メーカー推奨の交換時期（工学的寿命）が示されている場合もあるので、これらも検討の際の参考となる。公園関連設備の寿命について、国の基準や過去からの使用実績等などから、目標寿命を設定し、表４.２－9に示す。

表 4.2-9寿命の考え方

重点化指標・優先順位の考え方

限られた資源（予算・人員）の中で維持管理を適切かつ的確に行うため、府民の安全を確保することを最優先に、施設毎の特性や重要度などを踏まえ、不具合が発生した場合のリスク等に着目（特定・評価）して、施設毎の点検、補修などの重点化（優先順位）を設定し、戦略的に維持管理を行う必要がある。以下に、基本的な考え方を示す。

都市基盤施設における重点化の基本的な考え方

府民の安全確保

施設の劣化、損傷が極めて著しく、施設の機能が確保されないと想定される場合又は府民（利用者）の生命への影響（事故の危険性）が懸念される場合など、緊急対応が必要な施設への対策は最優先に実施すべきである。

効率的・効果的な維持管理

安全確保の観点から最優先で実施する事業（補修、更新等）以外については、リスクに着目して、優先順位を定め、効率的・効果的な維持管理を行っていくべきである。

ただし、他の事業（工事）等の実施に併せて、補修、更新を行うことが、予算の節約や工事に伴う影響を低減する等の視点で合理的である場合には、総合的に判断するなど柔軟に対応する必要がある。

公園施設における重点化の基本的な考え方

公園は、遊具を含め様々な種類の施設が存在しており、これらの施設は求められる役割が異なることから、施設特性を踏まえた重点化指標・優先順位の考え方を整理する必要がある。

施設における「不具合発生の可能性」は、施設の劣化や損傷以外に、経過年数や使用環境、設計基準などの要因が考えられるが、公園においては、利用者の安全性に直結する施設の健全性を最優先に考えて、施設の劣化や損傷の状態を評価した健全度を重点化指標として評価する必要がある。

また、施設の劣化損傷等の状況以外に、不具合が発生した場合の社会的な影響（例 公園利用への影響度等）を勘案する必要があり、その影響が大きいほど重大なリスクとして評価する必要がある。

以上の点を踏まえ、遊具の場合は、特に安全性を重視し、健全度と不具合が起こった場合の事故の重大性（人的影響度）、遊具以外の施設の場合は、健全度と社会的な影響性（社会的影響度）との組み合わせによるリスクを評価し、施設における補修等の重点化を行っていく必要がある。

遊具と遊具以外の施設における、優先度評価（案）及び社会的影響度等の評価項目一覧（案）を、図４.３－１、図４.３－２、表4.3－１、表4.3－2に示す。なお、公園は、社会的情勢等により求められる役割や施設の重要性などが変化することから、優先度評価や社会的影響度等の評価項目については、必要に応じて見直しを図ることが重要である。

＜遊具の重点化の考え方＞

中

Ｃ

Ｄ

B

A

小

良

大

①　遊具の優先度評価

重点化

標準

標準

重点化

重点化

最重点化

健全度

最重点化：最優先に対応が必要な施設

重点化　：優先的に対応が必要な施設

標準　　：順次対応又は状態監視

（経過観察）を継続する施設

※１ 事故の重大性や利用頻度など

人的影響度等※１

図 4.3-1遊具における優先度評価

表 4.3-1遊具における人的影響度の評価項目一覧（案）

| 項目 | 要素 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 事故の重大性 | レベル３ （生命に関わる危険があるか、重度の傷害あるいは恒久的な障がいをもたらすハザードがある状態） | ※ |
|  | レベル２ （重大であるが恒久的でない傷害をもたらすハザードがある状態） | ※ |
|  | レベル１ （軽度の傷害をもたらすハザードがある状態） | ※ |
|  | レベル０ （傷害をもたらす物的ハザードがない状態） | ※ |
| 利用頻度 | 高い | 日常巡視や利用者の声より判断 |
|  | 中程度 | 〃 |
|  | 低い | 〃 |
| 管理者判断 |  | 苦情要望等 |

※都市公園における遊具の安全化確保に関する指針（改訂第２版）

※評価項目の総合判断により人的影響の大きさを判断する。

＜遊具以外の施設の重点化の考え方＞

②　遊具以外の施設の優先度評価

中

Ｃ

Ｄ

B

A

小

健全度

良

悪悪

大

社会的影響度

重点化最重点化

最重点化最重点化

最重点化最重点化

標準

重点化

重点化

標準

標準

標準

最重点化：最優先に対応が必要な施設

重点化　：優先的に対応が必要な施設

標準　　：順次対応又は状態監視

（経過観察）を継続する施設

図 4.3-2遊具以外の優先度評価

表 4.3-2遊具以外の社会的影響度の評価項目一覧（案）

| 項目 | 要素 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 公園利用への影響度 | 機能停止した時に公園全体に影響 |  |
|  | 機能停止した時に施設利用に影響 |  |
|  | 機能停止した時に代替措置が可能 |  |
| 利用頻度 | 高い | 日常巡視や利用者の声より判断 （有料施設は稼働率60%以上） |
|  | 中程度 | 日常巡視や利用者の声より判断 （有料施設は稼働率30%以上～60%未満） |
|  | 低い | 日常巡視や利用者の声より判断 （有料施設は稼働率30%未満） |
| 迂回路の有無 | あり |  |
|  | なし |  |
| 架橋位置 | 跨道橋 |  |
|  | 河川等 |  |
|  | その他 |  |
| 社会的ニーズ | あり |  |
|  | なし |  |
| 公園の顔 | 該当 |  |
|  | 該当しない |  |
| 防災施設 | 該当 |  |
|  | 該当しない |  |
| 安全対策施設 | 該当 |  |
|  | 該当しない |  |
| 利用料金施設 | 該当（有料施設） |  |
|  | 該当しない（無料施設） |  |
| 管理者判断 |  | 苦情要望等 |

※施設に応じて該当評価項目を選択し、該当項目の総合判断に

より社会的影響の大きさを判断する。

日常的な維持管理の着実な実践

公園における日常的な維持管理の基本的な考え方

指定管理者による日常的な維持管理において、施設を常に良好な状態に保つよう、施設の状態を的確に把握し、施設の不具合の早期発見、早期対応や緊急的・突発的な事案、苦情・要望事項等への迅速な対応、不法・不正行為の防止に努め、利用者の安全・安心の確保はもとより、利用の快適性やサービスの向上に努めるよう、引き続き着実に取り組んでいく必要がある。また、日常的な維持管理から「劣化・損傷の原因を排除する」と言う視点で、指定管理業務の中で、施設清掃などきめ細かな維持管理・修繕作業等、施設の長寿命化に資する取り組みを進めていくことが重要である。

大阪府においては、履行確認により、指定管理者が適切に日常維持管理を実施しているかどうかなどを確認し、業務が適切に行われていない場合は速やかに指導し、業務改善を図ることが重要である。また、大阪府は、維持管理の効率性、施設の利用性や需要などの視点で、指定管理者が直面する日常的な維持管理の中での様々な事案・課題を把握し、今後の施設の補修改修等の計画設計に改善や工夫等の点で役立てるなど、計画的維持管理の向上に取り組んでいくことが重要である。

さらに、多くの府民等に都市基盤施設の維持管理に関して理解と参画を促すため、都市基盤施設の保全や活用する機会を提供し府民や企業等、地域社会と協働、連携した維持管理を推進する必要がある。

これらの取組を着実に実践していくために地域や公園の特性等を考慮し、創意工夫を凝らしながら適切に対応するとともにPDCAサイクルによる継続的なマネジメントを行っていくことが必要である。

以下に公園における日常的な維持管理の方針を示す。

公園における日常的な維持管理の方針

安全安心、快適な利用ができるように日常的な維持管理に取り組む。

ＰＤＣＡサイクルによる総合的なマネジメントに取り組む。

各公園の特性に沿った効率的・効果的な維持管理に取り組む。

※公園における日常的な維持管理は、施設管理だけでなく、本計画の対象としていない植物管理（植栽地や樹林地等の管理）なども含めて実施することから、管理業務の内容上、区分した記述は誤解を招く恐れがあるため、「4.４日常的な維持管理業務の着実な実践」の項においては、本計画の主な対象としていない植物管理も含めた内容として、記述する。また、日常点検（日常巡視）などが、施設管理や植物管理に加えて利用管理（運営管理の一部）も含めた横断的業務であることから、適宜、利用管理（運営管理の一部）についても含めた内容として記述する。

(2)日常的な維持管理作業

(１)日常点検

(4)データの

蓄積・管理

(５)履行確認

協議調整

履行確認・報告

活用

記録

記録

大阪府

評価・検証（計画見直し）

補修更新等

管理状況把握

点検計画策定

点検、診断・評価

対策計画策定

苦情

要望等

指定管理者

維持管理・修繕作業の実施（必要に応じ）

作業方針の決定

点検計画策定点検計画策定

各種点検、苦情要望等

報告

データの蓄積・管理積・管理

データ

蓄積・管理

利用者満足等の把握

(７)PDCAによる継続したマネジメント

(6)利用者満足度調査等

日常的な維持管理の業務対象

日常的な維持管理の着実な実践

(１)日常点検（日常巡視）

(２)日常的な維持管理作業

(３)府民や企業等地域社会と協働、連携した維持管理

(４)データの蓄積・管理

(５)履行確認

(６)利用者満足度調査等

(７)PDCAによる継続したマネジメント

図 4.4-1日常的な維持管理の着実な実践のイメージ

日常点検（日常巡視）

実施方針

公園における日常点検（日常巡視）の基本的な考え方

公園における日常点検（日常巡視）は、利用者の安全確保を第一義とし、事故を未然に防ぐため、危険個所や不良箇所及びその原因となる事象などの有無を確認し、迅速な対応につなげることが重要である。また、施設を良好な状態に保つよう、施設の供用に支障となるような施設・設備等の損傷・異常及びその原因となる事象の早期発見の徹底に努める必要がある。

公園における日常点検（日常巡視）実施方針

『４.１点検、診断・評価の手法や体制等の充実』で示した「点検業務の方針」及び「点検の視点」に沿って、日常点検（日常巡視）を行うべきである。

（再掲）

点検業務の方針

利用者の安全性を確保する為、事故につながる危険個所の早期発見に取り組む。

施設の快適性を維持する為、利用者目線での施設の不具合の確認に取り組む。

施設の機能保全を図る為、施設の劣化状況の程度と内容を正確に把握する。

施設の計画的な維持管理や補修更新等を行う為、点検データを蓄積・管理・活用する。

点検の視点

①　安全性の確認（施設の劣化・破損、見通しの確保等）

②　施設の機能保全の確認（消耗、劣化した部材、排水機能、設備機器の正常な作動等）

③　衛生状態や快適性の確認（落書き・汚物等による汚損等）

④　施設の利用環境の確認（不適切な利用、施設の利用頻度等）

⑤　周辺施設に対する影響の確認（越境枝、排水処理等）

⑥　劣化状況等の施設情報の収集・記録

＜日常点検（日常巡視）の基本内容の例示＞

◆頻度：2回/日（午前・午後）

※下記事項などを確認・把握し、巡視日報の作成や修繕等必要事項を判断する。また、

下記事項の内容については、各公園の特性に応じた追加項目を設定するなど、随時

見直しを図る。

【施設管理】

✓園路、広場、防護柵（転落防止柵など）、ゲート、遊具施設、便所、電気給排水設備（照明、汚水ポンプ等）、植栽等の公園施設の損傷・不良、又は汚損及びその原因となる事象の発見

✓各所水道メーター等の検針

【利用管理】

✓来園者数、施設利用状況等の把握

✓利用者の違法行為や迷惑行為に対する利用指導

✓危険物の放置、挙動不審者、トラブル発生の有無の確認と初期対応

✓不法占用、不法使用等の排除措置

（※ 指定管理者は公権力の行使を伴わない範囲での対応措置）

✓火災、盗難等の非常事態が発生する恐れがある場合や発生した場合の関係機関への通報

✓迷子への対応

✓来園者からの問い合わせへの対応

| 重点化ポイント | 点検の留意点 |
| --- | --- |
| “致命的な不具合の兆候を見逃さない” | ・過去の事故事例（遊具等の事故事例）や日常の利用状況などを踏まえて、事故につながる危険性のあるポイントを特に重点的に確認する（写真4.4-1参照）。 |
| “施設や利用の状況に応じた確認” | ・これまでの点検結果により要経過観察の部分は、特に劣化等の進行状況 を重点的に確認する。 ・施設の不具合（利用等による損傷や汚損、悪戯等）の発生が多いポイン トについては重点的に確認する。 |

| 実施時期 | 点検の留意点 |
| --- | --- |
| 4～6月 | ・暖かくなり利用者の増加に備え、遊具の安全確保及び梅雨期に備えた排 水機能などの確認に留意する。 |
| 7～9月 | ・夏休みに入って、水難事故や感染症の未然防止のため、親水施設での不適切な利 用や衛生管理の確認に留意する。 ・台風に備え、枯枝・枯損木、越境枝、排水処理、法面（土砂流出、法面崩壊など） 等に留意する。 |
| 10～12月 | ・落葉による排水設備の閉塞に留意する。 |
| 1～3月 | ・春休み期間の利用者の増加に備え、遊具の安全確保などの確認に留意する。 |

重点化ポイント

季節に応じた留意点

【複合遊具】

要因：木製遊具の腐食による破損

要因：吊金具の摩耗による破壊

【ブランコ】

写真４.４-１ 遊具の事故事例

巡視計画の策定

公園毎に表４.４－１に示す巡視計画を策定し、日常点検（日常巡視）を実施する必要がある。

表 4.4-1巡視計画

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 日常点検 （日常巡視） | ・コース（公園の特性に応じたコース設定、重点箇所の確認等） ・実施体制（巡視員の人数（最低2名1組で公園の規模等に応じて班数等を設定）） ・手段（原則徒歩で現場状況により移動手段として一部自転車等の併用可） ・携行道具 ・損傷発見時の対応手順 ・巡視の記録方法 等 |

日常的な維持管理作業

実施方針

公園における日常的な維持管理作業の基本的な考え方

公園における維持管理作業は、日常点検（日常巡視）等の結果から、施設の不具合や規模等の現場状況に応じて迅速に対応し、利用者の安全安心や快適な環境の確保に努める必要がある。

また、施設の特性や点検結果などを踏まえて、長寿命化等に資するきめ細やかな維持管理作業を計画的に推進するように取り組んでいくことが重要である。併せて、不適切な人為的行為による公園施設の損傷等を未然に防ぐ為に、それらの行為を把握しその指導・制止等に努める必要がある。

公園における日常的な維持管理作業の方針

以下に公園における日常的な維持管理作業の方針を示す。

公園施設の安全面や衛生面の確保及び機能保全を図る為の維持管理・修繕等に取り組む。

施設の長寿命化に資する日常的な保守と計画的なきめ細やかな修繕等に取り組む。

安全性の確保及び植栽機能を発揮させる為の植物管理に取り組む。

留意点

維持管理作業において、点検から修繕等にいたるまでの流れを、図４.４-２に示す。また、実際に行う際の留意点を以下に示す。

指定管理者

大阪府

日常点検又は

定期点検

異常の有無

危険性の判断

や診断評価※2

継続使用

異常なし

異常あり

軽易な修繕※5

修繕等の実施

修繕方法等の検討

（作業方針の決定）

はい

いいえ

使用本格再開

補修・更新等※６

使用本格再開

修繕費の範囲内を超えるなど指定管理者では対応困難な修繕又は施設全体の補修改修等が必要

対応について

大阪府と協議

修繕費の範囲内で対応可能又は指定管理者のマネジメント等により対応可能な修繕等

継続使用

対応措置

点検時に対応

可能なもの

経過観察※１

要措置

可能

大阪府に点検結果を報告

応急措置

（必要に応じて実施）

詳細点検の要否

一時使用

使用禁止措置

（全部又は一部）

安全管理上

問題ない

不可

安全管理上

問題あり※3

詳細点検※4

必要

不要

図 4.4-2点検から修繕等にいたる対応フロー

※１　経過観察のうち、修繕等のタイミングなどの判断から、特に劣化損傷等の変化に注意する必要があるものは、要観察として定期的にモニタリングする。

※２　診断評価がB・C・Dに該当する劣化損傷又は事故の危険性のある施設の不具合などは異常ありとなる。

※３　当該施設の劣化損傷等の部位・程度、利用状況などから、事故の危険性が高い又は施設の故障停止を招く恐れがあるなど、施設の継続使用が望ましくない場合は、事故や故障等の危険性等が取り除かれるまで、使用禁止措置をとる。

※４　詳細点検には、遊具の臨時精密点検なども含んでいる。また、詳細点検の要否は、適宜、大阪府と協議する。

※５　軽易な修繕は、府営公園管理要領に記載されている「補修、修繕の例示区分」に示された内容で、各公園で定められている修繕費の範囲内で対応可能な修繕。修繕金額が一定額を超えるものや、既存施設の構造等を変えるような修繕等は大阪府と協議する。

※６　計画的に実施する補修・更新等と緊急的に実施する補修の両方を含む。

【維持管理作業上の留意点】

○共通

・損傷している施設や損傷の恐れのある施設などに対し、迅速な応急復旧や事故等を未然に

防止するための予防措置を行い、利用者の安全を確保する必要がある。

・各施設に異常や不具合があった場合で、使用中止とする場合は、立入防止措置（立入フェ

ンスの設置等）や、施設をシートで覆うなど、当該施設を使用することができないように

適切な措置を講じると共に、看板等による注意喚起を行うなど、利用者の安全確保・信頼

確保に努める必要がある。

・施設の清掃や除草は周辺状況に応じて、施設の機能や環境を損わないよう維持管理するこ

とが重要である。

・点検に連動した保守業務として、周期的・継続的に消耗部品（小部品など）の取替え、注

油、汚れの除去、部品の調整などの軽微な作業を適切に実施し、施設の劣化抑制に努める

必要がある。

・誤った保守や修繕は、施設の機能低下を招く恐れがあることから、施設の構造等の特性を

十分把握した上で、保守業務及び修繕等を行う必要がある。

・比較的小規模で簡易な作業を行うことで、機能回復は期待できないものの劣化を抑制する

ことができる場合があることから、このような作業を計画的かつ継続的に実施することで

長寿命化に努めることが重要である。

・日常的な維持管理において、各種法令に基づいて有資格者を配置すると共に、有資格者又

は専門業者による法定点検を実施し、必要な保守業務や点検結果に基づく修繕等を行う必

要がある。

・木製素材の施設などは、柱・支柱の地際部や床材等の腐食などに注意し、適宜、部材交換

や補強を行うなど、施設の長寿命化に努めることが重要である。

・修繕等の際は、単なる原状復旧でなく耐久性に優れた材質への交換、利用者の利便性を考

えた形状への変更など、適宜、耐用年数の向上や機能付加などにも配慮することが重要で

ある。また、事案に応じて、適宜、専門業者による修繕等の対応により施工品質の向上に

努める必要がある。

・多くの異なる目的・用途の施設が存在するため、施設の劣化状況に加えて、施設の重要性

（機能停止時の公園利用の影響性等）や設備の耐用年数（製造メーカーの推奨年数も含め）、

事故の危険性、ＬＣＣなどを考慮し、緊急性の高いものから、順次修繕等を行う必要があ

る。

○個別（遊具）

| 施設 | 留意点 |
| --- | --- |
| 遊具 | ・利用者の安全確保を最優先とし、事故の恐れにつながる危険個所等の発生を未然に防ぐための維持管理・修繕等を行う。 ・継手金具や基礎接点などの防食、固定部や接合部におけるボルト・ナットの増締や交換等を行うなど、長寿命化に資する保守業務を行うほか、腐食・摩耗などの状態を把握し、交換サイクル（表４.４-２）も参考に、安全確保の為に消耗部品は交換する。また、定期的に砂場の掻き起こしなどの維持作業を実施し安全確保に努める。 |

○個別（遊具以外）

| 施設 | 留意点 |
| --- | --- |
| 園路・広場 | ・安全な利用確保のため、支障となるひび割れや段差、舗装材の剥離については修繕等を行う。 ・園路等の排水機能などを維持する為の集水桝・側溝の定期清掃や段差修繕など、快適な利用の為の維持管理・修繕等を行う。 |
| 橋梁 | ・高欄、手すり等の欠損などの修復修繕や橋梁の支承防食など、長寿命化に資する維持管理・修繕等に努める。 ・園路とのジョイント部などの段差は発見次第速やかに修繕等を行うなど安全確保に努める。 |
| 公園関連設備 | ・設備は機器周辺の清掃やグリスアップ、消耗部品の交換などの保守業務や定期点検を実施し日常的に長寿命化に努めるとともに、必要な機能が発揮できるよう計画的な修繕等（定期的な部品交換等）を行うなど、日常の維持管理・修繕等に努める。なお、電気設備については感電事故等を発生しないように注意を払いながら実施する。 ・園内ライフラインとなる受変電設備等の電気設備は、定期的な消耗部品の交換や修繕等が必要となってくることから、法令点検等の結果に基づき、日常の維持管理・修繕等に努める。 ・施設の安全性に係る消防設備などは、定期的な消耗部品の交換や修繕等が必要となってくることから、法令点検結果に基づき、日常の維持管理・修繕等に努める。 ・汚水ポンプピットは、定期的な清掃や点検・保守を行うなど、日常的に長寿命化に努める。 ・噴水や水流などの親水設備は、定期的な清掃を行うともに、O-157などの感染症が発生しやすい夏期において水質検査を行うなど、衛生管理に努める。 ・排水設備は、定期的に配管内等の清掃を行うなど、日常的に排水機能の長寿命化に努める。 |
| 公園サービス施設等 | ・建築物（管理事務所、スポーツハウス、便所、休憩所等）は、利用者が快適に利用できるよう、定期的に清掃を行う。特に、落葉等による樋の詰りなどの定期的な除去やストレーナー等の配管設備の清掃、附帯設備（建物の空調設備等）の清掃など、施設の長寿命化に資する維持管理を行う。 ・便所は、O-157などの感染症が発生しやすい夏期において、定期消毒や手洗い石鹸の設置・手洗い励行など、衛生管理に努める。 ・運動施設は、利用に支障が無いよう、また、求められる管理水準を維持するよう、維持管理・修繕作業を行う。 ・転落防止柵等の安全柵は、支柱やビーム、格子などの腐食や破損等の有無に注意し、適宜、修復・補強や部材交換を行うなど、安全性の確保に努める。 ・出入口にあるハートフルゲートや門扉などの施設は、利用による部品の変状に注意し、適宜、グリスアップや消耗部品を交換するなど、施設の長寿命化に努める。 |
| 植栽地等 | ・日常的な下枝（見通しや通行の妨げ、折損の恐れのある枝）の切除を行うなど、日常の安全性・防犯性を確保する為の維持管理を行う。 ・日常的に生育状態を把握し、植栽の目的・用途に応じて、必要な頻度・範囲で、目的・用途を満足する為の草刈りや剪定、薬剤散布、施肥、潅水、伐採等の維持管理作業を行う。 |

※各施設単位の詳細の留意点は、公園の特性なども踏まえて、府営公園管理要領等で定める。

表 4.4-2遊具における消耗部材の推奨交換サイクル

| 遊具 | 消耗部材（部品） | 推奨交換サイクル |
| --- | --- | --- |
| ブランコ | 吊金具・チェーンなど | ３～５年 |
|  | 回転軸 | ３～５年 |
| スプリング遊具 | スプリング | ５～７年 |
| ロッキング遊具 | 軸受部 | ５～７年 |
|  | ストッパーゴム（緩衝部） | ３～５年 |
| ローラー滑り台 | ローラー | ５～７年 |
| ロープウェイ | ケーブル | ５～７年 |
|  | 滑車部 | ３～５年 |
|  | 握り部 | ３～５年 |
|  | 緩衝装置 | ３～５年 |
| ネットクライマー ロープクライマー | ネット | ３～５年 |
|  | ロープ | ３～５年 |
|  | ワイヤー入りロープ | ７～１０年 |

出典：都市公園における遊具の安全確保に関する指針（改定第２版）

維持管理作業計画の策定

維持管理作業を効率的・効果的に実践するために、日常的に実施する作業について、

具体的な維持管理作業計画※（表４.４－３参照）を策定する必要がある。

※なお、指定管理者は毎年度作成する事業実施計画書にて定める。

表 4.4-3　維持管理作業計画（例示）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 維持管理作業 | - 指定管理者等で実施可能な修繕業務の整理 - 応急対応時の初動体制・緊急連絡網の整理 - 清掃、除草、美化活動（清掃・啓発等）等の維持作業の 整理 - 長寿命化に資するきめ細やかな計画的修繕作業の整理 - 利用者による損傷などの人為的な問題の排除方法 ＜利用者への指導徹底など＞ |

府民や企業等、地域社会と協働、連携した維持管理

府営公園では、府民協働により、府民とともに都市基盤施設を守り育てていく取組を行っている。これらの普及により地域の公園として愛護心が醸成されると共に、多様な利用が生み出され、公園の活性化につながっている。さらに、これらの取組等から地域コミュニティが形成され、災害時の互助、共助意識が醸成されるなど地域防災力の向上にもつながる事例が見られる。

引き続き、府民協働による公園づくりに取り組んでいくと共に、企業等などの地域社会と連携した維持管理も推進することが重要である。また、これらの取組や活動のモチベーションを維持し、継続していくために参加団体などへの意見等を聴取し、より継続的に活動できるよう工夫していくこと大切である。

表 4.4-4府営公園におけるボランティア活動

| 項目 | 内容 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 管理ボランティア | ・公園の清掃や花壇などの維持管理活動を行う。 | 各公園の花壇ボランティア、竹レンジャー、パークレンジャーなど |
| レクリエーションボランティア | ・公園ガイドや自然観察指導などを行う。 | パークレンジャー、各公園のイベント・プログラム系ボランティアなど |
| サポートボランティア | ・高齢者や障がい者の方の公園利用のお手伝いを行う。 | ヒーリングガーデナークラブなど |

データの蓄積・管理

日常的な維持管理のパトロールや苦情・要望、維持管理・修繕作業等データの蓄積・管理は、以下の「大阪府建設CALSシステム」に職員が登録し、一元管理している。

「大阪府建設CALSシステム」は複数のサブシステムから成り、維持管理業務においては、下記に示す２つのサブシステムを主に利用している。

維持管理サブシステム

維持管理サブシステムは、GISを活用し、点検・パトロール、苦情・要望管理、点検・補修履歴管理等、公共事業ライフサイクルにおける維持管理に関する情報管理や業務支援を行うものである。

維持管理サブシステムの適用範囲を下表に示す。

表 4.4-5　維持管理サブシステムの適用範囲

| 項 目 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 適用フェーズ および作業 | 苦情・要望処理 | 苦情・要望受付、現地状況の確認、対応指示 |
|  | パトロール | パトロール計画、パトロール実施、維持管理報告 |
| ユーザ | 都市整備部職員 |  |

台帳管理サブシステム

台帳管理サブシステムは、公共事業ライフサイクルにおける業務全般に関する情報（文書・データ等）の台帳管理を実現するものである。

台帳管理サブシステムの適用範囲を下表に示す。

表 4.4-6　台帳管理サブシステムの適用範囲

| 項 目 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 適用フェーズ および作業 | 調査・計画フェーズ （調査／照会） | 統計情報、保守・修繕履歴の参照 支援 |
|  | 工事施工フェーズ | 工事完了後の管理台帳作成支援 |
|  | 維持管理フェーズ （パトロール） | パトロール計画立案支援、報告書 作成支援 |
|  | 維持管理フェーズ （要望処理） | 要望受付支援、報告書作成支援 |
| ユーザ | 都市整備部職員 |  |
| 業務系統 | 土木系 |  |

建設CALSシステム以外での管理

維持管理のデータについては、基本的に建設CALSシステムで管理・蓄積しているが、公園分野では建設CALSシステムとは独立したシステムで管理しているものがある。公園分野においては、指定管理者による包括的管理により、指定管理者にデータの管理や蓄積を依存しているところがある。

以上を踏まえ、今後、効率的・効果的な維持管理に向け、点検データ等を有効に活用していくためには、既存の建設ＣＡＬSシステムの活用も図りながら、指定管理者の管理・蓄積データを含めて維持管理上必要となるデータを総合的に活用できる仕組みづくりを今後検討していく必要がある。

表 4.4-7　個別の管理システム

| 分野 | 施設 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公園施設 | 遊具 | 総合判定カルテ | 現在、紙ベースで管理している定期点検結果を、先ずはエクセルベースによるデータ管理に移行。また、修繕履歴などのデータの蓄積管理も検討。 |
|  | その他施設 | 法令点検データ | 現在、紙ベースで管理している定期点検結果を、先ずはエクセルベースによるデータ管理に移行。 |
|  |  | 上記以外の 点検データ | 現在、大阪府で蓄積・管理していないデータについては蓄積・管理の必要性を整理し、必要なデータは電子化し、大阪府においても蓄積管理を進める。 |

図 4.4-3　今後の建設CALSシステム（イメージ）

データ蓄積・管理ルールの確立

点検や巡視、補修・補強等の履歴などのデータは、電子データを基本とし、その取扱いルールを明確にすることが重要である。以下に基本的な考え方を示す。

- 維持管理に関するデータは、事務所毎に、公園毎・施設毎・業務毎等に分類し、

管理・蓄積を行う。

- 各事務所は、データを管理する管理責任者等を定め、データの蓄積（又は入力）状況を管理するとともに、年度末には蓄積状況を確認する。

- 事業室（局）課は、事務所毎に管理・蓄積されたデータの内、計画的な維持管理に資するデータ等を選定し、選定したデータの管理・蓄積状況を適宜確認するとともに年度末には、蓄積状況を確認する。

- 本計画において、適切なデータ管理・蓄積ルールを表４.４－８に定める。

なお、現在のところ定期報告義務が無く、指定管理者のみで蓄積・管理している日常的維持管理に資するデータについては、今後、指定管理者との共有の方法や蓄積・管理のあり方について整理していく。

表 4.4-8　データ蓄積・管理体制の例示

| データ 内 容 | 管理 システム | 蓄積 頻度 | 管理者 | 蓄積 担当 | 事業室課 担当 | 分類 | 確認 時期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検・ 補修履歴等 | エクセル ベース | １年 | 都市みどり 課長 | 都市みどり課 | 公園課 事業Ｇ | 計画 日常 | 6～8月 |

（※）日常：日常的維持管理に関するデータ（指定管理者が実施・府に報告する定期点検データ）

計画：計画的維持管理に資するデータ

データ蓄積・管理体制の確立

データ蓄積・管理ルールについては、当面の対応として、上記基本的な考え方に基づき、対応すること必要である。しかしながら、将来的に、大阪府だけでなく市町村等の他管理者も含めて、より有効にデータを活用するためには、継続的、分野横断的、地域横断的にデータを蓄積、分析し、ノウハウも蓄積する体制などの新たな枠組みが必要である。そのためには、大阪府のみならず公益法人（技術センター等）や大学等の公的な第三者機関を活用したデータ管理体制が有効である。

履行確認

現在、大阪府では、１８府営公園における日常の管理運営については、民間のノウハウやネットワークによるサービス向上やコスト縮減をめざし、指定管理者制度による包括的管理を行っていることから、大阪府は、指定管理者等の着想や事業上のノウハウが活かされ、適切かつ効果的な業務執行や事業成果が現れるように、公園の管理に係る指導・監督をしていくことが重要である。

（目的）

履行確認は、委託業務における検査とは異なるもので、事業提案書（応募提案書）や事業実施計画書、府営公園管理要領等に沿って、管理業務が適正に行われているかを確認し、業務ができていない場合の履行指導や不適切な業務執行がみられた場合の改善指導を通じて、公園管理の向上を図っていくことを目的として実施する監督業務である。

（内容）

・大阪府は、指定管理者による管理運営業務の状況を把握するため、１ヵ月に１度「随時履行確認」と、２か月に１度の「定期履行確認」を行う。

・プールのある公園では、「プール履行確認」を行う。

| 種類 | 頻度 | 内容 | 実施者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 随時履行確認 | １回/月 | ・各種の書類等が適切に作成、整理されているか、別途定める「チェックシート」などの基づき、指定管理者からの説明や資料の提示により確認する。 ・現場の管理状況の確認 ・確認結果に問題等があれば、業務改善※などの指導を行う。 | 府職員 |
| 定期履行確認 （履行状況の評価） | １回/２ヵ月 | ・事業実施計画において提案されている事項が適正に履行されているか、別途定める「チェックシート」に基づき、「随時履行確認結果」や指定管理者からの説明や資料の提示により確認する。 ・確認結果については、指定管理者と状況を共有し、事業実施計画などの進捗管理に努める。 ・管理運営に係る履行状況について府の評価（４段階）を行う。 | 府職員 |
| プール履行確認 | プール準備期間中（６月）及びプール営業期間中の計２回 | ・別途定める「チェックシート」により指定管理者からの説明や資料の提示により確認する。 ・開設準備や現場の管理状況の確認 ・確認結果に問題等があれば、業務改善※などの指導を行う。 | 府職員 |

表 4.4-9履行確認の実施体制

※書面や写真等の記録を残して、問題点の共有を図りながら業務改善に取り組む

利用者満足度調査等

利用者満足度などの利用者の意向把握は、公園利用の実態や、利用者の公園施設や管理に関する意見や評価（満足度など）を把握・分析することで、今後の公園の維持管理や運営管理、さらには改修更新や再整備などにも反映させていくために実施するものである。

また、利用者満足度調査の結果は、指定管理業務におけるアウトカム指標の参考として活用することで、指定管理業務評価に客観性をもたせ、利用者目線での管理運営業務の向上につなげることも重要である。

【利用者満足度調査】

（目的）

公園の管理運営業務のＰＤＣＡサイクルにおける『Check』指標（業務改善評価の指標）として、また、指定管理業務におけるアウトカム指標の参考として活用する。

（内容）

※大阪府及び指定管理者は、アンケート調査方法や内容について、利用実態を正確に把握するよう、また、公園の管理運営の向上につなげる為に、必要に応じて見直しを図る。

-大阪府-

・大阪府は、来園者が多い時期に年１回、配付回収方式等によりアンケート調査を実施。

・アンケート調査は、来園目的や利用頻度等の「基本的な情報」と維持管理や運営管理

に係る満足度（評価）を問う「意向情報」の２部構成で作成し、データ収集後に利用

者満足度の検証・分析が行えるようにアンケートの設問項目の内容を設定する。

・「基本的な情報」及び「意向情報」のいずれも、公園の特性を反映させた設問項目の設

定を行うなど、正確な利用実態の把握に努める。

・収集したアンケートデータについては、以下により活用する。

①「総合的満足度」の改善効果が高い設問項目について、改善効果が高い管理運営

業務を分析し、指定管理者と協議の上、翌年度からのサービス向上に向けた業務

改善に取り組む。分析は、以下のガイドラインを参考に実施する。

参照：大阪府「政策マーケティング・リサーチ・ガイドライン」

URL：http//www.pref.osaka.jp/kikaku/mr/index.html

②指定管理業務評価におけるアウトカム指標として参考活用し、満足度が低かった設問に合致する管理運営業務については、今後の管理運営業務の改善につなげる。

-指定管理者-

・大阪府とアンケート調査の実施時期が重複しないように事前に調整し、独自のアンケ

ート調査を１回/年以上実施し、大阪府に調査結果（分析含め）を報告する。

・来園目的や利用頻度等の「基本的な情報」については、大阪府と同一内容とし、「意向

情報」などについては、指定管理者独自の設問設定を行い、その結果を分析すること

で、管理運営の改善・向上につなげる。

ＰＤＣＡによる継続したマネジメント

効率的・効果的に日常的な維持管理を着実に実践していくために、実施状況等を検証、評価し、改善する等、毎年度PDCAサイクルによる継続したマネジメントを実施することが重要である。

以下に公園における検証の視点や検証・評価の事例や仕組みなどを示す。今後、このような検証・評価の事例や仕組みについて、大阪府・指定管理者の両者において、協議調整を重ねながら、改善・向上を図ることが必要である。また、指定管理者が実践する良好なPDCAサイクルのマネジメント事例については、大阪府としても公園間での横断展開を可能とする環境づくりを検討するなど、「パークマネジメント」の実践・向上に向けて取り組んでいく必要がある。

『Check（評価・検証）』及び『Action（改善）』の視点

①実施状況の検証の視点

・日常的な維持管理について、計画に基づいて有効に実施されたかどうかを確認する。

②蓄積した管理情報の活用に関する検証の視点

・日常的に蓄積していく管理情報※を分析し、日常的な維持管理の改善・向上に活用に

取り組む。

※不具合等発生状況、点検結果、修繕記録、利用傾向等々

③業務成果の検証の視点

・日常的な維持管理の結果、目標とする業務成果が得られているか評価し、目標とする業務成果に達していなければ、課題を解決する為の改善策を検討し、業務改善に取り組む。

大阪府及び指定管理者による評価・検証

①実施状況の検証

②蓄積した管理情報の活用に関する検証

◇ 各業務のPDCA

外部有識者や利用者の意向把握によるモニタリング

③業務成果の検証

◇ 管理運営のPDCA（総合的PDCA）

図 4.4-4 PDCAサイクルによる検証・評価のイメージ

PDCAサイクルによる検証・評価の事例・仕組み

実施状況の検証の仕組み

【大阪府】

・履行確認時に日常的な維持管理で取組んでいる各業務の実施状況を確認する。

【指定管理者】

・大阪府への履行確認時の報告や２ヵ月毎の管理運営状況の報告時に自己点検する。

蓄積した管理情報の活用に関する検証の事例

【指定管理者】

・GISを活用して管理情報と位置情報の分析・評価して維持管理の改善に取り組む。

①ゴミの散乱発生箇所を分析し、それに応じた清掃箇所の重点化（図４.４－５）

②利用頻度を分析し、それに応じた草刈頻度の見直し（図４.４－６）

③利用特性（利用指導等）や施設の劣化状況（修繕頻度等）に基づき、

日常巡視における重点巡視箇所の見極め（図４.４－７）。

出典：平成20年度 日本造園学会関西支部発表

『大阪府営公園におけるデータベース化による管理運営について』

図 4.4-5　ごみの散乱状況に対応した清掃管理

図 4.4-6　利用状況に対応した草地管理

図 4.4-7利用特性や施設状況に対応した巡視・点検

業務成果の検証の仕組み

【外部有識者で構成される指定管理評価委員会によるモニタリング】

・利用と併せた維持管理の総合的な管理状況については、外部有識者による指定管理者

評価委員会を設置し、モニタリングを実施している。評価委員会は、指定管理者の自

己評価および施設所管課による評価の結果について、利用者満足度アンケート調査結

果も参考に、管理状況や評価内容のチェックを行い、府に対して改善点等についての

指摘・提言を行う。

・評価委員会の結果および指摘・提言があった項目について改善対応方針を策定し、同

方針をホームページで公表すると共に、翌年度の履行確認の中でこれらの改善状況を

確認する。

表 4.4-10評価委員会の年間スケジュール

| 年度・月 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 当該 年度 | ５月 ７月～１１月 １２月～１月 ２月～３月 | 第１回評価委員会 現地視察（１８府営公園） 指定管理業務評価のとりまとめ 第２回評価委員会・第３回評価委員会 |
| 翌年度 | ４月 | 指定管理評価票及び改善対応方針の公表 |

【利用者の意向把握（利用者満足度調査等）によるモニタリング】

-大阪府-

・来園者が多い時期に年１回、配付回収方式等により利用者満足度に関するアンケート

調査を実施し、管理運営の向上・改善に向けたアウトカム指標として活用する。

（前述した（６）利用者満足度調査等を参照）

写真4.4-2 利用者の意向把握の為のモニタリング

維持管理を見通した新設工事上の工夫

建設および補修・補強の計画、設計等の段階において、最小限の維持管理でこれまで以上に施設の長寿命化が実現できる新たな技術、材料、工法の活用を検討し、ライフサイクルコストの縮減を図る必要がある。また、長寿命化やコスト縮減のための工夫に関する情報を共有化するとともに、その中で、効率性に優れているものや高い効果が得られるものの中で、汎用性の高いもの等については、積極的に導入しくことを考える必要がある。

ライフサイクルコスト縮減

維持管理が容易な構造

適切な手入れ

耐久性の高い構造

耐久性の高い材料

劣化しにくい構造

ライフサイクルコストの縮減

点検しやすい

取替えが容易

かぶりの確保

床版厚の増加

プレキャスト部材の採用など

排水装置の改良

桁端の処理など

塗装系

長寿命舗装など

土砂の排除

水洗いなど

建設および補修・補強の計画、設計等の段階において、設計・建設費用が通常より高くなるとしても、基本構造部分の耐久性を向上させることや、維持管理が容易に行える構造とすることにより、維持管理費用や更新費用を最小化するライフサイクルコストの縮減を検討するべきである。

図 4.5-1ライフサイクルコスト縮減の視点

事例１  水銀灯からＬＥＤへの更新

【水銀灯との比較】

●寿命時間：9,000h ⇒ 60,000h

約7倍延長

●耐雷機能：15kv耐雷ｻｰｼﾞ有する

水銀灯からLEDに更新することにより、電気使用料の削減や耐用年数の増加など、LCC縮減を図る。

図 4.5-2公園におけるライフサイクルコスト縮減の視点の事例１

事例２  既存遊具を活用した改修

老朽化したコンクリート製の登はん遊具について、躯体が十分もつことから、撤去更新ではなく、新たにすべり台を付加することで、撤去費を抑制した複合遊具化により、魅力向上とLCC縮減の両立を図る。

【新設遊具との比較】

●撤去費を抑制しながら、新たな付加価値（遊び）を創出

図 4.5-3 公園におけるライフサイクルコスト縮減の視点の事例2

維持管理段階における長寿命化に資する工夫

維持管理段階においても、長寿命化に資するアイデアや工夫はいろいろ考えられることから、きめ細やかな補修や創意工夫により長寿命化につなげていくことことが重要である。

事例  木製複合遊具での長寿命化の為の取り組み

腐食しやすい地際部の保護。

構造部材（支柱）を新たに追加補修し、遊具の延命を図る。

腐食やささくれが発生しやすい、支柱天端の保護。

図 4.5-3遊具の長寿命化に資する工夫事例

新たな技術、材料、工法の活用と促進策

今後の都市基盤施設の維持管理では、新たな技術、材料、工法等を積極的に取り入れ、活用していくことが、より効率的・効果的に推進していく方策のひとつであると考えられる。しかしながら、それらの導入においては、工法等の選定や効果の確認、契約手続きなどの課題がある。

それらも踏まえ、まずは、点検業務等において、維持管理・更新の課題解決に寄与すると考えられる技術等（例えば、不可視部分の点検など）を選定し、その選定した技術等については試行的に実践するなど、その効率性や確実性等を確認した上で、都市整備部全体で情報共有を図るとともに、有用な技術等については事業管理室および各事業室（局）課が連携し、その活用策を検討していくべきである。

それらの評価にあたっては、必要に応じて大学等との連携により、客観的な技術評価ができる仕組みが必要である。

現場のニーズ

安全の観点

新技術等の選定

例：施設の変状を迅速かつ確実に把握できる技術等。

（不可視部分の点検など）

試行的な実施

効率性・確実性の確認

情報共有

標準化

図 4.6-1新技術等の活用フロー（案）

【新技術情報提供システム（NETIS）について】

国土交通省では、民間等により開発された新技術の情報を新技術情報提供システム（NETIS）

において広く共有しており、登録された技術は、公共工事等において活用することとしており、

維持管理に特化した維持管理支援サイトも常設し、維持管理に対応する技術も多く登録されて

いる。長寿命化の促進のためには、これらの既存データベースシステムについて、周知・活用

し、広く公共事業の現場で適用することが重要である。

-公園における管理運営システムの登録事例（NETIS登録事例）-

○　Web GISによる公園施設の位置情報と、公園施設の管理履歴をデータベース化し、

ネットワークでつなげるシステム。インターネット経由でWebブラウザにより

誰でも、同時に、同一情報にアクセスできる情報共有システム。

○　システム内の管理情報を簡単に出力できて、様々な業務報告書の提出に活用できるた

め、指定管理者の報告書等事務処理の効率化や時間コストの削減に役立つ。

○　公園管理情報を分析・解析することにより、効率的な維持管理計画や将来の公園整備・

リニューアル計画などの作成のほか、長寿命化計画書の作成などにも活用が可能。

公園機能や公園施設に関する再整備の視点

公園の性質※を踏まえ、本計画が担っている既存施設の機能保全や安全確保とは別に、必要に応じて、利用状況や社会的動向、地域の実情などによる、施設の機能転換や機能廃止の検討（再整備の検討）を行うこととし、その検討結果については本計画の見直し時に反映させていく必要がある。

公園に求められる役割は、社会情勢等に応じて変化又は付加されてくることから、それらの要請に適切に対応し、公園の活性化や新たな付加価値の創出を進めていくためには、今後、面的に施設の機能転換や機能廃止などの検討（再整備計画の検討）を行うべきである。特に、各公園毎に利用状況や立地条件等の特性があることから、それぞれの公園特性に応じて、有識者や利用者の意見を踏まえながら、幅広い視点で検討していく必要がある。

※公園は、求められるニーズが時間経過や社会情勢により変化する性格を有する

◆利用者ニーズや社会的動向による機能転換

事例 プール跡地における遊戯広場への機能転換

社会的に必要性が低下したプールにおいて、必要性や広域性、収支状況などの視点であり方検討を行った結果、廃止が決定したプール跡地において、周辺小学校などの利用者ニーズを把握しながら遊戯広場に再整備を進めている。

ニーズの把握（周辺小学校に聞取り）

プールから遊戯広場に再整備

◆利用ニーズ等による機能拡充

事例 苗圃における機能拡充

社会的に必要性が低下した苗圃において、公園の利用活性化に資する施設にリニューアルするため、有識者や公園ボランティア団体等で構成されたあり方検討会で議論し、従来の管理者型の苗圃から一般利用型の苗圃に再整備を進めている。

あり方検討会

リニューアルプラン

管理者型苗圃から

一般利用型苗圃に再整備

持続可能な維持管理の仕組みづくり

【取組方針】

●　前章で示された効率的・効果的な維持管理を持続可能なものにしていくためには、必要な仕組みとともに、具体的な目標や取組、ロードマップを明確にすることが重要である。

●　大阪府として仕組みを構築するだけでなく、市町村および国等の他管理者や近隣大学などとも連携を強化し、加えて府民や企業とも連携・協働するなど、多様な主体と一体となり、次世代に良好な都市基盤施設を継承していく必要がある。

図5-1持続可能な維持管理の仕組みに関する連携イメージ

図5-2主な取組のロードマップ

人材の育成と確保、技術力の向上と継承

取り組みの背景

近年、建設事業の減少に伴い、技術的な経験を積む機会が減少していることに加えて、入札

契約関係の業務の厳格化に伴い多様な業務に追われ、技術の習得に要する時間が減少し、技術

職員の技術力維持が困難となりつつある。

また、これまでに様々な現場経験等を経て、技術的なノウハウを有する多くの職員が今後、

一斉に退職することが予想され、技術の継承に大きな懸念がある。

このような状況のもと、効率的・効果的な維持管理を実践していくためには、技術職員の

人材育成および確保、技術力の向上と蓄積された技術の継承ができる持続可能な仕組みの構

築を目指すべきである。

- ◆人材育成のあり方

大阪府技術職員には、技術面と行政面との両方に対する力量が求められるが、一方で、

組織としては専門の分野技術に優れたスペシャリストも必要である。スペシャリストには

設計から建設、維持管理までこれら全てに関して一定の技術力を有し、職員等に対して、

技術指導ができる水準が求められる。

今後、分野を絞って核となるスペシャリストを育成するような仕組みづくりと併せてスペシャリストの専門技術が活かされるキャリアパスが必要である。

また、地域特性に応じた維持管理技術者の育成はもとより、技術や技能の継承や継続的

な技術者確保が重要である。

◆人材育成の仕組みづくりの視点

人材育成の仕組みづくりには、以下のような視点が必要である。

  - 人材育成、技術の継承が継続的に実施できる

  - 分野、経験年数、職階等を考慮

  - 組織内でキャリア等を有効に活かす

  - 緊急事象等の適切な対応

  - 核となるスペシャリストの育成

  - 市町村など他管理者と一緒に、地域全体としての技術力の向上

具体的な取組内容

- 都市整備部が実践する技術研修を基本とし、国や府以外の各種協会等が実施している研修・講義なども最大限に活用しながら、公園分野における維持管理業務に必要な知識や技術の習得に努める必要がある。

- 公園施設の適切な機能保全を図っていくため、大阪府が担う改修更新などの業務の効率化や質の向上に向けて、既存の技術部会（例 公園積算分科会など）を最大限に活用し、施設設計等の手助けとなる技術資料（例 改修設計のポイントや各種設計基準の解説資料など）の作成や技術事例の共有などに取り組んでいく必要がある。

- 指定管理業務の履行確認は府職員が実施し、自ら維持管理の現場を見ることで、維持管理の技術向上の機会を確保すべきである。

- 府が直接管理している公園において維持管理の現場研修を行うなど、若手技術者の育成の場を確保すべきである。

- 公園分野におけるスペシャリストの育成・確保（技術の継承）に向けて、他分野（道路、河川、港湾、下水等々）とも情報共有を図りながら、職員のキャリアシートの活用方法などの検討を進めていくべきである。

【記載事項例】

- 氏名および年齢、入庁年次・配属履歴・資格保有情報・学会等での発表・講演実績、外部講師等の経験実績

- 各種研修の受講履歴（職階・分野別）

- 不具合事象の経験と対応履歴（課題解決の方法）　など

図 5.1-1職員のキャリアシート（イメージ）

現場や地域を重視した維持管理の実践

基本認識

地域特性や地の利、つながりの観点から土木事務所の地域単位で、国や市町村など施設管理

者同士が維持管理を通して、顔の見える関係を構築することが維持管理業務に有効である。そ

のため、土木事務所が中心となり、地域が一体となった維持管理の実践や技術力向上を図って

いくことが重要である。

公園分野においては、府と市町村等が管理情報の共有を図ることで、地域全体の公園の維持管理の質の向上につなげていくよう、土木事務所が中心となって、今後進めていく「地域維持管理連携プラットフォーム」を活用しながら、公園分野において必要となる取り組みを進めていくことが必要である。

大阪府における管理施設の活用に関しては、笑働OSAKAの取組と併せて、民間企業にお

けるCSR活動の機運の高まりもあって、多くの主体と連携、協働し、様々な事業を展開して

いることから、今後、これらの取組に加えて、さらに連携、協働の輪を広げるため、取組の情

報発信と併せて企業ニーズを聞くなど柔軟に対応できるよう取組む必要がある。

具体的な取組内容

- 「地域維持管理連携プラットフォーム」を活用することで、近隣大学と連携し公園施設　の適切な維持管理をはじめとした、各種技術的課題解決等に向けた取り組みを検討することが重要である。

- 府民協働を引き続き促進していくことに加えて、今後、企業との連携強化による新たな 維持管理の展開などの検討を進めていくことが重要である。

- 維持管理の現状や課題、その方策等（長寿命化計画等）についてホームページ上に公開するものとし、広く府民に周知することを心がけるべきである。

- 施設の不具合等を発見した際にその情報を広く収集できる仕組みづくりを検討していく必要がある。

図 5.2-1維持管理連携モデル（イメージ）

維持管理業務の改善と魅力向上のあり方

新技術等の活用

今後、新技術等の活用促進に向け、単なる技術の紹介ではなく、公務員技術者に対する技術的サポートにもつながるよう情報の充実が期待される。また、現在、国の社会資本整備審議会においても、効率的・効果的な維持管理・更新のための技術開発や、技術開発成果の一般化や標準化の検討が進められている。今後は、同審議会における提言も踏まえて、新技術・新工法の活用方策を検討していく必要がある。

このような状況を踏まえて、大阪府においても、新技術などの活用促進に向けて、『産官学

民が連携（意見交換する場）』する機会を増やし、ニーズや課題等の情報共有を行う必要があ

る。

入札契約制度の改善

入札契約制度の改善については、「今後の社会資本の維持管理・更新のあり方について　答

申（平成25年12月、社会資本整備審議会・交通政策審議会）」や、「公共工事の品質確保

の促進に関する法律の一部を改正する法律（平成26年6月　公布・施行）（以下「改正品

確法」）」などで触れられており、国としても今後の課題であると認識している。また、維持

管理に関する新しい入札契約制度として「地域維持型契約」が国の主導で進められており、

各地で導入（試行）が進んでいる。

- 大阪府としても、「改正品確法」の運用に関する国の動向なども踏まえ（見極め）、入札契

- 約制度の改善を進めていくことが必要である。その際には、契約の長期化・継続化、地域的

- な包括契約など、対象数量を増やすための包括化だけではなく、「点検・診断～設計～補修・

- 補強」や「道路事業・河川事業」といったこれまで分かれていた業務の一括発注など、一連

- の業務を深度化させる視点も重要である。なお、現在、指定管理者制度を導入している公園

- については、引き続き、指定管理評価委員会（外部委員会）などを活用しながら、指定管理

- 者制度の有効運用に努めることが重要である。

具体的な検討内容（新技術・新工法・新材料の活用と促進に向けた仕組みづくり）

今後、新技術等の活用促進に向け、単なる技術の紹介ではなく、公務員技術者に対する技

術的サポートにもつながるよう情報の充実が期待される。また、現在、国の社会資本整備

審議会においても、効率的・効果的な維持管理・更新のための技術開発や、技術開発成果

の一般化や標準化の検討が進められており、今後、同審議会における提言も踏まえて、新

技術・新工法の活用方策を検討していく必要がある。

このような状況を踏まえて、新技術などの活用促進に向けて、『産官学民の連携（意見交

換する場）』する機会を増やし、ニーズや課題等の情報共有を行う必要がある。

維持管理マネジメント体制

マネジメント体制

【基本方針】

- 本計画を、より実効性のあるものにしていくためには、平成17年4月より都市整備部内で設置されている「都市整備部メンテナンスマネジメント委員会」および「事務所メンテナンスマネジメント委員会」を中心とした維持管理マネジメント体制により、適切に維持管理業務を、継続的に改善、向上させていく必要がある。

- PDCAサイクルによる継続的なマネジメントを基本とし、事務所が策定する行動計画（1年サイクル）、事業室（局）課が策定する各分野施設長寿命化計画および各施設の点検要領(マニュアル)等（3年～5年サイクル）、都市整備部が策定する基本方針（5年～10年サイクル）の3つの階層的マネジメントサイクルを実践していく必要がある。

- 本計画の目標（方針）を共有することにより、職員が一体となってその達成に取り組むことが重要である。

図 6.1-1　維持管理マネジメント体制イメージ

図 6.1-2　PDCAサイクルによる継続的なマネジメントイメージ

維持管理業務の役割分担

事業管理室、公園課、土木事務所が実施していく維持管理業務の役割分担を、表6.1-1に示す。維持管理業務を、日常的な点検や維持修繕作業（指定管理者が主体で行う）などの「日常的維持管理」と、計画的な維持管理・更新（大阪府が主体で行う）などの「計画的維持管理」に分類する。

「大阪府都市基盤施設長寿命化計画（案）（第１編基本方針）」に基づき、公園課が府営公園全体の「日常的維持管理」や「計画的維持管理」の行動計画（長寿命化計画）を策定する。

公園課の行動計画（長寿命化計画）に基づき、各事務所が地域ニーズを診断し、課題・目標を設定し、解決・達成するための「事務所行動計画」を策定するべきである。

表 6.1-1維持管理業務の役割分担

|  | 日常的維持管理 | 計画的維持管理 |
| --- | --- | --- |
| 事業管理室 （全体） | ●「大阪府都市基盤施設長寿命化計画（基本方針）」の策定および評価・改善（PDCA） ・効率的・効果的な維持管理の推進 ・持続可能な維持管理の仕組みづくり など ●都市整備部メンテナンスマネジメント（MM）委員会※1の運営 ●各事業室（局）課策定の「各分野施設長寿命化計画」および各事務所策定の「事務所行動計画」のフォローアップ等（分野横断的な視点） ●分野別の重点化（優先順位）、投資計画（配分）の策定 |  |
| 公園課 | ●「公園施設長寿命化計画」および各施設の点検要領（マニュアルなど）等の策定や、評価・改善（PDCA） ●土木事務所策定の「事務所行動計画」のフォローアップ等 ●施設別の重点化（優先順位）、投資計画（配分）の策定、事業評価、効果の検証 |  |
|  | ●地域ニーズ※2を踏まえた「公園施設長寿命化計画」への反映など | ●目標管理水準等の設定 ●計画的な点検、補修・更新等の実施計画（アクションプラン）の策定・見直し ●点検、補修・更新等データ蓄積・管理 など |
| 事務所 （施設別） | ●公園別長寿命化計画の策定および評価・改善（PDCA） ●事務所メンテナンスマネジメント（MM）委員会※1の運営 |  |
|  | ●地域ニーズ※2の診断、課題・目標および実施体制の設定 ・パトロール、維持管理・修繕作業 ・不正、不法行為の排除対策 等 ●パトロール等の実施、評価・検証、改善 ●データの蓄積・管理 | ●地域ニーズ※2の把握、分析、診断、課題・目標および実施体制の設定 ・計画的な点検、補修・更新等 ●点検、補修・更新等の実施、評価・検証、改善および進捗管理 ●点検、補修・更新等データ蓄積・管理 |

※１ メンテナンスマネジメント委員会については次頁参照

※２ 地域ニーズとは、苦情・要望の内容、周辺環境、不法行為の状況、施設の状況等、地域特有の課題の総称

である。

メンテナンスマネジメント委員会（MM委員会）

都市整備部MM委員会および事務所MM委員会設立の目的は、以下の3点である。

- 維持管理方針（目標）の明確化・共有

- 本計画の検証・評価・改善検討

- 維持管理に関する情報の共有

＜都市整備部MM委員会（事務局：事業管理室等）＞

委員長を都市整備部長、副委員長を技監、委員は各室長、港湾局次長、各課長、各事務所長とし、必要に応じて委員長の招集により開催する。この委員会では、各事業室（局）課・各事務所が、維持管理目標（方針）の明確化、共有、PDCAの確認などを行うとともに、各事業室（局）課策定の「大阪府都市基盤施設長寿命化計画（行動計画）」について報告する。

＜事務所MM委員会（事務局：各事務所維持管理課）＞

委員長を各事務所長、副委員長を各次長、委員を各課長、各グループ長とし、毎年6月、9月、3月の年3回を目途に、委員長の招集により開催する。この委員会では、各担当グループが、担当業務の維持管理行動計画について報告し、各「事務所行動計画」の共有、PDCAの確認などを行う。また、施設の損傷等に対する診断と長寿命化についての検討や、建設と一体となった維持管理に向けての取り組み等についても検討を行う。

図 6.1-3メンテナンスマネジメント委員会

マネジメント実施の流れ

維持管理のマネジメントを実施するにあたり、基本的な年度毎の流れを、「日常的維持管理」と「計画的維持管理」とに分けて示す。

日常的維持管理のサイクル

日常的維持管理は、緊急的・突発的な事案や、苦情・要望事項等への迅速な対応を図るなど日常的に行う行為であり、巡視や点検作業、維持管理、修繕作業、不法行為の排除などについて行動計画を作成し、実施する必要がある。

各事務所の担当課は、前年度の検証・改善等を行ったうえで、３月から４月にかけて当年度の行動計画を作成し、実行に移していく。指定管理者により管理している公園については、指定管理者に対して、前年度の検証・改善等を反映させた事業実施計画書（指定管理者が作成）を作成し実行に移していくよう指導する必要がある。また、事務所横断的に実施している指定管理者担当者会議などを活用するなど、公園管理に関する情報の共有などを行うことが重要である。

表 6.1-2公園施設の日常的維持管理業務サイクル

|  |  | 業務項目 |  | 当年度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4～6月 | 7～９月 | 10～12月 | １～3月 |
| 土 木 事 務 所 | MM 委員会 | 行動計画の推進 |  | 行動計画報告 (６月) | 中間報告 (９月) | － | 最終報告 (3月) |
|  | 担当課 | 次年度への反映 ・前年度の検証・改善検討(前年度3月実施)) |  | － |  |  |  |
|  |  | 行動計画作成 (前年度3月～次年度4月) |  | － |  |  |  |
|  |  | 行動計画等に 基づき実施 |  | 行動計画等に基づき、 ・指定管理者が行う日常管理の履行確認（毎月1回）、 ・巡視や維持管理・修繕作業を含む日常管理（直営管理）を実施 |  |  |  |
|  |  |  | 指定管理評価業務（点検・評価・改善） |  |  | 評価票の作成※1 (11月後半～12月前半) | 管理改善対応 方針の作成 (2月後半～3月) |
|  |  |  | 公園利用の モニタリング | 利用者満足度調査 (4月～11月(公園利用実態に応じて適期に実施)) |  |  | － |
| 指定管理者 |  | 次年度への反映 ・前年度の自己評価や改善計画を次年度の計画に反映 (前年度3月実施)) |  | － |  |  |  |
|  |  | 事業実施計画書作成 (前年度3月実施) |  | － |  |  |  |
|  |  | 事業実施計画書に基づき実施 |  | 事業計画書に基づき、維持管理・修繕作業を含む日常管理を実施、指定管理業務の自己評価・改善を実施 |  |  |  |
|  |  |  | 指定管理業務点検（点検・評価・改善） |  |  | 評価票の作成 (自己評価) (11月) | 管理改善対応 計画の作成 (2月後半～3月) |
|  |  |  | 公園利用の モニタリング | 来園者意向調査（利用者ニーズ、利用者満足度、意見・要望など） (通年(適実施)) |  |  |  |
| 指定管理者 評価委員会 (事務局:事業課) |  | 指定管理評価業務の点検 |  | 第１回評価委員会開催 (5月～6月) | 評価委員の現地視察※2 (18公園) (7月～11月) |  | 第2回・3回 評価委員会 開催 (2月～3月) |

－留意点－

※１ 評価票の作成の際に、履行確認結果等の検証を行い、指定管理者の日常管理の特筆点や

改善点などを整理する。整理された改善点などは、次年度以降の日常管理に反映させる

よう指導し、サービスの向上と効率的な公園管理の推進に努める。

※２ 担当課は、評価委員に、日常管理の概況や前年度の管理課題における改善状況の説明な

ど、現場案内する。

事務所MM委員会開催（6月）

事務所MM委員会開催（6月）

図 6.1-4日常的維持管理の年間タイムチャート

計画的維持管理のサイクル

計画的維持管理は、計画的な点検・補修計画の策定、目標管理水準の設定、点検、補修・更新等データ蓄積・管理などを行う行為であり、日常的維持管理サイクルにおける課題の検証を行いながら、３年～５年を目途に計画の見直しを行うべきである。

各事務所は、前年度の検証を行ったうえで、３月から４月にかけて当年度の事業計画（予算執行計画）を調整し、実行に移す。また事務所ＭＭ委員会（６月）を開催し、事務所職員間で、維持管理方針（目標）の明確化・共有、維持管理に関する情報の共有などを行うべきである。

次年度の予算要求に関しては、8月から9月にかけて公園課が予算要求方針を作成する。その方針や各事務所の課題・目標を解決・達成するための方策の検討結果を踏まえ、8月から10月に各事務所の次年度の目標を設定し、予算要求書を作成するべきである。

その予算要求書をもとに、公園課は事務所間の調整を行ったうえで次年度予算計画を作成し、財政当局へ予算要求を行うべきである。

表 6.1-3公園施設の計画的維持管理業務サイクル（予算要求等）

|  |  | 業務項目 | 当年度 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4～ 5月 | ６～7月 | 8月 |  | 9月 | 10月 | 11～ 12月 | 1～3月 |
| 土木 事務所 | ＭＭ 委員会 | 行動計画の推進 | － | 行動計画 報告 (6月) | － |  | 中間報告 (９月) | － |  |  |
|  | 担当課 | 前年度の検証及び 当年度事業計画調整 (前年度3月～4月) | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 当年度 事業計画作成 (前年度3月～4月上旬) | 随時事業計画の見直し |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 事業推進 | 事業実施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 事業計画の推進 | － | 予算要求 の準備※ |  | 次年度目標設定 予算要求書作成 |  |  | － | 次年度 予算(案) の確定 （1月） |
| 公園課 |  | 前年度の検証及び 事業計画の推進 | － |  | 次年度予算 要求方針作成 |  |  | 予算計画 とりまとめ |  |  |

－留意点（※）－

・予算要求書の準備、作成の際に、指定管理者からの点検結果報告等の確認、整理（デー

タの蓄積・整理）を行う。また、点検結果や補修等の実績をもとに、計画的補修等の年

次計画の進捗整理や見直しを図る。

方針見直し（５年を目途）

事務所MM委員会開催（6月）

事務所MM委員会開催（6月）

事務所MM委員会開催（6月）

図 6.1-5計画的維持管理の年間タイムチャート

事業評価（効果）の検証

（基本的な考え方）

本計画の取組を適切に府民へ伝えるために、維持管理業務の評価（効果）の検証を行うことが重要である。その際の検証・評価で留意すべきポイントは、以下に示すように、プロセス、アウトプット、アウトカムの3点が考えられる（図6.1－6参照）。

都市基盤施設の維持管理業務においては、例えば、長寿命化対策等については、「アウトプット（長寿命化対策）」が「アウトカム（長寿命化）」として現れるには時間がかかる場合があることや、その効果を定量的に計測することも困難であることから、当面は、「プロセス評価」・「アウトプット評価」により検証・評価行うなど、分野・施設の業務毎に評価手法を検討する必要がある。

今後、データを蓄積し、アウトカムの計測方法等分析が可能になったものから段階的に、アウトカム評価を取り入れていくことが望まれる。

また、上記の基本的な考え方を踏まえ、現時点での知見等を考慮し、公園施設における維持管理の「評価手法（指標）」の設定例を、表6.1－4に示す。

        - プロセス評価

PDCAサイクルによるマネジメントシステムを前提として、点検、パトロールおよび補修等の実施状況を確認し、計画通りの行動が行われたかどうかの検証・評価をするもの。

        - アウトプット評価

点検、パトロールの実施結果、補修等の実施結果を確認し、インプットに対して適切なアウトプットが得られているかどうか検証・評価するもの。

        - アウトカム評価

府民の視点からみたアウトカムを設定し、検証・評価するもの。

図 6.1-6維持管理業務の検証・評価（例）

表 6.1-4事業評価（検証）のイメージ

| 分類 | 分野 施設 | アウトカム評価 （目 標） | アウトプット評価 | プロセス評価 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常 | 公園 | 利用者満足 | ・利用者満足度の確認 ＊利用者満足度の向上 | ・日常管理の履行確認 |
| 計画 | 遊具 | 利用者の安全・ 安心 | ・目標管理水準の確保状況 遊具の目標健全度の達成状況 ＊目標管理水準達成遊具/全遊具=達成状況 | ・長寿命化計画(10箇年のうち３箇年)の進捗率 ＊対策済/対策予定＝進捗率 |

維持管理・更新等の費用算定

長期的な維持管理・更新費の見通しを示すことは、長寿命化対策など維持管理・更新の今後の戦略を立案する上で極めて重要な取組である。

しかしながら、維持管理・更新等に必要となる費用は、今後の劣化、損傷の進行度合いや、施設等の利用環境等の不確定要素に影響を受けること、人口減少が進む中で、今後の都市、地域の構造変化の見通しや、技術開発による維持管理・更新費の低減の可能性などの不確定要素が多いことなどから、長期にわたり試算を行うことには、自ずから限界がある。

このため、現在の技術や仕組みによる維持管理状況が概ね継続することを前提とした、施設の実態を踏まえた施設数ベースでの維持管理・更新費用は、中長期的な維持管理・更新を見据えつつ、今後10年程度の取組を着実に進めるために算定し、PDCAサイクルに基づき3年～5年毎に定期的に見直しをすることが重要である。

維持管理更新等の費用算定方法

維持管理費・更新費の定義

| 維持管理費 | 施設、設備、構造物等（以下「施設等」）の機能の維持のために必要となる点検・調査、補修・修繕、部分更新、改修などに要する費用。 |
| --- | --- |
| 更新費 | 老朽化等に伴い機能が低下した施設等を取替え、同程度の機能に再整備することなどに要する費用。 または、耐震基準の改正等への対応等に伴う機能向上のために、施設全体を取替えるために要する費用。 |

費用算定の前提条件

| 対象範囲 | 大阪府が管理する道路、河川、港湾・海岸、公園、下水道の各分野・施設等 |
| --- | --- |
| 対象期間 | 平成27年度から36年度までの10年間 |
| 推計の考え方 | 建設年度毎の施設量を把握し、過去の維持管理、更新実績等を踏まえ、将来の維持管理費、更新単価・時期を分野・施設毎に設定 |
| 将来の新設や除去の取り扱い | 大阪府都市整備中期計画を踏まえて、新規施設の増加等を考慮 |
| 施設更新時の機能向上 | 基本的には、現状と同等の機能で更新 ただし、更新時の現行の耐震基準など既存不適格については対応 |
| 更新 | 国の公園施設長寿命化計画策定指針（案）が示す目標寿命（使用見込期間）の設定例や実績、予測式、法令に基づく耐用年数等を考慮して、更新計画時期を設定 |
| その他 | 用地費、補償費、災害復旧費は含まない |

- 【参考】用語の定義

表.参 -6.1-1　本計画で用いる主な用語の定義（1／7）

| 語句 | 説明 |
| --- | --- |
| 管理 | 施設管理者が行う「維持管理」、「運営管理」、「法令管理（法令上の管理行為）」など、公園における全ての管理行為 |
| 維持管理 | 管理のうち、公園施設の機能維持や機能回復（本計画では機能向上も含む）を目的として行う管理行為。 |
| 維持 | 公園施設の機能及び構造の保持を目的とする日常的な維持管理の行為 （点検、清掃、保守、修繕など） |
| 修繕 | 施設の劣化や損傷した部位・部材又は機器の性能・機能を、実用上支障のない状態まで回復させる行為のうち、比較的小規模な範囲で、劣化した部材・部品等の交換や部分的な修復などを行うこと。（例：消耗部材の交換、舗装クラックの充填処理など） |
| 補修 | 公園施設の寿命を延ばすことを目的として、劣化した部材あるいは構造物の今後の劣化進行の抑制や構造物の耐久性の回復させるための対策。大幅な修復や構造部材の交換などを行うこと。 （例：鋼部材における素地調整を伴う塗装や一般塗装から重防食塗装への変更、コンクリートひびわれへの注入工、劣化等により機能低下した部品の交換、屋根等の塗膜防水の実施など） |
| 補強 | 部材あるいは構造物の耐荷性や剛性などの力学的な性能低下を回復または向上させることを目的とした対策。建設時に構造物が保有していたよりも高い性能まで、力学的な性能を向上させるための対策。 |
| 部分更新 | 老朽化等により機能が低下した施設、設備等の一部を取り換えること。 （例：園路の一定区間の更新、給排水管の一定区間の更新、大型複合遊具の一部アイテムの取替えなど） |
| 大規模補修 （大規模修繕） | 補修のうち、一定規模以上のものなどで、費用が高く大規模なもの。 （例：大型複合遊具の全体の補修、建築物全体の補修など） |
| 改修 | 施設の機能向上や大幅な機能回復を図る為の対策。部分更新や補強、大規模補修の総称。 |
| 更新 | 老朽化等により機能が低下した施設、設備全体の取り替え、同程度の機能の施設につくり直すこと。 耐震基準などの各種基準等の改正への対応に伴い施設全体を取替えること。 |
| 長寿命化 | 適切な維持管理・更新を行うことにより、将来にわたって必要なインフラの機能を発揮し続けるための取組み。 |

表.参 -6.1-2　本計画で用いる主な用語の定義（1／7）

| 語句 | 説明 |
| --- | --- |
| 健全度 | 公園施設の劣化や損傷の状態や安全性などの確認をもとに、公園施設の補修や更新の必要性について判定した、公園施設の健全性を表す総合的な評価指標。「A・B・C・D」の4段階評価を標準とし、Aが最も健全な状態を表し、Dが緊急的に補修又は更新の対策が必要な状態を表す。 |
| 既存不適格 | 建設当時の法令や基準類には適合しているが、その後の基準改定などにより現行基準類には適合していない状態をいう。例えば、橋梁の耐震基準などは、阪神大震災や東日本大震災などの経験を経て基準が改訂されているが、古くに建設された橋梁や耐震補強が行われた橋梁などには、現行基準に適合していない場合がある。 |
| 変状 | 何らかの原因で、施設や設備に発生している、本来あるべき姿でない状態。初期欠陥、損傷、劣化等による異常の総称として定義する。また、本文中において、施設の“異常”は、安全性の確保の観点から緊急対応（使用禁止措置を含め）が必要な施設の不具合のことを意味する表現として使用している場合がある。 ※本計画において、破損、摩耗、亀裂、腐食等は劣化損傷の種類の一つとして取り扱う。また、本文中において、特定の劣化損傷の種類に絞って記載している場合は、特に留意すべき劣化損傷の種類として示している。 表-劣化損傷の種類 出典：公園施設長寿命化計画策定指針（案）（H24.4月）からの抜粋 |

表.参 -6.1-3　本計画で用いる主な用語の定義（2／7）

| 語句 | 説明 |
| --- | --- |
| 劣化 | 時間の経過に伴って進行する変状を「劣化」と定義する。例えば、塩害やアルカリ骨材反応などによる変状、鋼材の腐食、木材の腐朽、設備機器の汚れ（設備機器以外は含まない）など。 |
| 損傷 | 時間の経過に伴って進行しない変状を「損傷」と定義する。例えば、地震、事故などによって生じた変状のほか、施設が使用されることによって生じた変状、悪戯などの不正な人為的行為によって生じた変状など。 |
| 消耗 | 使用による部材の摩耗や設備部品の損耗などの総称として定義する。 |
| 故障 | 電気機械設備などが、正常な動作をしないことや使用不能となり機能を停止してしまうことの総称とする。 |
| 施設の不具合 | 施設の変状だけでなく、利用等による汚損や不適正な行為（不法・不正行為）など、公園の管理運営上、改善・対処が必要と思われる事象の総称として定義する。 |
| 不適切な利用 | 施設の損傷、汚損などを引き起こす行為や、人為的な事故を引き起こす恐れのある行為、法令等により禁止されている行為など、公園の管理運営上、望ましくない又は禁止されている行為の総称。 例）使用中止の措置を講じた遊具の利用、落下事故の恐れのある遊具の利用（適切でない箇所へのよじ登り等）、悪戯による施設の破損や火災、無許可の占用使用等々 |
| 機能保全 | 施設において求められている機能を発揮できる状態に保つこと。 |
| 保守 | 施設の初期の性能及び機能を維持する目的で、周期的または継続的に行う消耗品（小部品など）の交換、注油、設備機器等の汚れの除去、部品の調整（ボルト・ナット類の増締等）などの軽微な作業のことをいい、修繕とは異なる。 |
| 目視 | 施設の外観・形状を目で見てその変状を確認する方法。 |
| 触診 | 施設に触れたり、動かしたりすることでその変状を確認する方法 例）滑り台のローラの可動確認、滑走系遊具の滑車の可動確認、ハ ートフルゲートの可動確認、施設本体を揺動してぐらつきの確 認、木材やFRPなどの表面のささくれやざらつきの確認等々 |
| 打診 | 点検ハンマーなど軽打し、軽打音の変調から目視や触診ではわからないような微妙な変状を確認する方法 例）固定部のボルトの緩み、金属の腐食程度、木材の腐朽程度、コ ンクリートなどの劣化程度等を確認等々 |

表.参 -6.1-4　本計画で用いる主な用語の定義（3／7）

| 語句 | 説明 |
| --- | --- |
| 聴診 | 施設の可動部を動かしたりすることで、発生する音、ガタツキの状態の有無を確認する方法 例）遊具の可動部、門扉等のゲートの動作状況、ポンプ設備などの 稼動音等々 |
| 消耗部材 | 消耗等のため、交換を前提とした部材・部品。標準的な交換サイクルや実際の利用状況等に基づいて適宜交換・修繕等を行う必要がある。 |
| 構造部材 | 施設の構造を支える又は設備機器の基幹を構成するなど、基本的に容易に交換することができない部材・部品などで、標準使用期間を通して使用される部材・部品。標準使用期間内はその機能を全うすることができるように適切に維持管理する必要がある。 表-公園施設の構造材と非構造材の分類 出典：公園施設長寿命化計画策定指針（案）（H24.4月）からの抜粋 |
| 標準使用期間 | 通常の気象条件、立地条件、利用状況及び適切な維持管理状況のもと、安全上支障が無く使用できる期間として、構造部材や構造材料として使用する素材の特性等を考慮し、設計・製造時に設定する期間。例としては、設備（機械等）や遊具などにおいて、製造メーカーが示す推奨の交換時期（工学的寿命）のほか、ISO2394による設計供用期間などがある。 表-遊具における標準使用期間の考え方 出典：遊具の安全に関する規準（2014年6月）からの抜粋 |

表.参 -6.1-4　本計画で用いる主な用語の定義（4／7）

| 語句 | 説明 |
| --- | --- |
|  | 表- ISO2394（構造物の信頼性に関する一般原則）における設計供用期間の考え方 |
| 目標寿命 | 施設が使用に耐えれなくなるまでの年数として、既存施設及び新築施設の長寿命化の目標として設定される耐用年数。更新の検討を行うための一つの目安として設定され、国の基準における耐用年数や使用実績に基づく耐用年数などがある。なお、施設がどの程度の期間使用できるかについては、実際の状況を踏まえて設定することが望ましいが、施設の劣化損傷の状況は、利用環境等の影響により大きく変わることから、その寿命などを一律に定めることは困難であり、設定するための方法は確立されていないのが実情である。 （公園施設長寿命化計画策定指針（案）（H24年.4月）に基づく設定例） 1.指針上の事後保全型管理施設の場合の設定例 2.指針上の予防保全型管理施設の場合の設定例 |

表.参 -6.1-5　本計画で用いる主な用語の定義（5／7）

| 語句 | 説明 |
| --- | --- |
|  | ◇指針に示された設定例は、地方公共団体（長寿命 化計画の先行作成団体）へのモニタリング調査結 果で得られたデータに基づいて、国が定めた使用 見込期間（目標寿命）。 ◇指針において、使用見込期間の設定に使用されて いる処分制限期間は、国土交通省が定める国土交 通省所管補助金などの交付規則に示されている 各施設の期間で、「補助金などに係る予算の執行 の適正化に関する法律（昭和30年法律第179 号）」に基づく制限をうける期間。 |
| 特殊建築物 | 建築基準法第２条２号に定められている建築物で、学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵物、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。また、建築基準法第１２条により、国、都道府県等が所有又は管理する一定規模以上の特殊建築物（博物館、観覧場、飲食店、体育館、車庫、倉庫）については、定期点検が義務付けられている。 |
| 一般建築物 | 本計画では、特殊建築物以外の建物は、一般建築物と称して定義する。 |
| （設備の）信頼性 | 本計画内では、徐々に機能が劣化するのではなく突発的に機能が失われてしまう機械設備や電気設備等、稼働していることが求めらる設備における、故障等を起こさない（正常に動作する）確率論的な信頼性（reliability）のことをいう。 |
| アセットマネジメント | 広義には資産（Asset）を効率よく運用する（Management）こと。 ここでは、限られた資源（財源・人材）を有効に活用し、最大の効果を生み出すために、建設事業と維持管理をトータルでマネジメントすする取り組みをいう。 |
| PDCAサイクル | Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Act（改善）を繰り返すことにより、業務や事業等を継続的に改善していくための手法。 |
| LCC（ライフサイクルコスト） | 施設や設備の竣工から運用、保守・修繕から解体（廃棄）するまでの全期間に要する費用。初期の建設（設置）費用であるイニシャルコスト（Initial Cost）と、運用、保守・修繕等のためのランニングコスト（Running Cost）より構成される。 |
| テクニカルアドバイス制度 | 府が大学等と協定を締結し、専門家から技術的な助言を受ける制度。同制度の中では、助言を行う専門家（大学の先生等）のことを、テクニカルアドバイザーと称する。 |

表.参 -6.1-6　本計画で用いる主な用語の定義（6／7）

| 語句 | 説明 |
| --- | --- |
| OJT | On Job Traningの略。職場において実際の職務を通じて教育、訓練を行うこと。 |
| パークマネジメント | 求められる公園の多様な機能の最大化を図るため、経営の視点に立って、PDCAサイクルにより、効率的・効果的に公園管理を実践する管理手法。 |
| 指定管理者制度 | 地方自治体が所管する公の施設について、管理、運営を民間事業会社を含む法人やその他の団体に、委託することができる制度。 |
| 指定管理者評価委員会 | 条例設置された審議会で、外部有識者（専門分野2名、公認会計士1名、弁護士1名、経済団体1名）で構成され、指定管理業務状況の点検・チェックを行う委員会。 |
| 履行確認 | 大阪府が、指定管理業務が適正に実施されているかを確認し、不適切な業務執行があった場合は改善指導等を行う監督行為。 |
| リスク分担 | リスク分担とは、「府営公園管理要領」の中で示している大阪府と指定管理者の役割分担のことをいう。 |
| 事業計画書 | 指定管理者が応募時に提出する、指定管理期間（５年間）で実施する管理業務内容を記述した事業提案書。 |
| 事業実施計画書 | 指定管理者から、事業計画書に基づいて、毎年度提出される業務計画書で、１年間に実施する管理業務内容を記述したもの。 |
| 事業報告書 | １年間の指定管理業務の実施状況をまとめた報告書。 （業務成果、補修・修繕実績、公園の利用状況、管理業務経費など） |
| 指定管理業務評価票 | 府と指定管理者が、毎年度、管理業務について、事業実施計画書・管理要領等に基づく適切な管理がなされているかを点検・評価し、その結果がまとめられたもの。評価票には、指定管理者の自己評価、大阪府（施設所管課）の評価に加えて、指定管理者評価委員会からの指摘・提言が記載されており、評価委員会等からの指摘・提言については、次年度以降の管理業務に反映し、府民サービスの向上に努めている。 |
| 府営公園管理要領 | 府営公園共通の管理業務内容（業務仕様等）を示した要領。 |
| 各公園管理マニュアル | 府営公園管理要領に基づき、各公園単位で公園の施設特性（種類・規模・配置、利用状況等々）を踏まえて作成された管理マニュアル。 |

表.参 -6.1-7　本計画で用いる主な用語の定義（7／7）

| 語句 | 説明 |
| --- | --- |
| 都市整備中期計画(案) | 東日本大震災や大型台風被害をはじめ大規模災害の多発、人口減少・超高齢社会の進行、国際的な都市間競争の激化、環境・エネルギー問題の深刻化などの社会情勢変化や、建設費縮減、施設老朽化などの諸課題に対応し、的確に施策や事業を進めるには、大阪や関西全体を見据えた都市インフラ政策の中長期的な展望を持つことが重要。そのため、都市インフラ政策の総合的指針として、大阪府都市整備部がH24.3に策定した計画。 |
| アドプトプログラム | 「アドプト」とは、「養子にする」という意味。 市民グループや企業等に、道路河川など公共施設において、一定区間の清掃や緑化活動など行政とのパートナーシップにより継続的に取組んでもらうこと。 |
| 笑働ＯＳＡＫＡ | アドプト・プログラムの10周年を契機に「笑顔と感謝」をキーワードにした旗印として「笑働OSAKA」の施策を立ち上げた。産、官、学、民のそれぞれの強みを活かした協働を進めて地域活性化を図るとともに、一人ひとりの行動の変化を促し、笑顔あふれる大阪づくりをめざすもの。 |
| ネーミングライツ | 歩道橋などの道路施設の名称（愛称）に企業名や商品名を冠する権利をパートナー企業に買い取っていただき、その収入を道路などの維持管理に充当することで、安全で安心な道路環境づくり・府民サービスの向上を進めるもの。 |
| 水みらいセンター | 大阪府が管理する下水処理場のこと。 平成18年４月に下水道を、府民の皆様に親しんでもらえるものとするため、処理場という名称を「水みらいセンター」に改めた。 |
| インフラマネジメント | 道路や河川などの都市基盤施設において、将来計画や事業実施、施設の管理などを総合的、継続的かつ体系的に推進すること。 |
| シラバス | 技術研修などの大まかな学習計画（研修等の目的、各回の研修の内容、担当講師などを示したもの）のこと。 |
| プラットフォーム | ここでは、行動や活動のなどの基盤となる組織や制度のこと。 |
| 日常的維持管理 | 日常的な巡視や維持修繕作業など |
| 計画的維持管理 | 計画的な補修、更新など |